- Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Звериноголовского сельсовета на 2011-2020 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Звериноголовского сельсовета |
| Основные разработчики Программы | Администрации Звериноголовского сельсовета |
| Цель Программы | Целью программы является разработка единого комплекса мероприятий, направленных на: - обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры; - обеспечение потребностей жилищного и промышленного строительства; - эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры; - снижение стоимости товаров и услуг организаций коммунального комплекса; - внедрение энергосберегающих технологий; - обновление и модернизацию основных фондов коммунального комплекса; - улучшение экологической ситуации; - обеспечение доступности для населения стоимости коммунальных услуг. |
| Задачи Программы | Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач: - анализ текущего состояния систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - определение основных направлений развития Звериноголовского сельсовета; - определение целевых характеристик состояния инженерной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; - формирование перечня необходимых технических мероприятий |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - обеспечение возможности подключения объектов нового строительства к инженерным системам, обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета, улучшение экологической обстановки; - снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 36,3%; снижение количества аварий в системе водоснабжения до 0,14 ед. км.; снижение удельного веса сетей водоснабжения, нуждающихся в замене, до 57 %; 100% снижение расходов на аварийно-ремонтные работы в системе водоснабжения до 0,015 руб./м3. - снижение уровня потерь тепловой энергии до 12,4%, снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 26%, экономия электрической энергии – 4,0 млн. руб., снижение тепловой нагрузки до 0,56 Гкал/час. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы – 2011-2020 год. Выполнение Программы осуществляется в 2 этапа: первый этап – с 2011 года по 2015 год; второй этап – с 2016 года по 2020 год; |
| Объёмы и источники финансирования | Всего на реализацию ПКР – 12449 тыс. рублей, в т.ч.: - средства предприятий – 223 тыс. рублей; - средства инвесторов – 11226 тыс. рублей; - местный бюджет – 1000 тыс. рублей |

1. Цели и задачи Программы

Настоящая программа разработана в соответствии с Уставом Звериноголовского сельсовета, обеспечивает преемственность и дальнейшее развитие Программы реформирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса Звериноголовского сельсовета в 2011-2020 г.

Сегодня на федеральном уровне поставлена задача, применять комплексный подход для решения проблем в сфере жилищно-коммунального хозяйства, поэтому все мероприятия настоящей программы нацелены на реформирование и модернизацию коммунальной инфраструктуры в целом, а не отдельных ее частей, с обеспечением доступной стоимости и высокого качества жилищно-коммунальных услуг для населения. Использование программно-целевого метода позволит организационно увязать и синхронизировать деятельность всех участников предлагаемой программы для решения указанной проблемы в оптимальные сроки.

Целью настоящей программы является обеспечение потребителей качественными коммунальными услугами при их доступной стоимости, а также обеспечение надежной и эффективной работы коммунальных инфраструктур. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: развитие государственно-частного партнерства в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг, увеличение объемов строительства индивидуальных жилых домов, модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, содействие самоорганизации населения по эффективному управлению многоквартирными домами.

Результатом реализации программы должно стать сокращение количества аварий и инцидентов в системе ЖКХ, снижение доли многоквартирных домов с физическим износом, увеличение доли многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления и полностью оборудованных общедомовыми приборами учета, увеличение числа бюджетных учреждений, в которых установлены приборы учета энергоресурсов, что будет способствовать повышению эффективности бюджетных расходов муниципальных учреждений Звериноголовского сельсовета в части оплаты топливно-энергетических и коммунальных ресурсов.

2. Сроки и этапы реализации Программы

Настоящая программа рассчитана на долгосрочную перспективу, и ее реализация будет проходить в два этапа: 1 этап -  с 2011 год по 2015 год, 2 этап -  с 2016 года по 2020 год. Разделение реализации Программы на этапы обусловлено следующими факторами:

- в связи с тем, что за этот период будет разработана схема территориального планирования. Работа в этом направлении уже начата, постановлением Администрации Звериноголовского района от 11 февраля 2011 года № 45 «Об утверждении Порядка рассмотрения проектов схем территориального планирования Звериноголовского района Курганской области, проектов документов территориального планирования поселений, входящих в Звериноголовский район, и муниципальных районов, имеющих общую границу с Звериноголовским районом и подготовке по ним заключений и Порядка подготовки документации по планировке территории, разрабатываемой на основании решений Администрации Звериноголовского района и Положения о составе, порядке подготовки схем территориального планирования Звериноголовского района, о порядке подготовки и внесений изменений в такую схему, а также о составе и порядке подготовки плана ее реализации».

- большими объемами предпроектных, проектных, организационных и строительно-монтажных работ;

- различным уровнем готовности к реализации предложенных в Программе инвестиционных проектов с точки зрения проработки и согласования организационно-правовой модели;

- различным уровнем готовности к реализации Программы организаций коммунального комплекса с точки зрения:

а) регистрации прав собственности на объекты систем муниципального тепло- и водоснабжения;

б) «очистки» предлагаемых в Программе для реформирования организаций коммунального комплекса от финансовых и иных обременений;

в) проработки и согласования организационно-правовой модели.

В этой связи  предприятия жилищно-коммунального хозяйства будут вовлекаться в процесс реализации Программы по мере выполнения в их отношении всех процедур и мероприятий, предусмотренных условиями реализации Программы.

- 3. Оценка основных направлений социально - экономического

развития Звериноголовского сельсовета

на период до 2020 года

Проведение анализа и оценки социально-экономического и территориального развития Звериноголовского сельсовета, а также построение на основе полученных данных прогнозов такого развития является этапом, предшествующим разработке основных мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для захоронения ТБО (далее - программа комплексного развития).

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития Звериноголовского сельсовета, а также прогноз его развития проводятся по следующим направлениям:

- перспективные показатели развития Звериноголовского сельсовета;

- доходы населения;

- экономика Звериноголовского сельсовета;

- жилищное строительство, комплексное строительство;

- состояние коммунальной инфраструктуры;

- потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Целью проведения анализа по выделенным направлениям является установление существенных взаимосвязей между всеми основными показателями развития Звериноголовского сельсовета и оценка их влияния на тенденции развития систем коммунальной инфраструктуры. Планирование всех мероприятий в рамках программы комплексного развития зависит от оценки состояния и прогноза развития каждого из направлений.

- 3.1. Краткая характеристика муниципального образования Звериноголовский сельсовет

Звериноголовский сельсовет расположен в южной части Курганской области, в 120 км. от областного центра г. Кургана. На западе граничит с Трудовским и Озернинскими сельсоветами, на севере с Круглянским сельсоветом, на юго-востоке с Казахстаном и занимает площадь 7708 га, в том числе  178 га леса. Административный центр сельсовета – с.Звериноголовское. На территории сельсовета расположены 2 населенных пунктов, село Звериноголовское и деревня Украинец Основной водной артерией является река Тобол. На территории сельсовета проживает 5401человек. В селе Звериноголовское сосредоточены основная часть бюджетных учреждений и предприятий района, организации коммунального комплекса, торговли, почтамт, филиал электросвязи, центральная районная больница,   и другие.

На территории сельсовета находятся реликтовые леса (Абугинский бор, Заречный бор). На территории  сельсовета разведаны месторождения кирпично-черепичных глин объемом 280 тыс.куб.м., подземные пресные воды объемом 360 куб.м\с.

По территории сельсовета  проходит автомагистраль республиканского значения Курган - Костаная.

Климат на территории Звериноголовского сельсовета резко континентальный, с четко выраженной сезонностью. Количество осадков 300-400 мм в год. Период со среднесуточной температурой ниже 0 градусов длится 200-210 дней, начинаясь в середине октября и заканчиваясь в начале мая, отопительный период более продолжительный и составляет 230 дней. Среднегодовая температура за последние пять лет колеблется от 5,0 до 6,7 градусов С.

Общая протяженность муниципальных автомобильных дорог сельсовета – 284,7 км, из них дороги в населенных пунктах 56,7 км в т.ч.с твердым покрытием – 2,6 км. Пассажирское сообщение с г. Курган осуществляется по автобусным маршрутам.    С автобусной станции с. Звериноголовское налажены коммерческие пассажирские  перевозки в Республику Казахстан, Тюменскую, Свердловскую, Челябинскую  и другие области. Потребность жителей и предприятий в пассажирских и грузовых перевозках на настоящее время удовлетворена полностью.

- 3.2. Перспектива развития Звериноголовского  сельсовета

Согласно существующим статистическим данным динамика развития Звериноголовского сельсовета характеризуется следующими показателями.

Таблица 1

- Перспективные показатели развития Звериноголовского сельсовета

|  | Отчетный период |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Численность населения, тыс.чел., в том числе: | 5428 | 5401 | 5420 | 5500 | 5500 | 5500 |
| - рождаемость на 1000 человек | 11,2 | 13,0 | 12,0 | 12,2 | 12,5 | 13,0 |
| 14- смертность на 1000 человек | 12,7 | 13,0 | 12,0 | 12,2 | 12,1 | 12,0 |
| - миграция | +20 | +15 | + 10 | +10 | +10 | +10 |
| Доходы населения, тыс.руб./чел. в год | 92,4 | 98,0 | 105,0 | 136,6 | 140,7 | 168,8 |
| Площадь жилищного фонда, тыс.м2, | 80,8 | 81,5 | 82,5 | 86,5 | 87,5 | 91,5 |
| в т.ч. многоквартирные жилые здания тыс.м2, в т.ч. | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| - ввод | - | - | - | - | - | - |
| - снос | - | - | - | - | - | - |
| - комплексный капитальный ремонт |  | - | - | - | - | - |
| Отдельно стоящие здания организаций финансируемых из бюджетов всех уровней, тыс.м2, в т.ч. | 78,4 | 78,4 | 78,4 | 79,9 | 80,0 | 82,0 |
| - ввод | - | - | - | - | - | - |
| - снос | - | - | - | - | - | - |
| - капитальный ремонт | - | - | - | - | - | - |
| Прочие общественно-деловые здания, тыс.м2, в т.ч. | *10,05 | 12,8 | 13,0 | 15,0 | 15,5 | 17,0 |
| - ввод |  | 0,6 | ,02 | 0,5 | 0,5 | 0,2 |
| - снос | - | - | - | - | - | - |
| - капитальный ремонт | - | - | - | - | - | - |
| Промышленная застройка, тыс. м2 | - | - | - | - | - | - |
| Развитие промышлен-ности, % к отчетному году | 125,9 | 107,6 | 105,2 | 111,3 | 105,8 | 116,1 |

На протяжении рассматриваемого периода численность населения Звериноголовского сельсовета  практически не изменялась, снижение составило 0,99%. Смертность в 1,13 раза превышала рождаемость. С 2010 г. на территории Звериноголовского сельсовета  наблюдается положительная тенденция - снижение темпов естественной убыли населения, коэффициент рождаемости медленно, но растет, а смертности – снижается или устанавливается на уровне рождаемости.

Существующие прогнозы численности населения Курганской области показывают, что до 2020 года в области сохранится тенденция роста численности населения. Сохранится также и тенденция увеличения темпов роста населения. Исходя из этого, а также учитывая, что показатели темпов изменения численности населения Звериноголовского сельсовета однонаправлены аналогичными показателями по Курганской области, можно предположить, что до 2020 года темпы роста численности населения станут положительными и будут находиться на постоянном уровне. Таким образом, численность населения на территории сельсовета к 2020 году может составить около 6000 тыс. чел.

- 3.3. Доходы населения Звериноголовского сельсовета.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Перед анализом доходов населения необходимо рассмотреть ситуацию на рынке труда в Звериноголовском сельсовете.

- Таблица 2

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 01.01. 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность экономически активного населения, человек | 3388 | 3359 | 3323 |
| 2 | Численность официально зарегистрированных безработных, человек | 259 | 197 | 188 |
| 3 | Численность работающих в организациях Звериноголовского района, человек |  |  |  |
| 4 | Уровень безработицы, % | 7,7 | 5,9 | 5,7 |

Ситуация на рынке труда в Звериноголовском сельсовете  стабильная. На протяжении 2008-2010 гг. численность экономически активного населения хотя и уменьшалась, но при этом наметилась положительная тенденция сокращения темпов снижения численности. Также положительной тенденцией является снижение уровня безработицы. Уровень безработицы в Звериноголовском сельсовете остается высоким. В стадии ликвидации находится крупное предприятие ОАО « Звериноголовское ХПП», около 100 человек работников этого предприятия    в 2010 году вынуждены были встать на биржу труда. В связи с объединением Звериноголовского лесхоза с Притобольным лесхозом произошло сокращение численности работников.

Предприятия и организации расположенные на территории Звериноголовского сельсовета в большей доле обеспечивают занятость населения. Социальное, культурно-бытовое и развитие малого и среднего бизнеса дает возможность большей численности экономически активного населения работать в селе Звериноголовское и деревни Украинец.

Проанализируем уровень доходов населения Звериноголовского сельсовета

- Таблица 3

Показатели уровня доходов населения Звериноголовского сельсовета

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднемесячная заработная плата 1 работника, рублей | 6507 | 7701 | 7780 |
| 2 | Темп роста к предыдущему периоду, % | 164,0 | 118,4 | 101,1 |
| 3 | Среднемесячный размер пенсии, рублей | 3939 | 6151 | 6548 |
| 4 | Темп роста к предыдущему периоду, % | 109 | 156,2 | 106,5 |
| 5 | Доля расходов на оплату ЖКУ, % | 22 | 22 | 22 |
| 6 | Прожиточный минимум по Курганской области, рублей | 4249 | 4671 | 4957 |

За рассматриваемый период среднемесячная заработная плата населения в Звериноголовском сельсовете увеличилась в 1,19 раза. Денежные доходы другой категории населения – пенсии, характеризуются сравнительно большим темпом роста в 2009 году за счет одновременной валоризации и индексации и далее темп роста  незначительный.

Следует отметить, что доля расходов населения на оплату жилищно-коммунальных услуг в среднедушевом доходе составляет 22 %, благодаря чему обеспечивался 95 % сбор платежей за ЖКУ. Та часть населения, у которой доля расходов на ЖКУ превышает установленный действующим законодательством размер оплаты услуг ЖКУ, относится к категории субсидируемого населения.

Сравнение динамики изменения заработной платы жителей Звериноголовском сельсовета показывает, что темпы ее роста стабильно растут. Проведенный анализ социально-экономических показателей уровня жизни населения Звериноголовского сельсовета позволяет сделать вывод о том, что несбалансированные подходы к установлению надбавок к тарифам могут привести к ухудшению положения основной и наиболее чувствительной к указанным изменениям группы потребителей - населения. В целом, учитывая рассмотренные тенденции, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить сбалансированный характер, с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни в Звериноголовском районе.

- 4. Экономика Звериноголовского сельсовета

- 4.1. Характеристика экономики Звериноголовского сельсовета

- Экономический потенциал муниципального образования является одним из факторов, влияющих на состояние и развитие систем коммунальной инфраструктуры. Для оценки состояния экономики района проводится анализ динамики наиболее важных показателей ее развития.

Основой экономики Звериноголовского сельсовета является торговля 70,4 %, сельское хозяйство 15,1%, промышленность 14,5%. Объемы строительства объектов недвижимости постоянно увеличиваются, о чем свидетельствует рост выданных разрешений, выданных на строительство и реконструкцию. По форме собственности организаций и предприятий на территории Звериноголовского сельсовета преобладающей является частная (70% в структуре). При этом удельный вес государственных предприятий, организаций и учреждений в общем объеме хозяйствующих субъектов составляет 8 %, муниципальной - 20.

В течение 2008-2010 гг. экономика Звериноголовского сельсовета сохраняла положительную динамику развития. В том числе по следующим показателям: объем производства продукции по крупным и средним предприятиям, объемы платных услуг населению (в том числе жилищно-коммунальных). Доля прибыльных организаций в общем числе организаций составляет 85 %. Основными предприятиями, оказывающими влияние на экономику Звериноголовского сельсовета, являются предприятия коммунального хозяйства и малого и среднего бизнеса.

Показатели динамики объема платных услуг населению, в том числе и коммунальных, имеют тенденции к увеличению. Так, объем платных услуг по Звериноголовскому сельсовету с 2008 г. вырос к 2010 г. на 15 %. По коммунальным услугам наблюдается также увеличение объема, оказанных коммунальных услуг с 1,0 млн. рублей в 2008 году до 1,2 млн. рублей в 2010 году или на 20 %. Это увеличение в основном характеризуется за счет роста тарифов на электрическую энергию, газ, а не за счет увеличения объема коммунальных  услуг.

Инвестиционная деятельность является одним из важнейших показателей развития экономики. Темпы роста в основной капитал в действующих ценах к 2010 году увеличились до 107,6 %. Удельный вес инвестиций в основной капитал из внебюджетных источников составляет 51,6 % от общего объема инвестиций.

Основным направлением инвестиций в Звериноголовском сельсовете является строительство, модернизация и реконструкция, что связано в основном с уровнем доходности инвестированных средств.

Администрации Администрация Звериноголовского сельсовета проводит мероприятия по снабжению водой населения до стабильного уровня, но на сегодня этому препятствует ряд факторов: износ водопроводных сетей достигает 50%, что ведет к авариям и существенным потерям воды. Кроме этого, не отлажена система эффективного распределения и транспортировки воды от станции водозабора до потребителя. Эти барьеры преодолимы. Мы планируем провести работы по реконструкцию накопителя, установку дополнительно водонапорных  башен и установку водоразборных колонок заводского изготовления. Конечно, снабжение водой села Звериноголовское и  деревни Украинец  остается острой проблемой. Все это предполагает серьезные капиталовложения, и они будут, если заработает федеральная программа «Чистая вода». А пока, Администрации Звериноголовского сельсовета нужно обратить внимание на местные водные ресурсы, совместными усилиями поддерживать в рабочем состоянии колодцы, водоемы, имеющиеся локальные водопроводы.

Организации коммунального комплекса в Звериноголовском сельсовете являются муниципальными унитарными предприятиями, владеющими имуществом на праве хозяйственного ведения. Социально значимый характер рассматриваемой отрасли, обуславливающий жесткое регулирование ценообразования (ограничение роста тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса предельными индексами, уровнем доступности для населения), оказывает огромное влияние на ее инвестиционную привлекательность. Но, существующего уровня инвестиций в коммунальную отрасль Звериноголовского сельсовета недостаточно для решения накопившихся и перспективных проблем, характеризующихся состоянием коммунальной инфраструктуры.

- 4.2. Результаты финансово-хозяйственной деятельности

организаций жилищно-коммунального комплекса

Современное жилищно-коммунальное хозяйство Звериноголовского сельсовета - это многоотраслевой комплекс, который включает в себя, самостоятельные, но в то же время взаимозависимые предприятия производственной сферы, являющиеся важнейшими объектами для жизнеобеспечения территории села Звериноголовское и деревни Украинец. Потребителями услуг жилищно-коммунального комплекса является население Звериноголовского сельсовета, социальная сфера и хозяйствующие субъекты экономики.

На территории Звериноголовского сельсовета деятельность в жилищно-коммунальной сфере осуществляют следующие предприятия:

- МУП «Тепловик» - теплоснабжение, водоснабжение, вывоз жидких бытовых отходов;

- МУП «ЖКХ» - деятельность в сфере водоснабжения;

- Восточный филиал ОАО «Энергосбыт» - деятельность в сфере электроснабжения;

- Звериноголовский РЭС сетевая организация электроснабжения;

- Глядянский газовый участок ОАО «Курганоблгаз»;

- два товариществ собственников жилья: «Мир», «Фаина» - осуществляют управление многоквартирными домами, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Программа комплексного развития инженерной инфраструктуры охватывает те предприятия, на деятельность которых муниципальная власть может оказывать влияние - организации, финансируемые из муниципального бюджета либо находящиеся в муниципальной собственности. ОАО «Энергосбыт», Звериноголовский РЭС и Глядянский газовый участок ОАО «Курганоблгаз» осуществляющие деятельность на территории района являются структурными подразделениями коммерческих организаций и не попадают в сферу влияния органов местного самоуправления, поэтому Администрация Звериноголовского сельсовета обладает только общими сведениями о работе указанных организаций. Поскольку на территории сельсовета функционируют филиалы кампаний, их вышестоящие организации находятся в г. Кургане и отвечают отказом на запрашиваемую информацию, ссылаясь на коммерческую тайну.

Эксплуатационный газовый участок ОАО «Курганоблгаз»

Количество потребителей – 5401, из них:

- индивидуальных газобаллонных установок – 1782 ( 99%);

- объем реализации сжиженного газа населению, в год, всего – 324 тонн, из них:

- объем реализации в баллонах – 324 тонн (99%);

Стоимость 1 кг сжиженного газа для населения:

- баллонный газ – 26,80 рублей.

Участок осуществляет аварийное прикрытие всего района (ликвидация аварий, предаварийных ситуаций через службу 04). С  потребителями баллонного сжиженного газа заключены договора на поставку газа.

- Перспективы и возможности

для развития газоснабжения территории сельсовета

1. оказание услуг по установке газового оборудования (котлов, конвекторов) для обогрева жилых и нежилых помещений, стоимостью за единицу:

- котлов, с площадью обогрева до 300 кв.м - от 11 тысяч до 24 тысяч рублей (в зависимости от мощности);

- конвекторов с площадью обогрева до 60 кв.м - от 11 тысяч до 20 тысяч рублей.

2. возможность увеличения объемов оказания услуг по заправке автомобилей;

3. возможность подключения вновь к имеющейся ПГРУ многоквартирных домов в с.Звериноголовское, с установкой общедомовых приборов учета;

4. разработка проектно-сметной документации на строительство магистрального газопровода Куртамыш – Звериноголовский район.

5. к 2020 году угольные котельные перевести на газ;

6. обслуживание оборудования газовых котельных;

7. возможность поставки природного газа автомобильным транспортом в пакетированном виде для использования в качестве топлива для котельных.

В 2009 году доля доходов организаций коммунального комплекса в суммарном обороте организаций на территории Звериноголовского сельсовета составила 5,6 процентов, в налоговых поступлениях в местный бюджет района - 3,5 процента. В течение 2008-2010 гг. в районе сохранялась положительная динамика уровня заработной платы работников жилищно-коммунальной отрасли (в 2010 г. к 2008 г. рост составил 9-11%). Причем наибольший рост наблюдается в сфере теплоснабжения (+ 98 %). Изменения численности работников в сфере жилищно-коммунального комплекса незначительны (1-3%).

В структуре доходов организаций коммунального комплекса по видам жилищно-коммунальных услуг наибольший удельный вес занимает теплоснабжение (24%), что обусловлено спецификой производства тепловой энергии, характеризующейся высокими затратами энергоресурсов (топлива, электроэнергии). Темпы роста доходов от деятельности по предоставлению жилищно-коммунальных услуг незначительно опережают аналогичные показатели по расходам организации по указанным видам деятельности, однако имеют тенденции к снижению, что связано с ограничением роста плат и тарифов за жилищно-коммунальные услуги для населения.

Финансовый результат жилищно-коммунальных предприятий от осуществления основных видов деятельности в течение 2008-2010 гг. был в общей сумме отрицательным. При этом, рассматривая данный показатель в разрезе видов деятельности, необходимо отметить стабильно отрицательные показатели по реализации услуг водоснабжения и вывозу жидких бытовых отходов (МУП «ЖКХ»). Убыточность деятельности предприятия в настоящее время во многом обусловлена установлением тарифов, не компенсирующих финансовые потребности на реализацию производственных программ. Кроме того, существуют и другие причины, оказывающие влияние на получение отрицательных финансовых результатов от осуществления деятельности.

Состояние дебиторской и кредиторской задолженности, их размеры и качество оказывают существенное влияние на финансовое состояние организаций.

Анализ состояния дебиторской и кредиторской задолженности (исключая организации по предоставлению услуг в сфере электро- и газоснабжения)

МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство » работает с убытком, который за полгода работы в 2010 году составил – 76716 руб. В целом по области финансовое состояние многих предприятий жилищно-коммунального комплекса остаётся неустойчивым и убыточным. Так, в 17 муниципальных образованиях области (65,4%) по итогам 12 месяцев 2009 года предприятия данной отрасли сработали с убытком.

По данным двум предприятиям  дебиторская задолженность предприятий ЖКХ на конец 2010 года по сравнению с началом года возросла на 261,5 рублей ,за счет задолженности населения за воду, отопление и задолженности бюджетных организаций за отопление.

Кредиторская задолженность предприятий ЖКХ района снизилась в конце 2010 году по сравнению с началом 2010 года за электроэнергию  на 258000 рублей и повысилась за уголь на 400000 Следует отметить что предприятия коммунального комплекса имеют ресурс возможного сокращения кредиторской задолженности за счет полного погашения дебиторской задолженности.

Значительный рост кредиторской задолженности в области также происходит в части задолженности за приобретённые топливно-энергетические ресурсы: на начало 2010 года рост составил 133,6 млн. руб. или 39,7%.

| № п/п |  | по состоянию на 01.01.2010 г. | по состоянию на 31.12.2010 г. | рост, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дебиторская задолженность | 163,0 | 424,5 | 260,5 |
| 1.1 | Население | 90 | 340,0 | 377,8 |
| 1.2. | Бюджеты всех уровней | 73,0 | 84,5 | 115,8 |
|  | в том числе местный бюджет | 73,0 | 84,5 | 115,8 |
| 1.3 | Прочая задолженность | - |  |  |
| 2 | Кредиторская задолженность | 347,0 | 546,0 | 157,4 |
| 2.1 | Организации ЖКХ | - | 0 | - |
| 2.2 | Организации энергетического комплекса | 347,0 | 89,0 | 25,7 |
| 2.3 | Поставщики топливно-энергетических ресурсов | - | 400,0 | 400,0 |
| 2.4 | Прочая задолженность | 0,0 | 57 | 0,0 |
| 2.5 | Задолженность бюджетам всех уровней | 0 |  | 0,0 |

В структуре дебиторской задолженности в разрезе видов жилищно-коммунальных услуг наибольший удельный вес занимает задолженность потребителей за воду (58,9%). При этом основным должником по оплате жилищно-коммунальных услуг является население Звериноголовского сельсовета.

В структуре кредиторской задолженности организаций жилищно-коммунального комплекса основную долю составляют долги поставщикам топливно-энергетические ресурсов – 73,3 %.

Для улучшения финансового состояния предприятия необходимы ликвидация задолженности предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Для предупреждения неконтролируемого изменения роста кредиторской и дебиторской задолженностей на предприятиях и в организациях жилищно-коммунального комплекса Звериноголовского сельсовета необходима реализация следующих мер по их финансовой стабилизации:

- предоставление коммунальных услуг (ресурсов) любым потребителям, включая бюджетные организации, только на основе договорных соглашений (в случае неоплаты предоставленных коммунальных услуг бюджетными организациями должна признаваться кредиторская задолженность бюджета перед организациями коммунального комплекса, учитываемая при планировании бюджета на следующий период);

- упорядочение механизма формирования плат и тарифов на жилищно-коммунальные услуги, создание эффективного механизма целевого использования надбавок к ценам (тарифам) и тарифов на подключение (амортизационные отчисления, прибыль и т.п.) на цели модернизации и развития;

- организация учета коммунальных ресурсов для всех категорий потребителей на основе приборов учета;

- применение мер гражданской ответственности к должникам.

- 5. Жилищное и культурно-бытовое строительство

на территории Звериноголовского сельсовета

Определяющее значение для развития систем коммунальной инфраструктуры играют масштабы жилищного, коммунально-бытового и промышленного строительства. Существующие и строящиеся объекты капитального строительства в любом муниципальном образовании, в том числе на территории  Звериноголовского сельсовета, должны быть обеспечены инженерной инфраструктурой водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и электроснабжения. Соответственно масштабы и сроки строительства должны определять масштабы и сроки строительства систем коммунальной инфраструктуры, с тем, чтобы к моменту завершения возведения объекта капитального строительства существовала возможность его подключения к инфраструктуре в заданном месте с определенной нагрузкой.

Динамика строительства объектов жилищной сферы на период до 2020 года неразрывно связана с современным состоянием жилищной сферы Звериноголовского сельсовета.

Состояние жилищного фонда на территории сельсовета на сегодняшний день характеризуются высоким уровнем износа.

Жилищный фонд Звериноголовского сельсовета на 01.01.2011г. составляет 81350  м2 общей площади, 1936 жилых домов, из них 486 в многоквартирных жилых домах, общей площадью 19037 кв. м, 1450 индивидуальных жилых домов, общей площадью 62313 .

За годы реформирования экономики (в связи с приватизацией жилья, акционированием предприятий, передачей ведомственного жилья в муниципальную собственность, прекращением строительства ведомственного жилья) существенно изменилось структура жилищного фонда в сторону увеличения частного жилого фонда.

Средняя обеспеченность жильем составляет 18,07 кв.м. на человека. Анализ состояния ЖКХ Звериноголовского сельсовета показал, что на протяжении реформирования жилищно-коммунального комплекса развиваются такие направления, как:

– развитие жилищных субсидий (доля граждан, пользующихся льготами по оплате услуг ЖКХ в общей численности населения в 2010 г. достигла 8,8 %;

- уровень платежей населения за последние 3 года составляет 100% от экономически обоснованных тарифов.

- Степень благоустройства жилищного фонда на 01.01.2009 г.

| № п/п | # Вид устройства | Жилищный фонд |  | Жилищный фонд по району |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | По России, % | По области, % | % | Тыс. м2 |
| 1 | Водопровод | 73 | 47,2 | 75,6 | 61,5 |
| 2 | Канализация | 69 | 43,8 | 8,3 | 12,4 |
| 3 | Центральное отопление | 73 | 49,5 | 10,2 | 8,3 |
| 4 | Оборудованных ванными, душами | 64 | 38,8 | 10,1 | 8,1 |
| 5 | Горячее водоснабжение | 59 | 33,6 | 5,9 | 4,7 |
| 6 | Газ природный | 70 | 23,0 | - | - |

Вышеприведенные данные показывают, что уровень благоустройства жилищного фонда района очень низкий по сравнению с областным и тем более с российским показателями.

В процессе приватизации жители многоквартирных домов стали собственниками недвижимости. Поэтому возникла необходимость поиска новых путей управления многоквартирными домами и регулирования правовых отношений между владельцами общего имущества.

В сельсовете создано два ТСЖ, жители одного трехэтажного дома  выбрали непосредственный способ управления .

Товарищество собственников жилья поможет объединить домовладельцев для управления, эксплуатации и владения общим имуществом и позволит решить следующие вопросы:

- обеспечение более эффективного использования ограниченных финансовых средств и материальных ресурсов при эксплуатации и ремонте жилого фонда;

- создать стимул экономии энерго-, водо-, и теплоресурсов, бережного отношения к жилищному фонду;

- обеспечить совместное управление и использование общего имущества и улучшить условия проживания граждан в многоквартирных домах.

| № п/п | Показатель | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь жилищного фонда, тыс. кв. м | 75,3 | 80,8 | 81,3 |
| 2 | в том числе аварийные дома, тыс. кв. м / ветхий жилой фонд | / | /4103 | /4103 |
| 3 | Жилищная обеспеченность, кв. м/1 чел. | 19,8 | 17,8 | 18,07 |
| 4 | Ввод нового жилья,кв.м (индивидуальное строительство) | 1000 | 5500 | 536 |
| 5 | Удельный вес аварийного жилья, % | - | - | - |

В целом рассмотренная динамика изменения показателей позволяет сделать промежуточный вывод о том, что жилищные условия в Звериноголовском сельсовете, а также темпы их улучшения ниже средних значений по области. Причиной сложившейся тенденции может быть небольшой объем платежеспособного спроса со стороны покупателей жилой недвижимости, вызванный недостаточными темпами роста средней заработной платы в районе как основного источника денежных доходов, а также активный рост стоимости жилья.

На территории Звериноголовского района, для всех территорий сельсоветов включая Звериноголовский сельсовет, реализуется целевая Программа «Национальный проект «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на территории Звериноголовского района», в которую включены ряд подпрограмм и мероприятий, направленных на увеличение объемов жилищного строительства, на создание условий по обеспечению жильем различных категорий граждан, проживающих на территории района.

В районе работают подпрограммы «Социальное развитие села Звериноголовского района до 2012 года», «Обеспечение жильем молодых семей в 2008-2013гг.», «Программа ипотечного кредитования граждан» через КИЖК и др. Все они направлены на увеличение объемов жилищного строительства, приведение существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

В целях взаимодействия по реализации приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» подписано Соглашение между Департаментом строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области и Администрацией Звериноголовского района.

По результатам анализа возможности развития населенных пунктов района, подготовлен примерный перечень четырех поселений, которые имеют перспективы развития, где выдано большее количество поданных заявлений на выдачу разрешений на строительство, как жилья, так и иных объектов: с.Звериноголовское, с.Круглое, с.Прорывное, п.Искра.

Так, например, с.Звериноголовское имеет генеральный план 1993 года, в соответствии с которым развитие жилищного строительства является строительство многоэтажных (2-3 этажных) жилых домов, но имеющиеся в наличие инженерные сети и коммуникации, их ветхое состояние, и, самое главное, это экономическая составляющая – дороговизна строительства, не позволяют рассматривать многоэтажное строительство как перспективное для данного населенного пункта, поэтому перспективным приоритетным направлением развития является строительство индивидуального, малоэтажного жилья. Много вопросов возникает и при размещении объектов торговли, обслуживания населения, размещении промышленных объектов и предприятий, их реконструкции и модернизации, в то же время не учтены имеющиеся перспективные инвестиционные привлекательные площадки, их потенциал для размещения производственных и перерабатывающих объектов.

Успешное и долгосрочное развитие различных отраслей экономики, в первую строительства, и самих населенных пунктов, формирование условий для привлечения инвестиций в район, предоставления земельных участков для размещения объектов, в соответствии с требованиями нового действующего законодательства, невозможно без наличия разработанных градостроительных документов, границы самих населенных пунктов.

Формирование земельных участков в соответствии с требованиями нового действующего законодательства невозможно без разработанных на основании генеральных планов поселений градостроительных регламентов, правил землепользования и застройки территорий, для определения разрешенного использования территории и параметров проектируемых объектов капитального строительства. Так же проблематично формирование пакета документов, а именно источников финансирования для получения технических условий на подключение к инженерным сетям и коммуникациям от эксплуатирующих организаций, формирования и регистрации документов землеустройства, межевания, кадастрового учета и государственной регистрации прав.

- Перспективное строительство на территории  Звериноголовском сельсовета

| № п/п | Наименование объекта | Сроки строительства | Объем предполагаемого финансирования млн.руб. | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство Культурно-оздоровительного центра на 300мест с котельной в с.Звериноголовское | 2012-2014 | 113,5 | Проект на гос.экспертизе |
| 9 | Капитальный ремонт системы водоснабжения в с.Звериноголовское | 2011-2019 | 7 |  |
| 10 | Строительство административного здания Звериноголовского района | 2020 | 20 |  |
| 11 | Капитальный ремонт Звериноголовской средней общеобразовательной школы | 2013-2014 | 15 |  |

- 6. Состояние коммунальной инфраструктуры

В настоящее время в Российской Федерации привлечение инвестиций в жилищно-коммунальное хозяйство, как правило, характеризуется не столько развитием инженерной инфраструктуры муниципальных образований, сколько необходимостью в ее капитальном ремонте и обновлении. Такая потребность обуславливается, в первую очередь, постоянно растущим уровнем износа систем коммунальной инфраструктуры, что также влияет на инвестиционный климат в отрасли. Данная тенденция характерна не только для Звериноголовского сельсовета, но и для многих муниципальных образований Звериноголовского района и Курганской области .

Анализируя уровень износа инженерной инфраструктуры, необходимо отметить его влияние на такие существенные показатели, как аварийность систем коммунальной инфраструктуры и потери ресурсов при их транспортировке.

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | 86 | 86 | 86 |
| 2 | Потери воды, % | 20,8 | 18,2 | 20,2 |
| 3 | Аварийность сети ед./км сети | 0,22 | 0,18 | 0,45 |
| Водоотведение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес канализационных колодцев, нуждающихся в замене | 50 | 50 | 50 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности тепловых сетей, % | 52 | 54 | 57 |
| 2 | Потери тепловой энергии, % | 15 | 13,4 | 12,3 |
| 3 | Аварийность сети ед./км сети | - | - | - |

Рассматривая системы водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения Звериноголовского сельсовета в целом, можно сделать вывод о том, что системы теплоснабжения имеют меньший уровень износа. Значительный уровень износа ведет к росту уровня фактических потерь в водопроводных сетях. Учитывая значительный вес сетей, нуждающихся в замене, можно предположить, что при сохранении сложившегося и недостаточного уровня обновления инфраструктуры в среднесрочной перспективе могут значительно увеличиться показатели потерь воды и тепла в сетях и аварийности, что в целом отразится на качестве соответствующих коммунальных услуг.

- 6.1. Теплоснабжение

Производство и транспортировку тепловой энергии на территории Звериноголовского сельсовета осуществляет две организации МУП «Тепловик», МУП «ЖКХ» Предприятия  имеют лицензии на осуществление деятельности по эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов.

Имущество предприятия является муниципальной собственностью закреплено за предприятиями МУП «Тепловик» и МУП «ЖКХ»  на праве хозяйственного ведения. Общая установленная мощность 1,6 Гкал/час. Общая протяжённость тепловых сетей – 440 метра в двух трубном исчислении, из них 250 метров нуждается в замене, что составляет 57% от общей протяженности. В связи с этим организация несет большие потери тепловой энергии, в 2008 году потери составили – 15,0 % от выработанной тепловой энергии, в 2009 году – 13,4 %, в 2010 году – 12,3%.

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем предоставляемых услуг, тыс. рублей | 1336 | 1572 | 1850 |
| 2 | Объем предоставляемых услуг, Гкал | 1298 | 1298 | 1298 |
| 3 | Объем предоставляемых услуг в разрезе потребителей, Гкал |  |  |  |
|  | - население | 911 | 911 | 911 |
|  | - бюджетные учреждения | 387 | 387 | 387 |
|  | - прочие потребители |  |  |  |
| 4 | Доля предоставляемых услуг в разрезе потребителей, % |  |  |  |
|  | - население | 70,1 | 70,1 | 70,1 |
|  | - бюджетные учреждения | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
|  | - прочие потребители |  |  |  |

Основным потребителем тепловой энергии является население, на долю которого приходится 70,1% всей реализации тепловой энергии и бюджетные учреждения, на которые приходится 29,9% реализации тепловой энергии. Структура потребления тепловой энергии стабильна в течение всего рассматриваемого периода.

Следует отметить, что потребители тепловой энергии практически не обеспечены приборами учета. Прибор учета тепловой энергии установлен в бюджетном учреждении. В целях повышения эффективности использования тепловой энергии и точного учета необходимо обеспечить всех потребителей приборами учета. По данным предприятия, для обеспечения 100% охвата приборным учетом потребителей необходимо установить 54 прибора.

В настоящее время МУП "Тепловик» осуществляет эксплуатацию 1 котельной (2 котла), установленной мощностью 1,6 Гкал/ч. Котельная работают на угле. На предприятии регулярно, в соответствии с планами, проводятся работы по капитальному и текущему ремонту оборудования, что позволяет свести к минимуму сбои в работе и повысить надежность теплоснабжения при высоком уровне износа оборудования. В котельной установлены котлы водогрейные марки «КВр» мощностью от 0,8 Гкал/час .

В 2009 г. на котельную «Тепловик» были устанолены 2 котла марки КВр мощностью 0,8 Гкал/час, Насосное оборудование частично заменено, в основном насосы подвергаются ремонту. Вода не проходит полный цикл водоподготовки на деаэраторах, фильтрах обезжелезивания, H-катионирования, Na-катионирования.

МУП "Тепловик» осуществляет эксплуатацию тепловых сетей протяженностью 440 м в двухтрубном исчислении, из них 250 метров ветхие и нуждаются в замене, это составляет 57 % от общей протяженности. В связи с этим организация несет  потери тепловой энергии при транспортировке, в 2008 году потери составили 15 % от выработанной тепловой энергии, в 2009 году – 13,4%, в 2010 году – 12,3 %. Тепловая сеть проложена под землей. Количество ежегодно меняемых сетей недостаточно для поддержания системы теплоснабжения в соответствующем состоянии и снижения или стабилизации уровня их износа. Высокая степень износа обуславливает необходимость проведения значительного объема ремонтных работ и перекладки сетей. Мероприятия по модернизации котлов, котельного оборудования позволят повысить безопасность и надежность работы котельных. Замена старых теплообменников на новые позволит уменьшить расход пара и улучшить теплообмен.

- 6.2. Холодное водоснабжение

Холодное водоснабжение на территории Звериноголовского сельсовета осуществляется посредством забора воды из подземных источников через  артезианские скважины глубиной в среднем 70-80метров, на которых установлены накопители в виде водопроводных башен, дальше через пункты разбора воды  в количестве 42 штук, оснащенных нестандартным оборудованием ( шланги из технической резины опущенные в колодцы наполненные водой), или непосредственно через подвод к домам до конечных потребителей.

Забор, транспортировку и подачу воды осуществляет МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство», МУП «Тепловик», которые являются балансодержателеми следующих объектов водоснабжения:

- 14 скважин, расположенных на территории с. Звериноголовское и д.Украинец мощностью 102823 м3/год;

- водопроводных сетей, протяженностью 26775 м.

- водонапорных башен -7.

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем предоставляемых услуг, тыс. рублей | 3140 | 3890 | 4156 |
| 2 | Объем предоставляемых услуг, м3 | 117100 | 119700 | 114800 |
| 3 | Объем предоставляемых услуг в разрезе потребителей, м3 |  |  |  |
|  | - население | 110074 | 112877 | 108486 |
|  | - бюджетные учреждения | 7026 | 6823 | 6314 |
|  | - прочие потребители |  |  |  |
| 4 | Доля предоставляемых услуг в разрезе потребителей, % |  |  |  |
|  | - население | 94 | 94,3 | 94,5 |
|  | - бюджетные учреждения | 6 | 5,7 | 5,5 |
|  | - прочие потребители |  |  |  |

Основным водопотребителем является население, на долю которого приходится 94,5 % всей реализации холодной воды и производственные здания, здания бюджетных учреждений на которые приходится до 6 % реализации холодной воды. Структура потребления воды стабильна в течение всего рассматриваемого периода.

Достаточно актуальной проблемой в сфере водоснабжения является обеспеченность потребителей приборами учета - общедомовыми, индивидуальными. В современных условиях приборы учета играют определяющую роль. Во - первых, посредствам приборов учета ресурсоснабжающие организации, исполнители и потребители коммунальных услуг получают возможность оплачивать услуги в зависимости от фактического потребления, это исключает возможность возникновения убытков как у потребителей коммунальных услуг, так и у организаций коммунального комплекса, связанных с разницей между установленной нормативами потребления и фактическим размером оплаты. Во - вторых с применением показаний приборов учета предприятие может более точно планировать объемы реализации товаров и услуг. Это в свою очередь обеспечит более точное и сбалансированное тарифное регулирование организации, в - третьих, установка приборов учета является одним из факторов, по которым будет оцениваться деятельность органов местного самоуправления.

В настоящее время обеспеченность многоквартирных жилых домов общедомовыми приборами учета составляет – 0 %, не оборудованы водомерами бюджетные учреждения.

Структура водопроводных сетей на территории Звериноголовского сельсовета   большей частью представлена трубами из полиэтилена диаметром от 25 до 63 мм (90%), другая часть трубы - железная диаметром от 15 до 114 мм (10%). Водопровод проложен на глубине до 2,2 метров. Общая протяженность водопровода 26775 метров. В основном все башни, водопроводы и пункты  разбора воды эксплуатируются  с 1960 годов и раннее. Вся система водоснабжения технически устарела. В последние две зимы происходит замерзание водопровода. Одним из факторов замерзания  водопровода  – это добавились пользователи водой, уменьшилось давление в трассе.  Второй фактор это засушливые года, что способствовало высыханию почвы, образованию трещин, через которые холод проник вглубь. Для улучшения водоснабжения  необходимо увеличивать диаметр трубы.

Износ водопроводных сетей составляет 86%, что обуславливает высокий уровень аварийности и утечек воды при авариях. Замене подлежит около 22 км водопроводных сетей. Потери в сетях составляют 8,9 тыс. м3, на сумму 322180 рублей.

Таким образом, основной проблемой в функционировании и развитии системы водоснабжения на территории Звериноголовского сельсовета является высокий уровень износа водопроводных сетей и оборудования.

Для улучшения надежности работы системы водоснабжения, качества подачи воды необходимо произвести:

- замену существующих сетей и их модернизацию (замена с применением труб из полиэтилена).

- установку преобразователя регулирования давления в сетях;

- установку башни Рожновского;

- замену водоразборных рукавов, на стандартные ВРК.

- 6.3. Сбор и вывоз твердых бытовых отходов.

Организацией сбора и вывоза твердых бытовых отходов (далее – ТБО) на территории Звериноголовского сельсовета занимается население.  Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (далее – ТБО) от потребителей производится посредством погрузки и доставки автотранспортом на свалку частными лицами, организациями, бюджетными учреждениями . Расстояние от места сбора и вывоза ТБО до свалки и обратно составляет 4 км.

Проблемами сбора и вывоза ТБО являются:

1. Ограниченность финансовых средств.

2. Высокие затраты по сбору и транспортировке ТБО на ГСМ.

Для улучшения работы по сбору и вывозу ТБО и качественного выполнения предоставляемой услуги планируется:

- проведение работ по ремонту подъездных путей к площадкам сбора ТБО;

- содержание в надлежащем порядке площадок для установки мусорных контейнеров;

- ремонт мусорных контейнеров.

6.4. Сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Структура системы водоотведения в с. Звериноголовское представлена, в виде внутридомовых инженерных канализационных сооружений и выводом канализационных труб в септики и канализационные колодцы.

Сбор и вывоз жидких бытовых отходов от потребителей производится посредством закачки из септиков и канализационных колодцев в спецавтомашины и транспортируется на свалку ТБО. Количество канализационных колодцев и септиков - 3500. Расстояние до свалки и обратно составляет 4 км.

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем предоставляемых услуг, тыс. рублей | 3903 | 3998 | 3998 |
| 2 | Объем предоставляемых услуг, м3 | 58000 | 59410 | 59410 |
| 3 | Объем предоставляемых услуг в разрезе потребителей м3 |  |  |  |
|  | - население | 44660 | 44438 | 46339 |
|  | - бюджетные учреждения | 8990 | 7485 | 10337 |
|  | прочие потребители | 4350 | 7487 | 2734 |
| 4 | Доля предоставляемых услуг в разрезе потребителей, % |  |  |  |
|  | - население | 77 | 74,8 | 78,0 |
|  | - бюджетные учреждения | 15,5 | 12,6 | 17,4 |
|  | прочие потребители | 7,5 | 12,6 | 4,6 |

Основным потребителем услуги сбора и вывоза жидких отходов является население, на долю которого приходится 78, % всего объема и производственные здания, на которые приходится 17,4 % реализации услуги. Структура потребителей стабильна в течение всего рассматриваемого периода.

Поскольку сбор и вывоз жидких нечистот осуществляется по тому же принципу, что и сбор и вывоз ТБО, то на качественное оказание услуги влияют такие же факторы:

1. Ограниченность финансовых средств для своевременной замены устаревшего оборудования и ремонта сооружений из-за несоответствия действующих тарифов к фактическим затратам.

2. Высокая степень физического износа действующих основных фондов.

3. Высокие затраты по сбору и транспортировке жидких отходов на ГСМ.

Для улучшения надежности работы по сбору и вывозу жидких бытовых отходов и качественного выполнения  предоставляемой услуги планируется:

- проведение работ по ремонту подъездных путей к септикам и колодцам;

- проведение ремонта канализационных колодцев и септиков.

6.5. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов

Под утилизацию отходов отведена земля площадью 10000 кв.м. На территории полигона могут быть размещены отходы в количестве 3240,7 м3/год.

Звериноголовский сельсовет планирует разработать мероприятия направленные на правильную эксплуатацию земельного участка, отведенного под свалку, включая мероприятия, направленные на сохранение экологической обстановки:

- проведение анализов почвы, замера атмосферного воздуха на свалке и территории прилегающей к ней;

- реконструкция объекта (ограждение территории свалки, ремонт подъездной дороги);

- проведение работ по захоронению отходов;

| № п/п | Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем предоставляемых услуг, рублей | 579312 | 579312 | 579312 |
| 2 | Объем предоставляемых услуг м3 | 10800 | 10800 | 10800 |
| 3 | Объем предоставляемых услуг в разрезе потребителей, м3 |  |  |  |
|  | - население | 7670 | 7670 | 7670 |
|  | - бюджетные учреждения | 1570 | 1570 | 1570 |
|  | прочие потребители | 1560 | 1560 | 1560 |
| 4 | Доля предоставляемых услуг в разрезе потребителей, % |  |  |  |
|  | - население | 71 | 71 | 71 |
|  | - бюджетные учреждения | 14,5 | 71 | 14,5 |
|  | прочие потребители | 14,5 | 14,5 | 14,5 |

6.7. Потребление товаров и услуг организаций

коммунального комплекса

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса Звериноголовского сельсовета.

- ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное водопотребление населением | % | 79,7 | 80,7 | 83,2 |
|  | Темп роста, % | % | 3,8 | 4,5 | 3,9 |
|  | Удельное водопотребление бюджетными организациями | % | 5,4 | 5,0 | 6,4 |
|  | Темп роста, % | % | 3,6 | - 4,2 | 7,6 |
|  | Удельное водопотребление прочими потребителями | % | 14,9 | 14,3 | 10,4 |
|  | Темп роста, % | % | 3,0 | - 0,8 | - 37,7 |
| 2 | Сбор и вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |
|  | Удельное водоотведение от населения | % | 77 | 74,8 | 78,0 |
|  | Темп роста, % |  | 0 | - 3,6 | 2,0 |
|  | Удельное водоотведение бюджетными организациями | % | 15,5 | 12,6 | 17,4 |
|  | Темп роста, | % | 0 | - 8,7 | 35,7 |
|  | Удельное водоотведение прочими потребителями | % | 7,5 | 12,6 | 4,6 |
|  | Темп роста, | % | 0 | 90,9 | - 45,2 |
| 3 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление населением, | % | 66,2 | 53,3 | 54,2 |
|  | Темп роста, | % | - 0,3 | - 0,8 | + 1,01 |
|  | Удельное потребление бюджетными организациями, | % | 23 | 35,5 | 34,8 |
|  | Темп роста, | % | + | + 1,5 | - 0,98 |
|  | Удельное потребление прочими потребителями, | % | 10,8 | 11,2 | 11 |
|  | Темп роста, | % | + 0,2 | + 1,03 | - |

По системам коммунальной инфраструктуры тепло-, водоснабжения, сбора и вывоза жидких бытовых отходов и захоронению ТБО, преобладающая доля в структуре потребления товаров и услуг соответствующих организаций коммунального комплекса Звериноголовского сельсовета приходится на долю категории потребителей «Население». Учитывая сложившиеся соотношения, можно констатировать, что во многом потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса населением будет играть одну из определяющих ролей в совокупном производстве и потреблении коммунальных ресурсов.

|  | Отчетный период |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Критерии доступности коммунальных услуг для населения |  |  |  |  |  |  |
| доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | 90 | 90 | 95 | 97 | 99 | 100 |
| доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения, руб/Гкал | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс, Гкал | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 | 1333,9 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % | 0 | 0 | 50 | 70 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | - | - | - | - | - | - |
| количество инцидентов в системе, шт. | - | - | - | - |  |  |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | - | - | - | - | - | - |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | - | - | - | - | - | - |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешен-ный удельный расход топлива на производство единицы ресурса, кг/Гкал | 314 | 314 | 269 | 269 | 269 | 269 |
| удельный расход воды на производство ресурса, м3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса, % | 11,9 | 11,3 | 14,2 | 13,1 | 12,5 | 10,0 |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
| показатели оценки воздействия на окружающую среду при производстве ресурса | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 22 | 22 | 20 | 10,5 | 10,3 | 10 |
| фактические потери в сетях (по данным отчетного баланса), % | 12,3 | 12,3 | 11,0 | 10,5 | 10,3 | 10,0 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса, кВт/Гкал | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 31,8 | 30,8 | 30 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Спрос на ресурс, куб.м | 117100 | 119700 | 108489 | 97500 | 92000 | 73300 |
| Доля ресурса, поставляемого с применением приборов учета, % | 0 | 0 | 9,5 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность работы системы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| количество аварий в системе, шт. | 16 | 40 | 30 | 16 | 14 | 10 |
| количество перерывов поставки ресурса потребителям, ед. | 15 | 20 | 10 | 3 | 5 | 2 |
| длительность перерывов поставки ресурса потребителям, час | 8030 | 4374 | 960 | 480 | 450 | 400 |
| Эффективность производства единицы ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| средневзвешен-ный удельный расход топлива на производства единицы ресурса, руб/куб.м | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход воды на производство ресурса | - | - | - | - | - | - |
| удельный расход электроэнергии на производство ресурса, % | 11,8 | 15,9 | 24,1 | 19,7 | 18,9 | 16,8 |
| %% собственных нужд при производстве ресурса | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Эффективность передачи ресурса, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| %% нормативных потерь, включенных в расчеты тарифа на передачу | 7 | 7 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| фактические потери в сетях, куб.м | 8,2 | 8,2 | 17,4 | 15,6 | 14,7 | 11,7 |
| расход электроэнергии на передачу единицы ресурса, руб/куб.м | 3,83 | 5,16 | 8,69 | 12,42 | 13,76 | 18,68 |

Оценка потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса имеет большое значение при разработке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Во-первых, объемы потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

- Прогноз потребности в коммунальных ресурсах

|  | Отчетный период |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, Гкал | 1520,4 | 1520,4 | 1520,4 | 1520,4 | 1520,4 | 1520,4 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| существующие, Гкал | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 | 911 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций, Гкал | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
| Ресурсоснабжаю-щие организации, Гкал | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 | 35,9 |
| Присоединенная нагрузка, Гкал | 8,0161 | 8,1866 | 8,1866 | 8,4316 | 8,5126 | 8,802 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |
| существующие, Гкал/час | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 | 0,175 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций, Гкал/час | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Ресурсоснабжа-ющие организации, Гкал/час | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 | 0,007 |
|  | Отчетный период |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, куб. м | 117100 | 119700 | 108489 | 97500 | 92000 | 73300 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| существующие, м.3 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 | 5130 |
| новые, м.3 | - | - | 6840 | 5040 | 4470 | 2070 |
| комплексно отремонтирован-ные и реконструирован-ные, тыс.м.3 | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома м.3, | 56970 | 59570 | 41319 | 32130 | 28200 | 10900 |
| прочие жилые здания (колонки) м.3, | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 | 43200 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций,м.3 | 4800 | 4800 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Прочие общественно-деловые здания м.3, | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Ресурсоснабжаю-щие организации м.3, | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Присоединенная нагрузка, м3 | 13,37 | 13,66 | 12,38 | 11,13 | 10,5 | 8,37 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч., м3 | 0,586 | 0,586 | 1,37 | 1,15 | 1,10 | 0,82 |
| существующие, м3 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,586 |
| новые, м3 | - | - | 0,78 | 0,57 | 0,51 | 0,24 |
| комплексно отемонтирован-ные, м3 | - | - | - | - | - | - |
| индивидуальные жилые здания м3, | 6,5 | 6,8 | 4,7 | 3,7 | 3,2 | 1,2 |
| Прочие (колонки) м3, | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций, м3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
| Прочие общественно - деловые здания, м3 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Ресурсоснабжа-ющие организации м3, | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Отчетный период |  | 1 этап |  | 2 этап |  |
|  | 2009 | 2010 | 2011 | 2015 | 2016 | 2020 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход, м3 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| существующие,.м3 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| новые, м3 |  |  |  |  |  |  |
| комплексно отремонтирован-ные и реконструирован-ные, м3 |  |  |  |  |  |  |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций, м3 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Прочие общественно-деловые здания, м3 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход м3, | 59410 | 59410 | 59410 | 59410 | 59410 | 59410 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| существующие, тыс.м3 | 11110 | 11110 | 10910 | 10910 | 10910 | 10910 |
| новые, тыс.м3, |  |  |  |  |  |  |
| комплексно отремонтирован-ные и реконструирован-ные, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальные жилые дома тыс.м3, | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 | 46200 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций тыс.м3, | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 |
| Утилизация (захоронение) ТБО |  |  |  |  |  |  |
| Годовой расход тыс.м3, | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 | 10800 |
| Многоквартирные жилые здания, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |
| существующие, тыс.м3 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| новые тыс.м3, |  |  |  |  |  |  |
| комплексно отремонтирован-ные и реконструирован-ные, тыс.м3 | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальные жилые дома тыс.м3, | - | - | - | - | - | - |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций тыс.м3, | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| Прочие общественно-деловые здания тыс.м3, | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |

7. Анализ состояния установки приборов учета и

энерго-, ресурсосбережения у потребителей

В Звериноголовском сельсовете  действует программа «Энергосбережения и повышение энергетической эффективности» в Звериноголовском сельсовете на период до 2020г.», где была предусмотрена установка во всех бюджетных учреждениях и объектах социально-культурного назначения приборов тепло- и водоснабжения, установка подомовых и поквартирных приборов учета в многоквартирных домах и частных домах.

Но муниципальных средств на установку приборов учета в бюджетных учреждениях не хватает и работа в этом направлении велась очень слабо. Население также, из-за значительных затрат на установку приборов учета, не проявило инициативу в этом направлении.

Одними из основных проблем, препятствующих введению эффективной системы учета тепловой энергии, холодной воды в жилищном фонде являются:

- ощутимые затраты для населения по установке приборов учета;

- отсутствие инвестиционной составляющей в тарифах;

- отсутствие достаточного бюджетного финансирования программ по энергосбережению в части установки счетчиков тепловой энергии, холодной воды.

Отсутствие счетчиков приводит к необоснованному завышению водо- и теплопотребления для населения, к «списанию» на население потерь и «неэффективности» работы предприятий, что вызывает справедливый протест потребителей услуг.

Организации бюджетной сферы являются крупными потребителями энергетических ресурсов. Расходы бюджетов на их содержание составляют значительную часть всех бюджетных расходов. Поэтому одной из приоритетных задач в области энергосбережения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение величины бюджетных средств, направляемых на энергопотребление организаций.

В настоящее время расходы организаций бюджетной сферы в значительной степени определяются платежами за потребляемые энергетические ресурсы. При этом энергетические ресурсы расходуются неэкономно, вследствие возрастающих потерь энергии без заметного повышения уровня комфортности. Положение усугубляется тем, что системы отопления и водоснабжения объектов бюджетной сферы характеризуются высоким уровнем потерь тепловой энергии и воды.

В условиях дефицита бюджета Администрации Звериноголовского сельсовета предпринимает меры для сокращения расходов энергоресурсов бюджетными учреждениями и организациями, вводя лимиты потребления энергетических ресурсов.

По данным проведенной инвентаризации по приборам учета энергоресурсов, установлено:

| № п/п | Наименование объектов | Приборы учета холодной воды | Приборы учета тепловой энергии |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные жилые дома (общедомовый) |  | - |
| 2 | Индивидуальные приборы учета в жилых домах | 205 | - |
| 3 | Бюджетные учреждения |  | 1 |
| 4 | Прочие потребители | - | - |
|  | Итого | 205 | 1 |

- Показатели энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Отчётный период 2009 |  | Регулируемый Период 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | план |
| 1 | Приборы учёта по тепловой энергии |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля обеспеченности потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления ресурсов | % | - | - | 50 |
| 1.2 | Доля коммунальных ресурсов населению по счетам, выставленным на основании показаний приборов учёта потребления этих услуг | % | - | 0,789 | 0,789 |
| 1.3 | Объём потреблённых ресурсов выставленный потребителям по приборам учета | Гкал | - | - | - |
| 1.4 | Объём потреблённых ресурсов, выставленный потребителям по нормативам (население) | Гкал | 911 | 911 | 911 |
| 1.5 | Планируемое увеличение доли многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта потребления ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами | % | - | - | 50 |
| 2 | Приборы учёта по воде |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля обеспеченности потребителей в многоквартирных домах коллективными (общедомовыми) приборами учёта потребления ресурсов | % | 10 | 10 | 100 |
| 2.2 | Доля коммунальных ресурсов населению по счетам, выставленным на основании показаний приборов учёта потребления этих услуг | % | 10,7 | 10,7 | 100 |
| 2.3 | Планируемое увеличение доли многоквартирных домов, оснащённых общедомовыми приборами учёта потребления ресурсов, от общего количества многоквартирных домов, благоустроенных соответствующими коммунальными услугами | % | 22,85 | 22,85 | 100 |

Мероприятия по энергосбережению в бюджетной сфере Звериноголовского сельсовета направлены на повышение эффективности использования энергоресурсов и снижение их потребления. С этой целью в 2010-2011 годах предусмотрена установка приборов учёта всех видов энергоресурсов в количестве 91 единицы в учреждениях бюджетной сферы.

| Всего | Электроэнергия | Теплоэнергия | Холодная вода |
| --- | --- | --- | --- |
| В учреждениях образования |  |  |  |
| 49 | 15 | 28 | 6 |
| В учреждениях здравоохранения |  |  |  |
| 25 | - | 22 | 3 |
| В учреждениях культуры |  |  |  |
| 17 | 6 | 5 | 6 |

8. Мероприятия по развитию систем коммунальной

инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации

(захоронения) твердых бытовых отходов

- 8.1. Общие положения

Для стимулирования привлечения инвестиций в коммунальную сферу деятельности необходима разработка и принятие в Звериноголовском сельсовете соответствующей нормативной базы для привлечения требуемых инвестиционных ресурсов, что явится основой для положительных изменений в отрасли. Основополагающим документом будет являться Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Звериноголовского сельсовета. В развитие указанного документа требуется подготовка технических заданий и разработка инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.

Эффективная реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры должна сопровождаться разработкой муниципальных нормативных правовых актов, первоочередными из которых являются:

- порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- порядок утверждения Звериноголовской сельской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры - муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- участие Администрации Звериноголовского сельсовета  в заключении с организациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструктуры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организаций коммунального комплекса.

Одним из источников финансирования мероприятий по строительству и модернизации систем коммунальной инфраструктуры могут быть средства федерального бюджета, выделяемые в рамках реализации соответствующих подпрограмм,

Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна сопровождаться внесением изменений в схему территориального планирования Макушинского района.

Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, Звериноголовского сельсовета на 2010-2020 гг., являются:

- тенденции социально-экономического развития Звериноголовского сельсовета, характеризующиеся незначительным снижением численности населения, активным развитием малого и среднего предпринимательства;

- перспективное строительство жилья, направленное на улучшение жилищных условий граждан.

Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель коммунального комплекса Звериноголовского сельсовета.

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов Звериноголовского сельсовета, разработан по следующим направлениям:

- строительство и модернизация оборудования и сетей организаций коммунального комплекса в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации;

- строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потребителей в объектах капитального строительства;

- обустройство полигона утилизации (захоронения) ТБО в соответствии с требованиями, действующего законодательства, получения лицензии в целях обеспечения захоронения и утилизации ТБО от населения и предприятий района;

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из того, что организации коммунального комплекса обеспечивают требуемую для подключения мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопроводы, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непосредственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в договоре на подключение. Построенные застройщиком сети эксплуатируются застройщиком или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению сторон.

8.2. Водоснабжение, сбор и вывоз твердых бытовых отходов, сбор и вывоз жидких бытовых отходов

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы водоснабжения Звериноголовского сельсовета на 2010-2020 гг. являются:

- обеспечение возможности подключения объектов нового строительства;

- снижение уровня потерь в сетях водоснабжения до 36,3%;

- снижение количества аварий в системе водоснабжения до 0,14 ед./км;

- снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 57 %;

- 100% обеспечение потребителей общедомовыми и индивидуальными приборами учета;

- снижение расходов на аварийно-ремонтные работы до 0,015 руб./куб. м.

- Программа комплексного развития систем водоснабжения,

вывоза твердых и жидких бытовых отходов МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» и «Тепловик»  на 2011-2020 г.г.

|  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Производство ресурса: ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2011-2020г.г. предусматривает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей, км | - |  | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  | 0,5 |  | 1,0 |  | 3,0 |  | 3,0 | 10,0 |
| Затраты, тыс. руб. | - |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 10000,0 |
| Установка башни Рожновского. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Затраты, тыс.руб | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 462,0 |
| Всего затрат от реализации программы: | 462,0 |  | 500,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 500,0 |  | 500,0 |  | 1000,0 |  | 3000,0 |  | 3000,0 | 10462,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сокращение затрат на материалы при устранении аварий, тыс. руб. | 25,0 |  | 25,0 |  | 27,8 | 31,9 | 36,6 |  | 42,1 |  | 48,3 |  | 96,6 |  | 193,2 |  | 193,2 | 719,7 |
| Снижение потерь воды, м3 | 171,0 |  | 171,0 |  | 171,0 | 171,0 | 171,0 |  | 171,0 |  | 171,0 |  | 610,0 |  | 900,0 |  | 1100,0 | 3807 |
| Снижение потерь воды, тыс. рублей | 6,0 |  | 6,0 |  | 8,2 | 9,4 | 10,8 |  | 12,4 |  | 14,3 |  | 51,1 |  | 82,8 |  | 111,4 | 312,4 |
| Экономия электроэнергии, Квт/ч | - |  | 7000 |  | 7000 | 7000 | 7000 |  | 7000 |  | 7000 |  | 10000 |  | 15000 |  | 15000 | 394200 |
| Экономия электроэнергии, тыс. рублей | - |  | 51,5 |  | 56,7 | 62,4 | 68,6 |  | 75,4 |  | 83,0 |  | 130,5 |  | 215,2 |  | 236,7 | 980,0 |
| Снижение затрат от выполнения программы, всего, млн. рублей | 31,0 |  | 82,5 |  | 92,7 | 103,7 | 116,0 |  | 129,9 |  | 145,6 |  | 278,2 |  | 491,2 |  | 541,3 | 2012,1 |
|  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Производство ресурса: Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2011-2020г.г. предусматривает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездных путей к мусорным площадкам шт | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Затраты, тыс. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |
| Ремонт площадок для установки мусорных контейнеров шт | 4 |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Затраты, тыс.руб. | 5,0 |  | 5,0 |  | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25,0 |
| Ремонт контейнеров, шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление новых контейнеров, шт |  |  | 4 |  | 4 | 4 | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
| Затраты, тыс.руб |  |  | 16,0 |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
| Всего затрат от реализации программы: | 8,0 |  | 24,0 |  | 24,0 | 21,0 | 21,0 |  | 16,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |
| Производство ресурса: Сбор и вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2011-2020г.г. предусматривает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездных путей к септикам, шт. | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
| Затраты, тыс. руб. | 3,0 |  | 3,0 |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,0 |
| Ремонт канализационных колодцев и замена труб септиков, шт. |  |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Затраты, тыс.руб. |  |  |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 |
| Всего затрат от реализации программы: | 3,0 |  | 3,0 |  | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 109,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение экологической обстановки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Программа мероприятий по ресурсосбережению

| Наименование планируемого мероприятия | Затраты тыс. руб. (план) 2011 | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупа-емости (план) | Планируе-мая дата внедрения (месяц, год) |  | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | В натураль-ном выра-жении | тонн у. т | тыс. руб. |  |  |  | В натуральном выражении | тонн у.т | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| Организационные мероприятия: | 2707,0 | 45 | 18 | 51,9 | 8 месяцев | июль 2011 года |  |  |  |  |
| 1. Проведение обучения специалистов на предприятии с получением разрешения на обслуживание данного вида деятельности: 1,2% | 32,4 | 2,3 | 2 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2. Повышение технических знаний обслуживающего персонала: 2% | 54,1 | 2,3 | 2 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия: | 86,6 | 18 | 15,6 | 45,0 | 3 года |  |  |  |  |  |
| Реконструкция и модернизация энергоиспользующего оборудования: 3,2% | 86,6 | 18 | 15,6 | 45,0 |  | июль2011 года |  |  |  |  |

- Источники инвестиций для реализации проектов (тыс. руб.)

|  | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. | 462,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Собственные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| средства инвестора | 462,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. | 8,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| Собственные средства, в т.ч. | 8,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли | 8,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| средства инвестора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. | 3,0 | 3,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства, в т.ч. | 3,0 | 3,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | 3,0 | 3,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| средства инвестора | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего по системам коммунальной инфраструктуры МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство»и «Тепловик» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. | 473,0 | 527,0 | 627,0 | 521,0 | 521,0 | 516,0 | 500,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |
| Собственные средства, в т.ч. | 11,0 | 27,0 | 127 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли | 11,0 | 27,0 | 127 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |
| средства инвестора | 462,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |

- Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» и МУП « Тепловик»

| Наименование показателя | 2010 год | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Холодное водоснабжение | 36,20 | 36,20 | 41,63 | 47,87 | 55,05 | 63,30 | 72,80 | 83,72 | 92,09 | 101,30 | 111,43 |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов | 53,64 | 53,64 | 61,68 | 70,93 | 81,57 | 93,80 | 107,87 | 124,05 | 142,66 | 164,06 | 188,67 |
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов | 67,31 | 67,31 | 77,41 | 89,02 | 102,37 | 117,73 | 135,39 | 155,70 | 179,05 | 205,91 | 236,79 |
| Утилизация (захоронение ТБО) | 65,80 | 45,70 | 52,60 | 60,4 | 69,5 | 80,0 | 92,0 | 105,70 | 121,50 | 139,70 | 160,7 |

- Программа инвестиционных проектов систем коммунальной инфраструктуры

МУП Жилищно-коммунальное хозяйство» и МУП « Тепловик»

| Наименование | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| Затраты на передачу холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Замена водопроводных сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, млн. руб. в т.ч. | - | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| проектно-сметная документация | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 | 1500 |  |
| оборудование |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 | 1500 |  |
| строительно-монтажные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| непредвиденные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| налог на добавленную стоимость | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| Эффекты, тыс. руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сокращение затрат на материалы при устранении аварий | 25,0 | 25,0 | 27,8 | 31,9 | 36,6 | 42,1 | 48,3 | 96,6 | 193,2 | 193,2 |  |
| сокращение потерь воды | 6,0 | 6,0 | 8,2 | 9,4 | 10,8 | 12,4 | 14,3 | 51,1 | 82,8 | 111,4 |  |
| Установка преобразователя регулирования давления в водопроводных сетях, установка двух башен Рожновского |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб. в т.ч. | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование | 462,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, тыс руб., в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия электроэнергии | - | 51,5 | 56,7 | 62,4 | 68,6 | 75,4 | 83,0 | 130,5 | 215,2 | 236,7 |  |
| Сбор и вывоз твердых бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездных путей к мусорным площадкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты тыс. руб., | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт площадок для установки мусорных контейнеров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб., | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт и изготовление контейнеров для сбора мусора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб., |  | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| Всего затрат на сбор и вывоз твердых бытовых отходов, тыс. руб., в т.ч. | 8,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| оборудование | 8,0 | 24,0 | 24,0 | 21,0 | 21,0 | 16,0 |  |  |  |  |  |
| Сбор и вывоз жидких бытовых отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт подъездных путей к канализационным колодцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб., | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт канализационных колодцев и замена труб септиков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб., |  |  | 100,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего затрат на сбор и вывоз жидких бытовых отходов, тыс. руб., в т.ч. | 3,0 | 3,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование | 3,0 | 3,0 | 103,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого затрат на реализацию инвестиционных проектов по МУП « Жилищно-коммунальное хозяйство» и « Тепловик» тыс. руб., в т.ч. | 473,0 | 527,0 | 627,0 | 521,0 | 521,0 | 516,0 | 500 | 1000,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |
| оборудование | 473 | 250,0 | 377,0 | 271,0 | 271,0 | 266,0 | 250 | 500 | 1500 | 1500 |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эффекты, тыс. руб. | 31,0 | 82,5 | 92,7 | 103,7 | 116,0 | 129,9 | 145,6 | 278,2 | 491,2 | 541,3 |  |

- 8.3. Теплоснабжение

Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного развития системы теплоснабжения Звериноголовского сельсовета на 2011-2020 гг. для комплексного развития инженерной инфраструктуры района являются:

- обеспечение возможности подключения нагрузки объектов капитального строительства;

- снижение уровня потерь тепловой энергии до 12,4%;

- снижение доли сетей, отслуживших нормативный срок службы, до 26%;

- снижение удельного расхода электрической энергии - экономия – 15%.;

- снижение тепловой нагрузки до 0,56 Гкал/час;

- 100% обеспечение потребителей коллективными приборами учета.

.

- Программа комплексного развития системы теплоснабжения МУП «Тепловик» на 2011-2020 г.г.

|  | 2011-2015 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2016-2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 |  | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |  |  |
| Инвестиционный проект модернизации системы теплоснабжения с. Звериноголовское сельсовета в соответствии с целевой программой Курганской области «Модернизация систем коммунального теплоснабжения Курганской области на 2010-2015 годы», тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Производство ресурса: Тепловая энергия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инвестиционная программа на 2011-2020г.г. предусматривает: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и монтаж сетевого насоса 1Д 500-63А, 2 шт., млн. руб. |  |  |  |  |  |  | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улучшение теплоснабжение, возможность подключения новых потребителей |  |  |  |  |  |  | 4,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,0 |
| Приобретение и монтаж котла КВр, 2 шт., котел |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1000,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| экономия топлива, улучшение теплоснабжения |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  | 26,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52,0 |
| Приобретение и монтаж дымососа ДН -10/1500 – 1 шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| улучшение теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,4 |
| Приобретение и установка насоса подпитки К 50—32-125, 4 шт. |  |  |  |  |  |  | 42,0 |  | 42,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Улучшение теплообмена |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| Приобретение установка вентилятора поддува ВДН 8-1500, 1 шт |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| результативная работа оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| приобретение и установка насосов ЦНСГ 38-132, 2 шт., К 200-150-315, 2 шт. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 32,0 |
| Эффекты от выполнения мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение потерь при подаче тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |
| Итого затрат на проекты тыс.руб рублей |  |  |  |  | 500,0 |  | 302,0 |  | 375,0 |  | 555,0 |  |  |  |  |  | 32,0 |  |  |  | 1764,0 |
| Итого эффекты от выполнения программ |  |  |  |  | 26,0 |  | 5,0 |  | 7,0 |  | 29,4 |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 68,4 |

- Программа мероприятий по ресурсосбережению

|  | 2011-2015 |  |  | 2016-2020 |  |  |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 - 2013 | 2014 - 2015 |  | 2016 - 2018 |  | 2019 - 2020 |  |  |  |
| Ресурсосбережение при капитальных ремонтах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Многоквартирные жилые здания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая замена тепловых сетей: разводящие сети - 220 метров 9двух.труб. | 220,0 |  |  |  |  |  |  |  | 220,0 |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час | 0,09 |  |  |  |  |  |  |  | 0,09 |
| стоимость сэкономленных ресурсов тыс. руб. | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  | 5,0 |
| Отдельно стоящие здания бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плановая замена тепловых сетей разводящие сети (1-3) 100 метров |  |  | 220 |  |  |  |  |  | 220,0 |
| Эффекты, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| снижение тепловой нагрузки, Гкал/час |  |  | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,022 |
| стоимость сэкономленных ресурсов млн. руб. |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 4,0 |
| Итого затрат, млн. рублей | 220,0 |  | 220 |  |  |  |  |  | 440,0 |
| Итого стоимость сэкономленных ресурсов млн. руб. | 5,0 |  | 4,0 |  |  |  |  |  | 9 |
| Итого снижение тепловой нагрузки, Гкал/час | 0,09 |  | 0,022 |  |  |  |  |  | 0,112 |

- Источники инвестиций для реализации проектов (тыс. руб.)

|  | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общая потребность в финансировании инвестиционной программы, тыс. руб. | - | - | 500,0 | 302,0 | 375,0 | 555,0 | - | - | 32,0 | - |
| Собственные средства, в т.ч. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из амортизационных отчислений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из прибыли | - |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| средства инвестора | - | - | 500,0 | 302,0 | 375,0 | 555,0 | - |  | 32,0 | - |

- Тарифы на тепловую энергию

| Наименование показателя | 2010 год | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| ТАРИФ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, руб./Гкал (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организации (бюджет, прочие) | 1425,43 | 1639,51 | 1803,46 | 1983,80 | 2182,20 | 2400,40 | 2640,45 | 2904,49 | 3194,94 | 3514,44 | 3865,88 |
| население | 1425,43 | 1639,51 | 1803,46 | 1983,80 | 2182,20 | 2400,40 | 2640,45 | 2904,49 | 3194,94 | 3514,44 | 3865,88 |

- Программа инвестиционных проектов в системе теплоснабжения

| Наименование | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Затраты для производства тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб. в т.ч. |  |  | 500,0 | 302,0 | 375,0 | 555,0 |  |  | 32,0 |  |
| проектно-сметная документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| оборудование |  |  | 423,0 | 256,0 | 318,0 | 470,0 |  |  | 27,0 |  |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость |  |  | 77,0 | 46,0 | 57,0 | 85,0 |  |  | 5,0 |  |
| Затратытыс. руб., в т.ч. |  |  | 500,0 | 302,0 | 375,0 | 555,0 |  |  | 32,0 |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция |  |  | 500,0 | 302,0 | 375,0 | 555,0 |  |  | 32,0 |  |
| Эффекты, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| удельный расход условного топлива на выработку тепла, кг. у. т./Гкал | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 | 40,8 |
| расход топлива по отношению к базовому расходу, т. у.т | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |

8.4. Программа установки приборов учета

в организациях бюджетной сферы и жилищном фонде

| Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |  |
| Оснащение предприятий коммунального комплекса современными техническими средствами учета и контроля на всех этапах выработки, передачи и потребления ТЭР | Внебюджетные средства, Бюджет Курганской области |  | 1,0 |  |  |  | МУП «Жилищно- коммунальное хозяйство» МУП «Тепловик» (по согласованию) |
| Оснащение приборами учёта всех учреждений бюджетной сферы |  |  | 6,0 |  |  |  | учреждения бюджетной сферы |
| Установка общедомовых и поквартирных приборов учёта коммунальных ресурсов (по теплу, воде, электроэнергии): ул. Мира, 2 ул. Мира,3 ул. Мира,5 | Внебюджетные средства: ТСЖ, средства управляющих компаний, собственников жилых помещений |  | 318,0 |  |  |  | ТСЖ |

9. Источники инвестиций для реализации Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры (тыс. руб.)

|  | Всего | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Общая потребность в финансировании ПКР, тыс. руб. | 12449 | 473 | 527 | 1127 | 823 | 896 | 1071 | 500 | 1000 | 3032 | 3000 |
| Собственные средства, в т.ч. | 223 | 11 | 27 | 127 | 21 | 21 | 16 |  |  |  |  |
| из амортизационных отчислений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из прибыли | 223 | 11 | 27 | 127 | 21 | 21 | 16 |  |  |  |  |
| средства инвестора | 11226 | 362 | 400 | 900 | 702 | 775 | 955 | 400 | 900 | 2932 | 2900 |
| Бюджетные средства, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из местного бюджета | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Программа инвестиционных проектов

Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры

|  | Всего | период 2011-2015 гг. |  |  |  |  | период 2016-2020 гг. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Затраты инвестиционных проектов для производства ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Затраты, тыс. руб. в т.ч. | 12449 | 473 | 527 | 1127 | 823 | 896 | 1071 | 500 | 1000 | 3032 | 3000 |
| проектно-сметная документация |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 | 1500 |
| оборудование |  | 473 | 277 | 800 | 527 | 589 | 736 | 250 | 500 | 1532 | 1500 |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость |  |  |  | 77 | 46 | 57 | 85 |  |  | 5 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реконструкция | 12449 | 473 | 527 | 1127 | 823 | 896 | 1071 | 500 | 1000 | 3032 | 3000 |
| Итого затрат на реализацию ПКР | 12449 | 473 | 527 | 1127 | 823 | 896 | 1071 | 500 | 1000 | 3032 | 3000 |
| проектно-сметная документация |  |  | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 500 | 1500 | 1500 |
| оборудование |  | 473 | 277 | 800 | 527 | 589 | 736 | 250 | 500 | 1532 | 1500 |
| строительно-монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| налог на добавленную стоимость |  |  |  | 77 | 46 | 57 | 85 |  |  | 5 |  |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| новое строительство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| реконструкция | 12449 | 473 | 527 | 1127 | 823 | 896 | 1071 | 500 | 1000 | 3032 | 3000 |

9. План-график работ по реализации Программы

| Мероприятия | Ответственный | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации ПКР | Администрация Звериноголовского сельсовета | 2011 год |
| Порядок утверждения Звериноголовской сельской Думой инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | Звериноголовская сельская Дума | 2011 год |
| После утверждения тарифов – корректировка ПКР и технических заданий | МУП «Тепловик», МУП « Жилищно-коммунальное хозяйство», Администрация Звериноголовского сельсовета | 2011 год |
| Порядок утверждения Звериноголовской сельской Думой программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (в соответствии с документами территориального планирования) | Звериноголовская сельская Дума | 2011 |