Содержание

ВВЕДЕНИЕ	5

1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ	7

2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	8

3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий	9

3.1.Рельеф	9

3.2.Климат	9

3.3.Гидрография, гидрология	10

3.4.Инженерно-геологические условия.	11

3.5.Растительность	12

3.6. Полезные ископаемые	12

4. Состояние окружающей среды	12

5. Комплексная оценка территории	26

6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса	27

7. Демографическая ситуация и занятость населения	35

8. Жилищный фонд	39

9. Социальная инфраструктура	42

10. Существующая планировочная структура поселения	55

10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	56

10.2. Функциональное зонирование	58

11. Транспортная инфраструктура	62

12. Инженерная инфраструктура	67

12.1. Водоснабжение	67

12.2. Бытовая канализация	70

12.3. Теплоснабжение	72

12.4. Газоснабжение	73

12.5. Электроснабжение	74

12.6. Средства связи	77

13.Объекты  культурного наследия	79

14. Особо охраняемые природные территории	82

15. Приграничная территория	86

16. Земли рекреационного назначения	90

17. Сводные данные об использовании земель	92

18. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	93

19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	102

20.Зоны с особыми условиями	108

21.Технико-экономические показатели.	127

Литература:	130

Генеральный план Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области  выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Архитектор | Григоров А.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.    Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 3 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 3 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000, 5000 | 3 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 3 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 2 5000 | 1 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 3 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 3 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 3 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 3 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 8-п от 21 сентября 2011 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 68 от 9 августа 2011 года.  При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Звериноголовского сельсовета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенных пунктов  и проектов планировки территорий.

# 1. ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ РАССЕЛЕНИЯ

Функционально-планировочный каркас территории района содержит транспортные коридоры  и примыкающие к ним локальные планировочные образования.  По территории Звериноголовского района проходит автомобильная дорога Кустанай – Курган, которая является важной транспортной артерией сотрудничества России с Республикой Казахстан и другими странами ближнего зарубежья. Протяженность границы с Республикой Казахстан составляет 157 км.

Наличие такого крупного элемента опорного каркаса территории является основой развития (поддержки) для ряда населенных пунктов.

Ключевым  элементом планировочной структуры района являются населенный пункт Звериноголовское.

Село Звериноголовское имеет административную и районоорганизующую роль, его зона влияния распространяется на весь район.

# 2. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Указом президиума Верховного Совета РСФСР от 09.03. 1992 г. Звериноголовский район образован вновь за счет части территорий Куртамышского и Притобольного районов.

Село Звериноголовское является районным центром Звериноголовского муниципального района. Расстояние от районного центра до   г.Кургана 130 км.

Звериноголовский район расположен в южной части Курганской области, в 115 км от областного центра г. Кургана. На западе граничит с Куртамышским, на севере с Притобольным районами, на юго-востоке с Казахстаном и занимает площадь 136 тыс.га, в том числе 21 тыс. га леса. Административный центр района – с.Звериноголовское.

Основной водной артерией является река Тобол.

В состав поселения входят 2 сельских населенных пункта с.Звериноголовское и д.Украинец. На территории сельсовета по состоянию на 01.01.2011г.  проживает 5,4 тыс.человек, в т.ч. в с.Звериноголовское – 5,0 тыс.человек.

В районе расположен таможенный пост, автомобильный пункт пропуска, склад временного хранения таможенных товаров.

Площадь территории сельсовета составляет 7,8 тыс. га.

Базовым предприятием  по производству и переработке сельскохозяйственной продукции является ОАО «Звериноголовское хлебоприемное предприятие».

На территории Звериноголовского сельсовета находятся: 2 общеобразовательных школы, 2 детских сада, кинотеатр, сельский Дом культуры, 3 библиотеки, районная больница,  ФАП, 2 отделения связи.

- 3. Характеристика природных и инженерно-строительных условий

## 3.1.Рельеф

Рельеф территории населенного пункта представлен повышенной террасой Тобола с равномерным склоном частично изрезанными  оврагами.

Колебания отметок рельефа составляет до 40 м.

Грунты представлены суглинками, глинами.

## 3.2.Климат

Климат поселения континентальный с холодной малоснежной зимой и теплым сухим летом. Уральские горы, препятствуя прохождению влажных воздушных масс, усиливают континентальность климата. Зимой образуется устойчивая область высокого давления. Массы континентального выхоложенного воздуха, поступающие с Западной Сибири и Казахстана, приносят морозную и сухую погоду. Летом, в связи с разрушением азиатского антициклона, район находится преимущественно под влиянием низкого давления в весенне – летний период, особо ощутимы, становятся частые вторжения арктического воздуха. Уральский хребет, имеющий меридиональное направление, не может служить препятствием для проникновения воздушных масс, как с севера, так и с юга. С районов Карского и Баренцева морей проникает холодный арктический воздух, а с юга – прогретый континентальный воздух. Вторжение масс арктического воздуха сказывается на формировании климата больше в теплый период, чем зимой.

Средняя температура воздуха самого тёплого месяца в году – июля составляет от 19,50С; температура самого холодного месяца – января составляет - 17,80С. Первая половина зимы заметно теплее второй.

В отдельные жаркие дни температура воздуха повышалась до 40-410С, а в холодные суровые зимы опускалась до -350С мороза. Однако  такие крайние высокие и низкие температуры воздуха наблюдаются редко.

Климатические особенности характеризуются большим по сравнению с другими районами области наличием солнечных дней в году. Это создает предпосылки для выращивания твердых сортов пшеницы с высоким содержанием клейковины.

По увлажнению данная территория относится к зоне неустойчивого увлажнения. Среднегодовое количество осадков составляет 338 мм. За зимний период выпадает в среднем 25-30% общегодового количества осадков. В летнее время осадки носят большей частью ливневый характер. Нередко ливневые дожди сопровождаются грозами.

Продолжительность вегетационного периода 168 дней, безморозного – 115 дней. Средняя скорость ветра 4,4 м. Число дней с сильным ветром (более 15 м\сек) 22 дня в год. Средняя относительная влажность в летнее время 47%, в осеннее - весеннее 53-69%.

Расчетная зимняя вентиляционная температура – 15,50С, а самой холодной пятидневки – 350С, продолжительность отопительного сезона 215 суток.

- 3.3.Гидрография, гидрология

На территории Звериноголовского сельсовета имеются следующие  поверхностные водные объекты. С северо-западной стороны н.п.Звериноголовское протекает река Тобол.

Река Тобол берет начало в Оренбургской области, является левобережным притоком р.Иртыш. Ее длина 1591 км, площадь водосбора 426000 км2. Долина реки широкая с низкими затопляемыми берегами, русло извилистое с многочисленными рукавами, ширина реки более 300 м. Предельный уклон реки – 0,00015. Скорость  течения до 0,4 м/с. Глубина реки в межень 1,2 – 1,7 м.

Весеннее половодье начинается в первой половине апреля, его продолжительность 35-40 дней. Летне-осенняя межень устойчивая, изредка прерывается дождевыми паводками. Максимальные уровни зимней межени устанавливаются в феврале.

Характерные уровни воды (высота нуля градины  77,56).

Таблица 3.1.

| Река-пункт | Высший уровень |  | Низший уровень |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Весенний ледоход | Летне-осенний период | Зимний | Летний |
| р.Тобол с.Звериноголовское | 1064 | 234 | 192 | 182 |

Питание рек смешанное с преобладанием снегового. Среднегодовой модуль стока составляет 0,22 л/с км2, максимальные – значения – 1,4 л/с км2, минимальные – 0,09 л/с км2.

В бассейне р.Тобол доля весеннего стока достигает максимальных величин – 85-94%, доля летне-осенней межени – 4-12%.

Расходы воды, м3/с

Таблица 3.2.

| Река-пункт | Средние | Максимальные | Минимальные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зима | Лето |
| р.Тобол с.Звериноголовское | 32,3 | 305 | 3,84 | 11,7 |

Первые ледяные образования наблюдаются в конце октября. Продолжительность зимней межени 150-180 дней. Ледостав устойчив – 165-170 дней. Толщина льда достигает к марту месяцу 45-90 см. Переход температуры воды через 0,20 весной происходит  в середине апреля, максимум температуры воды – в июле месяце 24 оС.

Жесткость речной воды составляет 5,5 мг экв/л, рН – 6,02, содержание железа общего – 0,5-0,18 мг/л.

Также по территории сельсовета протекает река Убаган  (от башкирского – река между холмов), которая расположена в 6 км юго-западнее с.Звериноголовское,  река Казахстана и Курганской области. Длина составляет  376 километров, является правым притоком реки Тобол. Общая площадь водосбора 50700 квадратных километров, берет начало на южных склонах Кушмурунских гор в Казахстане. На своем пути река проходит через озеро Убаган, вода на всем протяжении реки соленая.

Озера Звериноголовского сельсовета

Таблица 3.3.

| № п/п | Наименование озера | Месторасположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заячье | 3 км западнее д.Украинец |
| 2 | Глубокое | 1,5 км южнее д.Украинец |
| 3 | Хохлы | восточнее д.Украинец |
| 4 | Никольское | западнее д.Украинец |
| 5 | Таловка | 7 км юго-восточнее с.Звериноголовское |

По водным запасам район относится к частично обеспеченной зоне.

Поверхностные источники могут быть рекомендованы для организации централизованного водоснабжения, организации зон отдыха.

- 3.4.Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении Сибирского Приуралья, в южной части которого расположен район, принимает участие довольно разнообразный комплекс пород, относящихся по возрасту к палеозою. Среди палеозойских образований встречаются породы изверженные, метаморфические и осадочные.

Мезо-кайнозойский комплекс представлен только осадочными отложениями преимущественно морского и реже континентального происхождения. Мезозойские породы прикрыты толщей третичных и четвертичных образований.

В составе третичных отложений выделяются оба отдела: палеоген и неоген. Палеоген сложен преимущественно морскими породами.

Осадки четвертичного возраста покрывают всю территорию района. Выделяются нижне-среднечетвертичные, среднечетвертичные, верхнечетвертичные и современные отложения. Четвертичные отложения представлены песками, супесями, глинами. Общая их мощность до 30-40 м.

Современные отложения приурачиваются к определенным формам рельефа.

Аллювиальные отношения размещены в долинах современных рек. Они слагают низкую и высокую поймы и современное русло р.Тобол и ее притоков.

Пойменная фация представлена глинистыми песками и глинами серого цвета, мощностью до 5 м. Аллювиальные отложения представлены мелкозернистыми полевошпатово-кварцевыми светло-серыми песками. Мощность их от 0,5 до 5 м.

Район относится к климатическому району 1В.

В целом район благоприятен для градостроительного освоения. Непригодными являются отдельные участки с уклонами 20-30%, изрезанные оврагами, а также поймы и низкие надпойменные террасы, затопляемые в периоды паводков. Глубина залегания грунтовых вод от 1,5 до 4,5 м.

Глубина промерзания – 2 м.

Месторождения полезных ископаемых застройке не подлежат.

- 3.5.Растительность

Естественная древесная растительность представлена березово-осиновыми колками на серых почвах, осолоделых почвах, солодях, черноземах и сосновыми борами на боровых песках и оподзоленных почвах.

Кустарниковая растительность представлена шиповником, вишней, смородиной, ракитником.

## 3.6. Полезные ископаемые

На территории Звериноголовского района разведаны некоторые виды полезных ископаемых.

Характеристика полезных ископаемых

Таблица 3.4.

| № п/п | Наимено вание месторождений и перспективных участков полезных ископаемых | Вид ресурса (основная порода) | Характеристика | Разрабатывается (не разрабатывается) | Площадь территории месторождения | Мощность (запасы) | Добыча ресурсов в год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звериноголовское-2 | Глина кирпичная | Глины и суглинки четвертичного возраста | Не разрабатывается | 3,7 га | А+В=103 тыс.м3 | - |
| 2 | Звериноголовское | Пресные воды | Олигоцен-миоценовый водоносный горизонт | Не разрабатывается |  | 360 м3/сут |  |

Источник: исходные данные Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области

Кроме того, на территории сельсовета частично расположено Добровольное месторождение урана.

# 4. Состояние окружающей среды

Состояние окружающей среды характеризуют: загрязнения атмосферного воздуха, воды, почв, истощение природных ресурсов.

Демография и особенности состояния здоровья населения напрямую связаны с влиянием факторов среды обитания.

Одной из ведущих причин, неблагоприятно влияющих на состояние здоровья населения, является загрязнение окружающей среды. Именно она вносит существенный вклад (до 20 % и более) в заболеваемость, смертность, процессы ускорения старения и сокращения продолжительности жизни.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», которая одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны;

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий сельсовета  является наличие СЗЗ от производственных и  коммунальных объектов. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ.

Основным источником негативного воздействия на  окружающую среду  Звериноголовского сельсовета  является ОАО «Звериноголовское  ДРСП», котельные.

В целом экологическое состояние территории удовлетворительное.

На ОАО «Звериноголовское  ДРСП» разработанный проект нормативов ПДВ загрязняющих веществ находится на согласовании, на ООО «Управляющая промышленно-топливная компания» - проект находится в разработке.

В жилой застройке преобладает печное отопление, в результате чего атмосферный воздух загрязняется продуктами горения, безветренная погода способствует накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ резко возрастают.

Мероприятия по охране воздушного бассейна

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации сельсовета и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- Модернизация существующих котельных.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрены следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Разработка областной целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителям атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий;

- Вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Организация санитарно-защитных зон, зон охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Введение особых режимов и оборудование участков автодорог и железных дорог, пересекающих территории особо охраняемых природных объектов (природные парки, заказники и пр.) - установка предупредительных и запрещающих знаков о режиме проезда на въездах и пр. На участках с режимами строгой охраны вдоль автодорог запрещается размещение предприятий автосервиса и остановок транспорта, требуется создание устойчивых к пожарам экосистем;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

-Использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

В настоящее время имеется утвержденный проект санитарно-защитной зоны предприятия на ОАО «Звериноголовское ДРСП», на  ООО «Управляющая промышленно-топливная компания» - находится в стадии разработки.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Состояние почвенного покрова

Санитарное состояние почвы населенных мест обеспечивается путем ее зонирования и выделения промышленной зоны с учетом розы ветров, разработки и организации СЗЗ промышленных предприятий, строгим соблюдением правил обращения и утилизацией ТО и ТПО, канализованием территории населенных мест.

Опасность загрязнения почв газообразными  выбросами, твердыми и жидкими отходами определяется уровнем накопления в ней вредных факторов и возможностью вторичного загрязнения ими воды, атмосферного воздуха, воздуха жилых и общественных зданий, пищевых продуктов, а также влиянием на биологическую активность почвы и процессы её самоочищения.

Твердые бытовые отходы

На состояние почвы оказывают влияние условия сбора, хранения и утилизации отходов, образующихся от населения и организаций.

Все твердые бытовые отходы, образующиеся в результате жизнедеятельности населения и деятельности организаций, подлежат захоронению на полигоне для твердых бытовых отходов, который в населенном пункте отсутствует.

Свалки по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 4.1.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | свалка | с.Звериноголовское | 1 | 3,5 | нет | 80 |
| 2 | свалка | д.Украинец | 0,5 | 1 | нет | 15 |

Источник: исходные данные администрации

На территории Звериноголовского сельсовета расположено 2 свалки площадью 4,5 га, в том числе в с.Звериноголовское расположена в водоохранной зоне реки Тобол, в с.Украинец -расстояние до жилой застройки населенного пункта не соответствуют СанПиНа 2.2.др.2.1.1.1200-03.

Ликвидация стихийных свалок является действенным средством борьбы за чистоту почвы.

Распоряжением Администрации Звериноголовского района от 28.03.2012 года №104-р «Об утверждении схемы расположения участка» выделен участок общей площадью 30000 кв.м из земель населенных пунктов в юго-восточной части с.Звериноголовское, в 500 метрах от жилой застройки, для утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Жидкие бытовые отходы

Для сбора жидких бытовых отходов в не канализованных домовладениях должны  устраиваться дворовые выгребные ямы и туалеты, имеющие водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций.

Объем и необходимое количество выгребов устанавливается исходя из нормы накопления жидких бытовых отходов и количества жителей.

Генеральная схема очистки территории населенных мест отсутствует.

Кладбище, скотомогильники по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 4.2.

| № п/п | Наименование | Местоположение (ближайший населенный пункт) | Расстояние от ближайшей жилой застройки, км | Территория, га | Намечается ликвидация и по каким причинам | % заполняемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | гражданское кладбище | с.Звериноголовское | 0,03 | 2,8 | нет | 99,9 |
| 2 | гражданское кладбище | с.Звериноголовское | 2 | 5 | нет | 20 |
| 3 | мусульманское кладбище | с.Звериноголовское | 0,5 | 2 | нет | 20 |
| 4 | гражданское кладбище | д.Украинец | 0,5 | 0,5 | нет | 70 |
| 5 | скотомогильник | с.Звериноголовское | 1 | н/д | нет | 20 |
| 6 | скотомогильник | д.Украинец | 1 | н/д | нет | 10 |

Источник: исходные данные администрации

На территории сельсовета расположено 4 кладбища, площадь которых 10,3 га, из них 1 кладбище по расстоянию от жилой застройки не соответствует нормам СанПиН 2.2.1др.2.1.1.1200-03.   Следует отметить, что дальнейшая эксплуатация кладбища, расположенного  в с.Звериноголовское невозможна  по следующим причинам:

- в СЗЗ кладбища  находится жилая застройка;

- предельный процент заполняемости.

Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- закрытие кладбища в с.Звериноголовское, в связи с тем, что в  СЗЗ попадает жилищный фонд;

- организация нового кладбища в северо-восточной части с.Звериноголовское;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.).

  - обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию.

Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный участок;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ в с.Звериноголовское;

- ликвидация 2 свалок: вблизи с.Звериноголовское, т.к. расположена в водоохранной зоне р.Тобол; вблизи д.Украинец, т.к. СЗЗ накрывает жилищный фонд;

- организация площадок для установки контейнеров для ТБО в  д.Украинец;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых бытовых отходов, скотомогильников с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- Схемой территориального планирования Звериноголовского района  в соответствии с Планом мероприятий «Программы комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Обеспечить благоустройство полигонов бытовых и промышленных отходов, оформить правоустанавливающие документы на места размещения свалок в с.Звериноголовское.

В связи с усовершенствованием структуры утилизации, обезвреживания и захоронения жидких бытовых отходов в с.Звериноголовское генпланом предусматривается строительство канализационных очистных сооружений на юго – западе от с.Звериноголовское.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

  - ликвидация и рекультивация свалок и полигонов ТБО, не отвечающих нормативным требованиям СП 2.1.7.1038-01;

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Программой социально-экономического развития Звериноголовского сельсовета на 2012 год для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора предусмотрено:

- разработка и реализация комплексных целевых программ в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- проведение работ по ремонту подъездных путей к площадкам сбора твердых бытовых отходов;

- содержание в надлежащем порядке площадок для установки мусорных контейнеров;

- ремонт мусорных контейнеров;

Критериями  реализации намеченного являются снижение уровня загрязненности территории.

Подземные и поверхностные воды

Источником питьевого водоснабжения служат подземные воды.

В результате деятельности человека постоянно снижается самоочищающаяся способность водоемов, ухудшаются качественные показатели воды. В такой ситуации использование воды открытых водоемов для хозяйственно-питьевых целей возможно лишь при условии успешного функционирования всего комплекса очистных сооружений, применения различных реагентов.

Регулярные наблюдения за гидрологическими и гидрохимическими показателями на водных объектах Курганской области проводит ГУ «Курганский ЦГМС».

Ежемесячно отбираются и анализируются пробы воды из водоисточников 3 категории по физическим и химическим показателям с одновременным определением гидрологических характеристик.

Трансграничный мониторинг водных объектов проводится с целью предотвращения загрязнения, истощения водных объектов, рационального управления водными ресурсами, сохранения и восстановления экосистем. Наблюдения за состоянием трансграничных поверхностных вод суши - основа для определения переноса загрязняющих веществ и взвешенных наносов реками через Государственную границу.

Качество воды в реке Тобол у с.Звериноголовское в 3 квартале 2011 года характеризуется превышением ПДК (предельно допустимых концентраций) по содержанию легко и трудно окисляемым органическим веществам в 1,6-2,4 раза, меди в 3,-5 раз, марганца в 2,4-4,4 раза, магния в 1,5 раза, сульфатов в 2,3 раза, хлоридов в 1,06 раза.

На территории Звериноголовского района подземные воды не отвечают требованиям питьевого назначения по минерализации, содержанию бора, брома, железа, что сдерживает их широкое применение. Однако крайний недостаток пресных поверхностных источников и их загрязненность вынуждают использовать подземные воды с минерализацией до 2 г/л и природными примесями, а на водоснабжение животноводства - до 3 г/л.

Мероприятия по охране водных ресурсов

Острейшей проблемой с.Звериноголовское и в целом Звериноголовского района является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности и поэтому требует безотлагательного решения.

Основными мероприятиями являются следующие:

- В целях приведения воды питьевого назначения в соответствием с требованиями нормативных документов предлагается строительство водоочистных сооружений в с.Звериноголовское.

- Прекращение сбросов в водные объекты неочищенные сточные воды из системы канализации населённых пунктов Звериноголовского сельсовета.

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей;

- Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, расположенных на территории села путём реконструкции и технического перевооружения существующих очистных сооружений и строительства новых.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Тобол в с.Звериноголовское;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранной зоне и прибрежной защитной полосы реки Тобол Звериноголовского сельсовета расположены индивидуальные жилые дома, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

В пределах береговой полосы реки Тобол и озера Никольское Звериноголовского сельсовета отсутствуют объекты хозяйственной деятельности, подлежащие выносу в соответствии с требованиями законодательства.

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Звериноголовского сельсовета.

Для решения проблемы обеспечения населения Курганской области доброкачественной питьевой водой разработана Целевая программа  «Чистая вода на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г. №3701. Выполнение мероприятий запланировано на пять лет с объемом финансирования в сумме 12,8 млрд. рублей.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Задачи Программы:

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала для достижения целей настоящей Программы;

- проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

- проведение общестроительных работ на объектах водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

- продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в райцентрах и других населенных пунктах области;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах области;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна Курганской области, предложенными Схемой территориального планирования Курганской области, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче разрешений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

Мероприятия по берегоукреплению

Проектом предлагается укрепление берегов р.Тобол. Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия проводятся на всех водных объектах — для предохранения поверхности берегов от  размыва дождевыми или талыми водами. Укрепление берегов призвано решить две проблемы: стабилизировать подводную часть берегового откоса и сделать надводную его часть устойчивой к техногенному и антропогенному воздействиям.

За пределами селитебных, в зоне сельскохозяйственных территорий в качестве берегоукрепительных и противооползневых мероприятий предлагается производить посадки деревьев вдоль кромки. Эти мероприятия предотвращают размывание сельскохозяйственных земель и увеличение площади оврагов.

В пределах селитебных территорий предлагаются разнообразные конструкции креплений. В основном это габионные маты из стальной сетки, заполненные крупным щебнем кристаллических пород. Также используются георешетки из полимерных материалов в виде ячеистой сетки, заполняемой щебнем. Сверху эти конструкции засыпаются слоем песка, а выше горизонта нормативного переменного уровня (НПУ) по ним укладывается газон из рулонных материалов. Для укрепления вертикальной стенки используют стволы из лиственницы. Сваи длиной от 2,5 до 3 м забиваются вплотную и металлическими оттяжками крепятся к бетонным тумбам, заделанным в береговом откосе в 2–3 м. Стенка приподнята над водой на 40–60 см, и за ней укладывается слой геотекстиля — для предотвращения попадания грунта, засыпаемого со стороны берега в пруд. Крепления надводной части берегов выполняются в основном выравниванием откосов с подсыпкой растительного грунта с торфом. При необходимости устраиваются подпорные стенки из габионов высотой от 1 до 2 м, что позволяет уменьшить длину откоса и материалы на его крепление.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Мероприятия по охране лесных ресурсов

Лесохозяйственным регламентом ГУ «Глядянское лесничество» предусмотрены следующие мероприятия и объемы по охране леса Звериноголовского мастерского участка ГУ «Глядянское лесничество» на период 2011-2018 гг.:

- Устройство минерализованных полос - общий объем 640 км, ежегодный объем 80 км;

- Уход за минерализованными полосами - общий объем 280 км, ежегодный объем 160 км;

- Устройство пожароустойчивых  опушек -  ежегодный объем 1 га;

- Создание противопожарных водозаборов 2 шт., в том числе их содержание;

- Проведение контролируемых выжиганий - общий объем 500 га, ежегодный объем 62 га;

- Организация 1 высотного пункта наблюдения;

- Организация ППИ - 2 шт.;

- Организация ПСПИ - 1 шт.;

- Противопожарная пропаганда - 30 тыс. руб.;

- Благоустройство территории – 30  тыс. руб.;

- Организация уголков защиты - 1 шт.;

- Предупредительные аншлаги - 56 шт.;

- Установка шлагбаумов - 30 шт.;

- Устройство мест отдыха -10 ед.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом ГУ «Глядянское лесничество» санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) планируются лесничествами и органами исполнительной власти в пределах переданных полномочий, к которым  относятся следующие виды мероприятий:

- выборочная санитарная рубка;

- сплошная санитарная рубка;

- уборка захламлённости;

- очистка лесов от захламления и загрязнения, в том числе радиационного;

- выкладка ловчих деревьев;

- профилактические мероприятия.

# 5. Комплексная оценка территории

- В соответствии со СНиП 23-01-99 территория сельсовета относится к I строительно-климатической зоне, подрайон I В. В целом сельсовет  имеет благоприятные климатические условия для строительства и не дифференцируется по данному критерию.

Исходя из приведённых выше характеристик, в пределах сельсовета выделяются следующие территории для застройки:

- территории благоприятные для застройки;

- условно благоприятные для застройки;

- неблагоприятные для застройки;

1. Неблагоприятными для застройки являются следующие территории:

- СЗЗ предприятий;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- прибрежная защитная полоса рек.

- затапливаемые весенними паводковыми водами 1% обеспеченности;

- территории с близким к поверхности до 2 м, особенно в весенние паводки, уровнем грунтовых вод, заболоченностью. Эти наиболее пониженные места рельефа - речная пойма;

- территории с уклоном более 20%. Их площадь незначительна;

- карьеры и их изрытости.

2. Условно благоприятные территории являются:

- подтопляемые  территории;

- территории с уклоном 10-20%.

Освоению подтапливаемых территорий должен предшествовать ряд мероприятий по инженерной подготовке.

3. Благоприятными территориями для строительства являются территории с уклонами до 10% и глубиной залегания грунтовых вод от 2м и более. Абсолютные отметки поверхности не требуют специальных мероприятий по инженерной подготовке.

Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений на территории размещения перспективной застройки будет служить суглинок песчанистый с прослойками песка и расчётным сопротивлением 2,0 кг\смг.

В связи с недостаточной изученностью грунтов и подземных вод на отдельных территориях, при последующих стадиях проектирования застройки и отдельных привязок зданий необходимо предусмотреть специальные инженерно-геологические и гидрогеологические изыскания.

# 6. Экономическая база. Функции хозяйственного комплекса

Базовым предприятием  по производству и переработке сельскохозяйственной продукции является ОАО «Звериноголовское хлебоприемное предприятие».

Ведущее место на потребительском рынке занимают Звериноголовское РАЙПО (торговля, общественное питание, производство, заготовка продуктов питания и бытовое обслуживание населения), ООО «Березка» (торговля),  ООО «Торговая компания ДТК» (торговля).

ГУП «Звериноголовский лесхоз» - предприятие, работающее в сфере воспроизводства, охраны лесов, переработки древесины, производства пиломатериала, столярных изделий.

На территории поселения имеется действующее предприятие – Звериноголовский производственный участок ОАО «Глядянский лесхоз».

Перечень промышленных предприятий по видам экономической деятельности по состоянию на 01.01.2011г.

Таблица 6.1.

| № п/п | Наименование промышленных предприятий | Адрес или местоположение | Чис-ность раб-щих, чел. | Основной вид деятельности | Основная продукция |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звериноголовское РАЙПО | с.Звериноголовское ул.К.Маркса, 11 | 94 | торговля общепит выпечка хлеба кондитерских изделий | х/булочные изделия кондитерские изделия |
| 2 | ОАО «КурганЭнерго» Западные электрические сети Звериноголовский РЭС | с.Звериноголовское, ул. Энергетиков, 9 | 40 | поставка электроэнергии |  |
| 3 | ГУ Звериногол овский лесхоз | с.Звериноголовское, ул. Рабочая, 91 | 3 | деревообработка | производство пиломатериала, столярных изделий |
| 4 | ООО «Радуга» | с.Звериноголовское, ул.Чкалова, 28 | 16 | пошив одежды | Швейные изделия |

Источник: исходные данные администрации

В Звериноголовском  сельсовете осуществляют деятельность   сельскохозяйственные организации различных форм собственности.

Основное направление сельскохозяйственного производства - растениеводство.

Звериноголовский сельсовет расположен в южной зоне Курганской области. Природно-климатические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства.

Таблица 6.2.

Производственное направление хозяйств

| № п/п | Наименование хозяйств | Местонахождение | Численность работающих, чел. | Объем производства 2010 г. (т. руб.) | Производственное направление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Нива» | с.Звериноголовское | 17 | 2670 | Растениеводство, животноводство |
| 2 | ООО «Колос» | с.Звериноголовское | 1 | 400 | Растениеводство |
| 3 | КФХ Александров С. | с.Звериноголовское | 1 |  | Растениеводство |
| 4 | КФХ Уржумцев А.Л. | д.Украинец | 1 | 4200 | Растениеводство, животноводство |
| 5 | КФХ Виноградов К.Н. | с.Звериноголовское | 1 | 300 | Растениеводство |
| 6 | КФХ Шалгенбаев К.С. | с.Звериноголовское | 10 | 8700 | Растениеводство |
| 7 | КФХ Горбачев Ю.В. | с.Звериноголовское | 1 |  | Растениеводство |
| 8 | КФХ Кузнецов | с.Звериноголовское | 1 | 500 | Растениеводство |
| 9 | КФХ Кривич В.Г. | с.Звериноголовское | 1 | 3100 | Растениеводство |
| 10 | КФХ Светличный | с.Звериноголовское | 1 | 200 | Растениеводство, животноводство |

Источник: исходные данные администрации

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 6,4 тыс. га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 6,4 тыс.га, из них пашни – 5,4 тыс.га. Большая часть этих земель возделывается крупными хозяйствами поселения, которые представлены в следующей таблице.

Экспликация земель сельскохозяйственного назначения по хозяйствам Звериноголовского сельсовета

Таблица 6.3.

| № | Наименование хозяйств | Общая площадь | Пашня | Многол. Нас. | Сено-косы | Паст-бища | Итог с/х угодий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СПК «Нива» | 680 | 680 |  |  |  | 680 |
| 2 | ООО «Колос» | 200 | 200 |  |  |  | 200 |
| 3 | КФХ Александров С. | 70 | 70 |  |  |  | 70 |
| 4 | КФХ Уржумцев А.Л. | 1140 | 1140 |  |  |  | 1140 |
| 5 | КФХ Виноградов К.Н. | 250 | 250 |  |  |  | 250 |
| 6 | КФХ Шалгенбаев К.С. | 2390 | 2390 |  |  |  | 2390 |
| 7 | КФХ Горбачев Ю.В. |  |  |  |  |  |  |
| 8 | КФХ Кузнецов | 220 | 220 |  |  |  | 220 |
| 9 | КФХ Кривич В.Г. | 1450 | 1450 |  |  |  | 1450 |
| 10 | КФХ Светличный |  |  |  |  |  |  |

В с. Звериноголовское 2 хозяйства имеют склады для хранения сельскохозяйственной продукции площадью 11,7 тыс. м2 и единовременным хранением сельскохозяйственной продукции 36 тонн. Общая численность работающих на складах составляет 20 человек.

Предоставление услуг по ремонту и обслуживанию дорог (ОАО «Звериноголовское ДРСП»), услуг по грузо-пассажироперевозкам (Звериноголовское МУАТП), услуг по тепло-, водоснабжению (МУП «Тепловик», МУП «Искра», МУП «Огонек», Звериноголовское УМРСП).

ОАО «Звериноголовское ДРСП» работает с 1993 года, общая численность работающих составляет 35 человек, на перспективу увеличение не планируется. Годовой грузооборот предприятия составляет 500 т. Автопарк  предприятия состоит из 3 легковых и 7 грузовых автомобилей.

Мероприятия

Развитие промышленности сельсовета основывается в первую очередь на расширении и модернизации существующих предприятий.

При реконструкции производственных зон следует предусматривать:

- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных объектов;

- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

- ликвидацию мелких и устаревших объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние промышленные объекты и окружающую среду;

- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- оказание содействия по созданию  малого предприятия  (производство строительных материалов из местных ресурсов - кирпич);

- оказание  содействия в организации частного предприятия «Звериноголовский  сельскохозяйственный  рынок» в с.Звериноголовское.

Для размещения промышленных производств  на территории Звериноголовского сельсовета  выделено 2 площадки. Информация о данных площадках.

Размещение площадки «Организация рынка в с.Звериноголовское» по адресу: с.Звериноголовское, ул. 25 революционеров, 35

1.Площадь: 0,64 га

2.Расстояние до ж/д станции Курган: 130 км.

3.Расположен на автомагистрали Курган – Сосновая роща, Курган-Кустанай – 1 км.

Информация об инвестиционной площадке с.Звериноголовское Звериноголовского района

- Тип площадки:

-Реконструкция здания кондитерского цеха бывшего пищекомбината площадью 1300 м2 под крытый рынок. Земельный участок площадью 6400 м2. Возможно использование объекта для других целей.

- Характеристика территории:

- возможно расширение земельного участка и использование расположенных рядом зданий;

- рельеф ровный;

- грунт песчаный;

- уровень грунтовых вод – 1,5-4,5м;

- глубина промерзания – 2 м;

- паводковыми водами не затопляется.

- Инфраструктура:

- Водоснабжение: действующая скважина на площадке мощностью 1500 куб.м/год, есть возможность увеличения.

- Электроэнергия: ВЛ-4 на площадке мощностью 100 Квт, есть возможность увеличения.

- Здания и сооружения:

- Кондитерский цех: площадь1300кв.м;

- Здание мельницы: 200 кв.м.

Размещение площадки месторождения кирпичных глин – Звериноголовское - 2.

- Площадь: 3,7 га.

- Расстояние: удаленность от автомагистрали Курган-Кустанай 1,5 км.

- Удаленность от железнодорожной станции Курган – 130 км.

- Удаленность от аэропорта – 130 км.

- Расстояние до ближайших жилых домов – 1,5 км

Информация об инвестиционной площадке

- Расположение:

-1,5 км на восток от с.Звериноголовское;

-расположен на территории СПК «Нива».

- Вид полезного ископаемого – глина. Запасы глин апробированы в качестве сырья для производства полнотелого строительного  кирпича. Горнотехнические и гидрологические условия благоприятны для открытой отработки месторождения.

- Запасы месторождения по категориям А+В – 103 тыс. м3, в том числе по категориям А – 29 тыс. м3, В – 74 тыс. м3.

Агропромышленный комплекс:

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Увеличение площади обрабатываемой пашни;

- Повысить плодородие земель  путем внесения органических удобрений, минеральных удобрений;

- Производство районированных семян на базе ОАО «Звериноголовское ХПП»;

- Ввести в севооборот бобовые культуры, заготовить на 1 условную голову скота не менее  25 ц.к.ед. (без концентратов);

- Увеличить поголовье свиней в сельхозпредприятиях района до 200 голов,  довести среднесуточный привес свиней до 320 г.

Прогнозируется дальнейшее снижение  численности занятых в сельском хозяйстве, которое должно компенсироваться ростом производительности труда в этой сфере деятельности.

Развитие этого сектора  экономики будет ориентировано на внедрение в производство и переработку современной сельскохозяйственной техники и оборудования, новых технологий,  позволяющих повысить  производительность труда, рентабельность производства и сохранять занятые позиции на региональном рынке сельхозпродукции.  Такой путь развития будет обеспечен, прежде всего, благодаря дальнейшему процессу вхождения собственных инвесторов в сельхозпроизводство.

На основании Концепции стратегии социально-экономического развития Звериноголовского района до 2020 года основными целями развития агропромышленного комплекса Звериноголовского района на долгосрочный период являются:

- обеспечение потребностей населения Звериноголовского района качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счёт собственного производства и внесение достойного вклада в обеспечение продовольственной безопасности Курганской области;

-эффективное использование и воспроизводство земельных и сырьевых ресурсов:

- повышение конкурентоспособности агропромышленного производства;

-устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни  сельского населения.

Исходя из имеющихся природных, производственных, трудовых, финансовых ресурсов, долгосрочных прогнозов, приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Звериноголовского района должны быть:

Первое - повышение эффективности использования земельных ресурсов, воспроизводство природно-экологического потенциала. Увеличение площади обрабатываемой пашни к 2020 году до 56 тыс. га. Валовой сбор зерна может достичь не менее 70 тыс. тонн зерна. В структуре зерновых возрастёт удельный вес бобовых и крупяных культур.

- Ускоренными темпами планируется развивать производство технических культур.

- Производство картофеля стабилизируется на уровне 4,5 тыс. тонн, овощей – 3,5 тыс. тонн.

- Производители растениеводческой продукции в первую очередь будут развивать интенсивные, ресурсосберегающие технологии. К 2020 году до 40 процентов посевных площадей зерновых культур будет занято высокоурожайными сортами.

- Техническая и технологическая модернизация позволит вывести растениеводство на новый качественный уровень, значительно увеличится урожайность основных культур, в том числе сбор зерновых и зернобобовых культур в размере 20 ц с 1 гектара станет нормой в Звериноголовском районе.

Второе направление - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства. К 2020 году на душу населения производство мяса возрастёт до 75 кг, молока - 610 кг, яиц - 330 штук. Потребление животноводческой продукции будет полностью удовлетворяться за счёт собственного производства.

- Будет ускоренно развиваться крупнотоварное молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство, мясное овцеводство и скотоводство.

- В животноводческих хозяйствах особое внимание планируется уделить технологическому перевооружению, динамичному повышению продуктивности скота и птицы. Надои молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году достигнут 4500 кг. Будет успешно функционировать система племенного животноводства.

- Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства предусматривается осуществлять за счёт технической и технологической модернизации отрасли, развития земельной ипотеки и страхования, обеспечения квалифицированными кадрами, повышения финансовой устойчивости товаропроизводителей, развития рыночной инфраструктуры, интеграционных процессов в агропромышленном комплексе.

Третье направление - устойчивое развитие сельских территорий, за счёт развития социально-инженерной инфраструктуры села, улучшения жилищных условий сельского населения, обеспечения его занятости, в том числе путём развития альтернативной деятельности, повышения престижности и доходности сельскохозяйственного труда, обеспечения доступа сельских жителей к земельным финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам.

-в сфере создания общих условий функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия: по поддержке почвенного плодородия, развитию системы информационно- консультационного обеспечения АПК, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Целями осуществления мероприятий:

1. По поддержанию почвенного плодородия - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объёмов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и  повышения плодородия почв.

2. По развитию системы государственного и консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства района - расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки, квалификации руководителей и специалистов сельского хозяйства.

- в сфере развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства задачей является выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путём поддержки тех производств, продукция которых наиболее востребована, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере развиваться. К таким производствам относятся производства с длительным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре.

повышение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения, создание условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, повышение эффективности государственной поддержки, достижение максимальной отдачи от мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, дальнейшее финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве, легализация заработной платы в АПК, расширение масштабов страхования урожая сельскохозяйственных культур, рост инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения средств финансово-промышленных структур, укрепление сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами; дальнейшее привлечение субсидированных кредитов на развитие сельскохозяйственного производства ЛПХ и КФХ, организация закупок излишек сельхозпродукции, производимой населением.

увеличение темпов роста производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня использования производственных мощностей, модернизация и техническое перевооружение организаций, постоянный мониторинг продовольственного рынка, продвижение продукции АПК на рынки других регионов.

Схемой территориального планирования Курганской области к 2020 году  предусмотрено строительство животноводческого комплекса в с.Звериноголовское.

Малый бизнес

В целях координации деятельности малого и среднего бизнеса создан Координационный Совет по поддержке малого и среднего бизнеса, разработана и утверждена целевая Программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2012-2014 годы», в которой предусмотрено финансирование грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере 1200 тыс.рублей ежегодно (5Х95), в том числе 5% - местный бюджет, 95% - областной бюджет.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года определены 4 приоритетных направления развития малого и среднего предпринимательства.

Направление 1 "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства".

Направление 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".

Направление 3 "Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности".

Направление 4 "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность".

Инвестиции:

Проектируемые объекты капитального строительства федерального и регионального значения на территории Звериноголовского района Курганской области:

- Комплексы зданий и сооружений линейного отделения Пограничной службы ФСБ России в селе Звериноголовское по федеральной программе обустройства государственной границы;

- Мобильный таможенный инспекционно-досмотровый комплекс в д. Украинец Звериноголовского района.

Дальнейшее развитие производственного комплекса рекомендуется ориентировать на развитие перерабатывающей отрасли производства.

Проектные предложения:

- строительство цеха по переработке мяса;

- строительство забойного цеха;

- строительство цеха по переработке молока.

# 7. Демографическая ситуация и занятость населения

Численность постоянно проживающего  населения Звериноголовского сельсовета  по состоянию на 01.01.2011 года составляет  5,4 тыс. человек, что на 0,5% меньше предыдущего года.

Распределение численности населения Звериноголовского сельсовета по населенным пунктам по годам

Таблица 7.1.

| № п/п | Тип населенного пункта | Наименование поселений, населенных пунктов | Годы (состояние на 1 января) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1 | село | Звериноголовское | 5157 | 5195 | 5275 | 5003 | 4971 |
| 2 | деревня | Украинец | 427 | 427 | 454 | 425 | 430 |
|  | Всего: |  | 5584 | 5622 | 5729 | 5428 | 5401 |

Примечание: исходные данные администрации

По состоянию на 01.01.2011 года по  сравнению с предыдущим годом увеличилось население в д.Украинец на 5 человек или 1,2%, в с.Звериноголовское произошло  снижение на 32 человека или 0,6%.

Как видно из приведенных данных,  общая численность населения в 2011 году снизилась по сравнению с 2007 годом на 3,3%. В течение данного периода времени численность незначительно  ежегодно колебалась, то в сторону увеличения, то в сторону уменьшения.

Численность по населенным пунктам

Рисунок 7.1.

Возрастная структура населения Звериноголовского сельсовета (по состоянию на 1.01.2011)

Таблица 7.2.

| Наименование населенного пункта | Всего, чел. | Младше трудоспособного возраста, чел. |  | Трудоспособного возраста, чел. | Старше трудоспособного возраста, чел. | Количество домохозяйств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-6 | 7-17 |  |  |  |
| с.Звериноголовское | 4971 | 456 | 483 | 3044 | 988 | 1839 |
| д.Украинец | 430 | 33 | 24 | 279 | 94 | 97 |
| Всего: | 5401 | 489 | 507 | 3323 | 1082 | 1936 |

Примечание: исходные данные администрации

Возрастная структура населения характеризуется высоким  удельным весом детей (18,5%), из них дошкольного возраста 9,1%. Доля трудоспособного населения достаточно высокая и  составляет 61,5%,  которая способна  обеспечить развитие всех перспективных отраслей экономики, лиц пенсионного возраста (20,0%).

Трудовая структура населения

Таблица 7.3.

|  | Показатели | Ед.измерения | Исходный год |
| --- | --- | --- | --- |
| а) | -экономически активное население* Из них: -занятые в экономике, в т.ч.: -материальном производстве -в непроизводственной сфере -безработные (официально зарегистрированные) | чел. чел. чел. чел. чел. | 3323 3120 1736 1384 203 |
| б) | -трудовые ресурсы не занятые в экономике** | чел. | 978 |

*Экономически активное население – часть населения, включая всех занятых и безработных

**Незанятые в экономике – занимающиеся ведением домашнего и личного подсобного хозяйства и лица старше 16 лет, обучающиеся с отрывом от производства.

Занятость населения

Таблица 7.4.

|  |  | Ед. изм. | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | в Центр занятости населения района обратилось в поисках работы или за консультацией | чел. | 587 | 409 |
| 2 | Из них поставлено на учет, как ищущих работу | чел. | 587 | 409 |
| 3 | В течение года признаны безработными | чел. | 469 | 327 |
| 4 | За год трудоустроено, в том числе | чел. | 497 | 480 |
| 5 | несовершеннолетних граждан желающих работать в свободное от учебы время | чел. | 242 | 230 |
| 6 | незанятых трудовой деятельностью граждан | чел. | 255 | 250 |
| 7 | Уровень безработицы от экономически активного населения составил | % | (на 01.01.2010) 8,6 | (на 01.01.2011) 6,1 |

Примечание: исходные данные администрации

Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения по состоянию на 01.01.2011 года составил 6,1%, что ниже аналогичного периода предыдущего года на 2,5 процентных пункта.

Структура занятости   населения по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 7.5.

| № п/п | Сферы деятельности | Количество занятых человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность и строительство | 225 |
| 2 | Сельское хозяйство | 53 |
| 3 | Лесное хозяйство | 25 |
| 4 | Транспорт и связь | 66 |
| 5 | Торговля и общественное питание | 143 |
| 6 | Здравоохранение, образование, физкультура | 242 |
| 7 | культура и искусство | 81 |
| 8 | Прочие сферы деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) | 2127 |
| 9 | Малый бизнес | 158 |
|  | ИТОГО: | 3120 |

Примечание: исходные данные администрации

Самый высокий процент занятости по видам экономической деятельности Звериноголовского сельсовета составляет сферах деятельности (ЖКХ, кредитования, муниципальное управление) – 2127 человек или 68,2%, здравоохранении, образовании, физкультуре – 242 человека или 7,8%,  в промышленности и строительстве – 225 человек (7,2%), в остальных отраслях составляет до 5 %.

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Решению поставленных задач будет способствовать развитие социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг, сокращение доли бедного населения, формирование условий для динамичного развития среднего класса.

Приоритетные направления:

Для стабилизации и улучшения демографической ситуации необходимо продолжить:

- реализацию Плана мероприятий на 2008-2010 годы по выполнению целевой программы демографического развития до 2025 года;

- активизация работы районной межведомственной комиссии по вопросам демографии.

Выполнение районных программ:

- « Национальный проект «Здоровье» в Звериноголовском районе»;

- «Национальный проект «Образование» в Звериноголовском районе»;

- «Развитие системы образования в Звериноголовском районе».

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения на 1 очередь прогнозируется на уровне  5,4  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 5,4 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

# 8. Жилищный фонд

По состоянию на 1 января 2011 г. жилищный фонд Звериноголовского сельсовета составил  8 тыс.м2, средняя жилищная обеспеченность составляет 15 кв.м общ.пл./чел.

.

Характеристика жилищного фонда

Таблица  8.1.

| № п/п | Показатель | на 01.01. 09 | на 01.01.10 | на 01.01.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда, всего – тыс.кв.м | 75,3 | 80,8 | 81,3 |
|  | в т.ч. |  |  |  |
|  | -государственный | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | -муниципальный | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
|  | -частный | 70,2 | 75,7 | 76,2 |
|  | другой |  |  |  |
|  | Городской ЖФ |  |  |  |
|  | Сельский ЖФ | 75,3 | 80,8 | 81,3 |
| 2. | Ветхий фонд: -количество домов | 150 | 185 | 185 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 0,83 | 4,1 | 4,1 |
| 3. | Аварийный фонд: -количество домов | 2 | 2 | 2 |
|  | -общая площадь - тыс.кв.м | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 4. | Средняя обеспеченность (кв.м общ. пл./чел) в целом по муниципальному образованию | 13,1 | 14,9 | 15 |
| 5. | Состоят в общем списке на получение жилья |  |  |  |
|  | -человек | 2 | 2 | 13 |
| 6 | Количество учреждений жилищно-коммунального хозяйства | 1 | 1 | 1 |

Примечание: исходные данные администрации

Жилищный фонд Звериноголовского сельсовета  состоит из 11 многоквартирных домов общей площадью 3,7 тыс. м2, а также 1925 индивидуальных жилых домов  общей площадью 77,6 тыс. м2.

Ветхий муниципальный жилищный фонд на территории рассматриваемого мельсовета составляет 185 домов площадью 4,1 тыс.кв.м, что составляет 5,0%.

Аварийный жилищный фонд составляет 2 дома площадью 0,2 тыс.кв.м или 0,2%.

Ввод в эксплуатацию жилой площади

Таблица 8.2.

|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего площадь квартир, кв. м общей площади | - | - | - | - | - |
| Квартир (кол-во) | - | - | - | - | - |
| Индивидуальное строительство, кв. м общей площади | 814 | 2196 | 1083 | 5473 | 536 |
| Домов (кол-во) |  |  |  |  |  |

Примечание: исходные данные администрации

За период с 2006 по 2010 годы  осуществлялось только индивидуальное жилищное строительство.

Распределение жилищного фонда по этажности

Таблица 8.3.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Многоквартирные дома, всего (кв. м.) | в том числе (кв. м) |  |  |  | Индивидуальный, кв. м | Всего жилищный фонд, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 этажный | 2-3 этажный | 4-5 этажный | более 5 этажей |  |  |
| 1 | с.Звериноголовское | 19037 | 13838 | 598,3 | - | - | 76272 | 81350 |

Примечание: исходные данные администрации

Большую часть жилищного фонда занимает с.Звериноголовское индивидуальный жилищный фонд и составляет 93,8%,  многоквартирный жилищный фонд составляет 6,2%.

Благоустройство жилищного фонда Звериноголовского сельсовета  за 2010 год

Таблица 8.4.

| Показатель | Количество кв. м общей площади | В % от общей площади |
| --- | --- | --- |
| Водопровод | 61496 | 75,6 |
| Канализация | 12408 | 15,3 |
| Централизованное отопление | 8265 | 10,2 |
| Газ | - | - |
| Электроснабжение | 81350 | 100 |

Источник: исходные данные администрации

Жилищный фонд сельсовета имеет невысокий уровень инженерного оборудования.

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 8.5.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 5,4 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 18 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 97,2 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2011г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 81,3 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 4,3 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 77 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 20,2 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 19,2 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | 1 |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 5,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади сельсовета составит 97,2 тыс.кв. м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока  77 тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка и малоэтажная застройка.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Строительство 24-х квартирного .жилого дома социального найма в с.Звериноголовское;

- Ввод  индивидуального жилья.

Администрацией Звериноголовского района принята «Программа комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу», которая включает в себя в области жилищного строительства, следующие основные задачи:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий для более широких групп населения;

- внедрение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди.

Приоритетные направления:

- расширение строительства жилых домов и ускорение сроков домостроения;

- создание цивилизованного рынка жилья и иной недвижимости в жилищной сфере с привлечением частного капитала;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

# 9. Социальная инфраструктура

Степень удовлетворения потребностей населения в учреждениях сферы обслуживания определяется сопоставлением фактической ёмкости этих учреждений с нормативными показателями.

Сложившаяся в Звериноголовском сельсовете   сеть учреждений культурно-бытового обслуживания по отдельным объектам не удовлетворяет современным потребностям населения.

Особенно ощущается недостаток в учреждениях коммунально-бытового обслуживания, спортивных объектах, отсутствуют гостиница.

В таблице приведена современная обеспеченность населения основными видами обслуживания в сопоставлении с действующими нормативами.

Современная обеспеченность основными учреждениями культурно-бытового обслуживания

Таблица 9.1.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица изме рения | Существующая ем кость всего | На 1 тыс.жителей | Норма СНиП на 1000 жителей* | Уровень обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Детские дошкольные учреждения | мест | 220 | 40,7 | исходя из охвата детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | - |
| 2. | Общеобразовательные школы | мест | 710 | 131,5 | исходя из обеспеченности основным общим образованием 100% |  |
| 3. | Внешкольные учреждения | мест | 250 | 46,2 | 40% от общего числа школьников |  |
| 4. | Больница | коек | 55 | 10,2 | С учетом системы расселения |  |
| 5. | Поликлиника | пос/см | 300 | 55,6 | С учетом системы расселения |  |
| 6. | Дом культуры и клубы | мест | 200 | 37 | 80 | 46,3 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед.хран. | 41,8 | 7,7 | 5 | 154,8 |
| 8 | Магазины смешанной торговли | кв.м торговой площади | 2331 | 431,7 | 300 | 143,9 |
| 9 | Предприятия общественного питания | пос. мест | 70 | 13 | 40 | 32,5 |
|  | Гостиница | мест | - | - | 6 | - |
|  | Отделение связи | объект | 2 |  | 1 |  |
|  | Отделение, филиал банка | объект | 1 |  | 1 |  |
| 10 | Предприятия бытового обслуживания населения | раб.мест | 21 | 3,9 | 4 | 97,5 |
| 11 | Спортивные залы общего пользования | кв.м | 552 | 102,2 | 60-80 | 127,8 |
|  | Плоскостные сооружения | кв.м | 7437 | 1377 | 7000 | 20 |
|  | Бассейн | м2 зеркала воды | - |  | 20-25 | - |
| 12 | Банно-оздоровительный комплекс | мест | - |  | 7 | - |
|  | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль |  |  | 0,4-0,2 |  |

*Региональные нормативы проектирования

По отдельным видам социально-культурной сферы современного состояния показатели представлены далее:

Образование

В настоящее время на территории Звериноголовского сельсовета функционирует 2 детских общеобразовательных учреждения. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 220 мест, фактическая посещаемость – 212 человек, общая площадь зданий – 2868 кв. м, площадь земельных участков  - 1,36 га.

Численность детей дошкольного возраста на территории поселения  составляет 489 человек, основная доля детей находится в с. Звериноголовское – 456 человек или 93,3%.

Характеристика детских дошкольных учреждений

Таблица 9.2.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Износ, % | Числ.раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Звериноголовское | МДОУ им.Крупской | мест | 110 | 110 | 70 | 32 | 1496 | 0,49 |
| 2 | с.Звериноголовское | МДОУ «Сказка» | мест | 110 | 102 | 75 | 28 | 1372 | 0,87 |

Источник: исходные данные администрации

В настоящее время на территории Звериноголовского сельсовета функционирует 2 общеобразовательных учреждения. Проектная мощность общеобразовательных учреждений по документам составляет 610 мест, фактическая посещаемость – 487 человек, площадь здания – 3791,3 кв. м, площадь земельных участков  - 2 га.

Характеристика общеобразовательных учреждений

Таблица 9.3.

| № п/п | Населенный пункт | Наименование учреждения | Единицы измерения | Мощность объекта (вместимость) по документам (лицензии) | Фактическая посещаемость | Износ, % | Числ. раб. | Общая площадь здания, кв.м. | Площадь земельного участка, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Звериноголовское | МОУ «Звериноголовская средняя общеобразовательная школа» | мест | 690 | 472 | 40 | 75 | 3591,3 | 1,8 |
| 2 | д.Украинец | МОУ «Украинская начальная общеобразовательная школа» | мест | 20 | 15 | 80 | 3 | 200 | 0,18 |

Источник: исходные данные администрации

Здравоохранение

На территории Звериноголовского сельсовета имеется районная больница и ФАП.

Характеристика  учреждений здравоохранения в Звериноголовском сельсовете

Таблица 9.4.

| Населенный пункт | Наименование учреждения | Тип учреждения | Ед. изм. (поликл. и ФАП -пос/смену, стационар- койко/мест) | Мощность объекта |  | Фактическая нагрузка, чел. | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по проекту с учетом резервов | по документам |  |  |
| Украинец | ФАП | ЛПУ | посещаемость | 20 | 20 | 17 | 100 |
| Звериноголовское | поликлиника | ЛПУ | посещаемость | 300 | 325 | 290 | 16,4 |
|  | стационар | ЛПУ | койко-место | 42 | 42 | 42 | 16,4 |
|  | детский стационар | ЛПУ | койко-место | 23 | 23 | 12 | 16,4 |

Источник: исходные данные администрации

Культура

На территории поселения имеется 2 клубных учреждения и 3 библиотеки.

Состояние культурных учреждений

Таблица 9.5.

| № п/п | Наименование учреждения (филиала) | Населенный пункт/адрес | Вместимость (ДК-мест, библиотеки-тыс.экз., музей-экспонаты) |  | Здание специальное или приспособленное | Состояние здания (процент износа) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по про екту | по факту |  |  |
| 1 | Звериноголовский кинотеатр | с.Зверино- головское ул.Чапаева,26 | 100 | 100 | специальное | 100 |
| 2 | Украинский Дом культуры | д.Украинец | 100 | 100 | специальное | 100 |
| 3 | Звериноголовская детская музыкальная школа | с.Звериноголовское ул. Ленина, 44 | 50 | 50 | специальное | 100 |
| 4 | Дом детского творчества | с.Звериноголовское ул.Кравченко, 45 | 200 | 200 | специальное | 100 |
| 5 | Библиотека взрослая | с.Звериноголовское ул.Ленина, 42 | 22,6 | 22,6 | специальное | 100 |
| 6 | Библиотека детская | с.Звериноголовское ул.Октябрьская, 26 | 14,4 | 14,4 | специальное | 100 |
| 7 | Библиотека д.Украинец | д.Украинец | 4,9 | 4,9 | специальное | 100 |

Источник: исходные данные администрации

Дополнительное образование детей осуществляется в 2 внешкольных учреждениях, в которых занимается 250 детей

Физкультура и спорт

На территории поселения имеется 2 спортивных зала, площадью 552 кв.м,   10 плоскостных сооружений, площадь которых 7437 кв.м.

Характеристика спортивных  сооружений

Таблица 9.6.

| № п/п | Наименование объекта | Месторасположение, адрес | По спортивным залам, плавательным бассейнам и др. спортсооружениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь залов, водного зеркала, катков или мест трибун | Здание специальное или приспособленное (для крытых сооружений) | Качественное состояние здания (для крытых сооружений), (% износа) | Площадь земельного участка, кв. м |
| 1 | Спортзал | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 288 | специальное | 20 | 288 |
| 2 | Поле для мини футбола | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 600 |  |  | 600 |
| 3 | Гимнастический городок | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 300 |  |  | 300 |
| 4 | Баскетбольная площадка | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 180 |  |  | 180 |
| 5 | Волейбольная площадка | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 108 |  |  | 108 |
| 6 | Футбольное поле | с.Звериноголовское, ул.Октябрьская | 5400 |  |  | 5400 |
| 7 | Волейбольная площадка | с.Звериноголовское, ул.Октябрьская | 108 |  |  | 108 |
| 8 | Баскетбольная площадка | с.Звериноголовское, ул.Октябрьская | 108 |  |  | 108 |
| 9 | Спортзал ДЮСШ | с.Звериноголовское, ул.Косарева | 264 | приспособленное | 50 | 264 |
| 10 | Площадка для подвижных игр | с.Звериноголовское, ул.Октябрьская | 300 |  |  | 300 |
| 11 | Площадка для подвижных игр | с.Звериноголовское, ул.Мира | 225 |  |  | 225 |
| 12 | Волейбольная площадка | с.Звериноголовское, ул.Мира | 108 |  |  | 108 |

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

На территории сельсовета в с.Звериноголовское функционирует 51 магазин розничной торговли, общей торговой площадью 2331 м2, предприятие общественного питания находится на 70 мест.

Характеристика предприятий торговли

по состоянию на 01.01.2011г.

Таблица 9.7.

| № п/п | Наименование | В чьем ведении находится | Адрес | Вместимость (торг. площадь – кв. м, обще пит–колич. мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Гастроном» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 22 | 122 |
| 2 | Магазин ТПС № 5 | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Красноармейская, 42 | 43,2 |
| 3 | Магазин ТПС № 6 | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Фрунзе, 26а | 34 |
| 4 | Магазин ТПС № 9 | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. 2 Пион-ий пер-ок, 5 | 54 |
| 5 | Магазин ТПС «Буревестник» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 57 | 75 |
| 6 | Магазин «Универмаг» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 47 | 406 |
| 7 | Магазин «Стройматериалы» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 36 | 80,4 |
| 8 | Магазин «Мясо Рыба» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 37а | 36 |
| 9 | Магазин «Подорожник» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров | 12 |
| 10 | Магазин «Кулинария» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Советская, 33 | 29 |
| 11 | Буфет «Поликлиника» | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 74 | 15,4 |
| 12 | Магазин «Буревестник» | ООО «Березка» | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 57 | 50 |
| 13 | Магазин «Березка» | ООО «Березка» | с. Звериноголовское, ул. Ленина, 39а | 148 |
| 14 | Магазин «На Горке» | ООО «Березка» | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 8 | 20 |
| 15 | Магазин «Запчастей» | ИП Ананин А.В. | с. Звериноголовское, ул. Ленина, 39а | 40 |
| 16 | Магазин «Хозтовары» | ООО «Автомобиль» | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 8 | 57 |
| 17 | Магазин Отдел «Радуга» | ИП Реутов С.А. | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 45 | 10 |
| 18 | Отдел в «Универмаге» | ИП Малушкина Н.В. | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 47 | 10 |
| 19 | Отдел «Бытовая техника в «Универмаге» | ИП Тельманова Н.М. | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 47 | 10 |
| 20 | Отдел «Ветеринарные товары в Универмаге» | ИП Симахина В.А. | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 47 | 8 |
| 21 | Магазин «Дизель» | ИП Хребков А.И. | с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров,27 | 20 |
| 22 | Киоск «Ритуал» | ИП Зинченко Б. | с. Звериноголовское, Площадь Свободы | 15 |
| 23 | Магазин «У Ольги» | ИП Худякова О.Г. | с. Звериноголовское, Площадь Свободы | 15 |
| 24 | Киоск «Свежая рыба» | Районное общество охотников и рыб-ов | с. Звериноголовское, Площадь Свободы | 15 |
| 25 | Магазин «Продукты» | ИП Рябченко Г.Ф. | с. Звериноголовское, ул. Комсомольская, 15 | 40 |
| 26 | Магазин «Запчасти» | ИП Рябченко Г.Ф. | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, | 15 |
| 27 | Магазин «Продукты» | ИП Рябченко Н.Ф. | с. Звериноголовское, ул. Южная, 20 | 30 |
| 28 | Магазин «Запчасти» | ИП Соколов В.А. | с. Звериноголовское, ул. Свободы, 5 | 40 |
| 29 | Магазин | Кетовский почтамт Звериноголовское отделение–филиал ФГУП«Почта России» | с. Звериноголовское, ул. Кравченко, 34 | 12 |
| 30 | Магазин «Лидия» | ИП Кузнецов А.П. | с. Звериноголовское, ул. Советская, 35 | 50 |
| 31 | Магазин «Продукты» | ИП Кожухарева А.Е. | с. Звериноголовское, ул. Советская, 31 | 30 |
| 32 | Отдел в Универмаге «Мебель» | ООО «Валента» | с. Звериноголовское, ул. Чапаева, 47 | 50 |
| 33 | Киоск «Таможенные товары» | ООО «Валента» | с. Звериноголовское, Площадь Свободы | 15 |
| 34 | Магазин «Продукты» | ООО «ТДК» | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 16 | 68 |
| 35 | Магазин «Тайга» | ИП Бойченко В.А. | с. Звериноголовское, ул.1-ый Пионер.переул, 4 | 35 |
| 36 | Магазин «Даная» | ИП Дроздова Е.В. | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 73 | 40 |
| 37 | Магазин «Посуда» | ИП Дроздова Е.В. | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 73 | 25 |
| 38 | Магазин «Зауралье» | СПСК «Вера» | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, 34 | 8 |
| 39 | Магазин «Круглосуточный» | ИП Федотов В.Я. | с. Звериноголовское, ул.25 Революционеров, 45 | 30 |
| 40 | Магазин «Продукты» | ИП Евдокимов С.Н. | с. Звериноголовское, Пограничный городок | 50 |
| 41 | Магазин «Купец» | ООО «Буревестник» | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 34 | 50 |
| 42 | Магазин «Продукты» | ИП Байсакалова Б.Ж. | с. Звериноголовское, ул. Совхозная, 3 | 15 |
| 43 | Магазин «Одежда» |  | с. Звериноголовское, ул. Профсоюзная, 22 | 15 |
| 44 | Киоск «Продукты- шашлычная» | ИП Айрапетян Е.П. | с. Звериноголовское, ул. Алексеева, | 15 |
| 45 | Магазин «Продукты» | ИП Маханькова О.П. | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса, | 213 |
| 46 | Магазин «Продукты» | ИП Герлянская Е.В. | п. Украинец, ул. Садовая, 32 | 30 |
| 47 | Магазин «Продукты» | ИП Герлянская Н.В. | п. Украинец, ул. Садовая, 26 | 30 |
| 48 | Магазин «Подсолнух» | ОАО НК «Роснефть» | с. Звериноголовское, дорога на Жаворонки | 20 |
| 49 | Магазин «Меркурий» | ИП Зимина Н.В. | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, | 10 |
| 50 | Магазин «Продукты» | ИП Черепанов С.А. | с. Звериноголовское, ул. Крупской, 15 | 20 |
| 51 | Магазин «Островок» | ИП Нуртазинов А.А. | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, | 50 |
| 52 | Столовая | Звериноголовское РАЙПО | с. Звериноголовское, ул. Советская, | 70 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика предприятий бытового обслуживания

(гостиницы, бани, прачечные, ателье по пошиву одежды, химчистки, парикмахерские и т.п.) по состоянию на 01.01.2011 года

Таблица 9.8.

| № п/п | Наименование объекта, в чьем ведении находится | Адрес | Вид деятельности | Здание специальное или приспособленное (материал стен) | Здание отдельно стоящее или встроенно-пристроенное в жилой дом | Состояние здания (хорошее, ветхое, аварийное) | Количество рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звериноголовское РАЙПО | с.Звериноголовское, ул.К.Маркса, 11 | пошив и ремонт одежды | Приспособленное кирпичное | Отдельно стоящее | хорошее | 3 |
| 2 | ГУ «КЦСОН» | с.Звериноголовское, ул.25Революционеров, 37 | пошив и ремонт одежды | Приспособленное кирпичное | Отдельно стоящее | хорошее | 3 |
| 3 | ООО «Радуга» | с.Звериноголовское, ул.Чкалова, 28 | парикмахерская | Приспособленное кирпичное | Отдельно стоящее | хорошее | 2 |
| 4 | ИП Кочеулова С. | с.Звериноголовское, ул.Пролетарская | парикмахерская | Специальное | Отдельно стоящее | хорошее | 2 |
| 5 | ИП Зинченко Б. | с.Звериноголовское, Площадь Свободы | ритуальные услуги | Приспособленное (вагончик) | Отдельно стоящее | хорошее | 2 |
| 6 | ИП Кияткина Е. | с.Звериноголовское, ул.Мира | парикмахерская | Приспособленное кирпичное | Расположено в жилом доме | хорошее | 1 |
| 7 | ИП Реутов С.А. | с.Звериноголовское, ул.Чапаева, 45 | фотоуслуги | Приспособленное кирпичное | Отдельно стоящее | хорошее | 1 |
| 8 | Звериноголовское РАЙПО | с.Звериноголовское | парикмахерская |  |  |  | 1 |
| 9 | ИП Рябченко | с.Звериноголовское | парикмахерская, ремонт обуви |  |  |  | 3 |
| 10 | Звериноголовское РАЙПО | с.Звериноголовское | ритуальные услуги |  |  |  | 2 |
| 11 | ИП Павленко | с.Звериноголовское | Ремонт холодильников |  |  |  | 1 |

Источник: исходные данные администрации

На территории сельсовета в с.Звериноголовское имеется  дополнительный офис 1683/073 Куртамышского отделения №1683 ОАО Сбербанка России.

Характеристика  учреждений услуг связи

Таблица 9.9

| № п/п | Населенный пункт, адрес | Наименование учреждения | Виды услуг: доставка почты, корреспонденции, междуна родная телефонная станция |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Звериноголовское, ул. Кравченко, 34 | УФПС Курганской области, филиал ФГУП (Почта России) Кетовский почтамт Звериноголовский УПС | Доставка почты, корреспонденции |
| 2 | с. Звериноголовское, ул. Кравченко, 34 | ОАО «Ростелеком» | Услуги телефонной связи |

Источник: исходные данные администрации

В с.Звериноголовское отсутствует сельскохозяйственный рынок, в результате чего возникает проблема в реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных хозяйствах.

Мероприятия

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 9.10.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 320 | 220 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 510 | 710 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | по заданию на проектирование | 55 | 55 | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | по заданию на проектирование | 300 | 300 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 440 | 200 | 220 |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 27,5 | 41,8 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 440 | 552 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,8 | 0,7 | 2,9 |
|  | Бассейн | м2 зерка ла воды | 20-25 | 140 | - | 140 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 1650 | 2331 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 220 | 70 | 150 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 2 | - |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 22 | 21 | 1 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 | 35 | - | 35 |
|  | Гостиница | мест | 6 | 30 | - | 30 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

В целях улучшения системы образования администрацией Звериноголовского района разработана целевая программа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Звериноголовском районе на 2011-2015 годы».

Целью Программы является создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Звериноголовского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, повышение воспитывающего потенциала, социализации и самореализации молодежи.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1.Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих равные стартовые возможности детей дошкольного возраста;

2.Совершенствование работы сельских школ, направленной на создание современных условий для обучения и воспитания детей, успешную социализацию лиц с ограниченными возможностями;

3.Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребности развивающегося общества;

4.Укрепления материальной базы образовательных учреждений, создание условий для безопасного пребывания в них детей;

5.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

6.Повышение воспитательного потенциала системы образования;

7.Вовлечение всех слоев молодежи в активную общественно-значимую деятельность;

8.Совершенствование условий для профессионального и личностного роста кадрового  потенциала муниципальной системы образования;

9.Совершенствование экономических механизмов.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено проведение капитального ремонта образовательных учреждений:

- Звериноголовская СОШ, дошкольных образовательных учреждений им. Крупской,   «Сказка», МОУ ДОД «ДДТ».

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года в области образования предусмотрены следующие мероприятия:

- открытие на базе детских образовательных учреждений им.Крупской и «Сказка» группы кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста;

-открытие 1 группы кратковременного пребывания на базе МОУ ДОД «ДДТ»;

- ремонт общеобразовательных учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений;

-обеспечение санитарно-гигиенических условий  образовательных учреждений.

СТП Звериноголовского района предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения в с.Звериноголовское на 100 мест.

Здравоохранение

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы 
социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрен текущий ремонт Звериноголовской ЦРБ: стационара, поликлиники, котельной.

Культура

В соответствии с нормативами по объектам учреждений культуры и искусства дефицит составляет 220 мест.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года в области культуры предусмотрены следующие основные задачи:

-сохранение историко-культурного наследия Звериноголовского района;

-сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие самодеятельного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности;

-развитие системы музыкального образования детей;

-модернизация библиотечного дела; сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда;

-возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и ремесел, национальных культур и этнических групп, проживающих в районе;

-сохранение и развитие системы образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований.

Предусмотрено строительство здания районного Центра Досуга в с.Звериноголовское, капительный ремонт сельских учреждений культуры.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Строительство культурно-оздоровительного центра на 300 мест с котельной в с.Звериноголовское.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство плоскостных сооружений в с.Звериноголовское и д.Украинец, бассейна  - в с.Звериноголовское.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года предусмотрены следующие задачи:

- Восстановление, реконструкция и строительство спортсооружений.

- Приобретение спортинвентаря и оборудования.

- Усиление кадрового потенциала.

- Создание условий для эффективной деятельности населения в сфере физической культуры и спорта.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

В с.Звериноголовское предлагается строительство предприятия общественного питания, банно-оздоровительного комплекса и гостиницы, в д.Украинец – предприятия общественного питания

Предусмотрено строительство сельскохозяйственного рынка.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

# 10. Существующая планировочная структура поселения

Территория Звериноголовского сельсовета расположена в южной части Звериноголовского района и слегка вытянута с юго-запада на северо-восток вдоль государственной границы Российской Федерации. На территории сельсовета находятся два населенных пункта: село Звериноголовское (административный центр района и сельсовета) и деревня Украинец. Через все поселение с юго-запада на северо-восток протекает река Тобол, а параллельно ей проходит региональная дорога Курган-Кустанай, связывающая Курган и другие регионы с Казахстаном, а также областной центр Курган с райцентром – селом Звериноголовское.

Село Звериноголовское имеет преимущественно регулярную планировку, слегка вытянутую с юга на север. Центр села сформирован площадью на пересечении улиц Октябрьской и Карла Маркса, на которой находится ряд объектов районного и поселкового значения, в том числе административные и офисные  здания, магазины, церковь; в центре площади находятся мемориальные памятники.

С запада и северо-запада село ограничено в развитии рекой Тобол, с востока – автодорогой Курган-Кустанай.

Основная часть села застроена одноэтажными усадебными жилыми домами с вкраплениями 1-2-х этажных жилых и общественных зданий. В восточной части села имеется военный жилой городок, состоящий из 3-х этажных жилых домов. Имеются свободные территории.

В северной и юго-западной частях села имеются производственные зоны, которые имеют территориальные резервы для развития.

Расширение границ населенного пункта нецелесообразно, так как в его существующих границах достаточно территории для жилищной и производственной застройки.

Деревня Украинец сформировалась вдоль дороги Курган-Кустанай между двух озер Никольское и Хохлы, что послужило причиной формирования слегка изогнутой вытянутой с юга на северо-восток планировки деревни. Жилая застройка формируется по обеим сторонам вышеуказанной дороги, а также вдоль параллельной ей улице и перпендикулярной. Общественный центр не выражен.

Жилой фонд 1-этажный одноквартирный.

Деревня территориально ограничена в развитии на востоке озером Никольским, на западе озером Хохлы, на северо-западе промышленной зоной, инженерными коммуникациями и лесным массивом. В целом территория ограничена близостью Государственной границы РФ.

## 10.1. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов Звериноголовского сельсовета,  являются:

По селу Звериноголовское:

- Ограничение территориального развития села в западном и северо-западном направлениях рекой Тобол, а в восточном – автодорогой Курган-Кустанай;

- Наличие в южной, юго-восточной и северной частях села на обособленной от жилой застройки территории производственных зон;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в юго-западной части села.

По деревне Украинец:

- Ограничение территориального развития села в западном и восточном направлениях озерами, а в восточном – автодорогой Курган-Кустанай;

- Наличие в северной и северо-западной частях деревни на обособленной от жилой застройки территории производственных зон;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в южной части деревни.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов населенных пунктов.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в восточной части села Звериноголовское и в южной деревни Украинец на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра села с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в поселении на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в восточной части села Звериноголовское и в южной деревни Украинец на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

- При развитии сельсовета необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в селе; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

## 10.2. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в западной и юго-западной части  села Звериноголовское и в северо-западной части деревни Украинец. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана. Кроме того, имеющиеся коммунальные зоны в северной части села Звериноголовского генпланом планируется оставить на прежнем месте при соблюдении действующих нормативов, регулирующих размещение этих объектов.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в восточной части села Звериноголовского и в южной – деревни Украинец.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание. Объекты здравоохранения образуют обособленную общественно-деловую зону.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Тобол, озера, а также лесные массивы, один - на левом берегу Тобола, другой к западу от деревни Украинец. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство прибрежной зоны реки Тобол. Также проектом предусматривается озеленение внутренних водоемов (озер, протоков).

# 11. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Звериноголовский сельсовет    имеет  разветвленную улично-дорожную  сеть автомобильных дорог с  невысоким уровнем благоустройства.

Через с.Звериноголовское проходит автомобильная дорога Кустанай – Курган, которая является важной транспортной артерией сотрудничества России с Республикой Казахстан и другими странами ближнего зарубежья.

Характеристика автобусных маршрутов,

обслуживающих населенные пункты

Таблица 11.1.

| № п/п | Наименование маршрута | Длина маршрута (км) | Количество перевезенных пассажиров за год (тыс.чел.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 506 Звериноголовское - Курган | 244 | 8319 |
| 2 | 507 Звериноголовское - Сосновая Роща –Курган | 372 | 11871 |
| 3 | 529 Прорыв - Курган | 434 | 12542 |
| 4 | 596 Звериноголовское - Курган | 244 | 1617 |

Источник: исходные данные администрации

Автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения Курганской области, проходящие в пределах Звериноголовского сельсовета.

Таблица 11.2.

| № п/п | Название автомобильной дороги | Значение | Протяженность | Покрытие | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Транзит по с.Звериноголовское | Региональное | 3,38 км | Асфальтобетонное | Хорошее |
| 2 | Курган-Звериноголовское до границы Казахстан | Региональное 3 категории | 15,63 км | Асфальтобетонное | Хорошее |
| 3 | Подъезд к санаторию «Сосновая Роща» | Региональное | 2,20 км | Асфальтобетонное | Хорошее |
| 4 | Звериноголовское-Отряд Алабуга -Зубаревка | Межмуниципальное 4 категории | 9,05 км | Асфальтобетонное | Удовлетворительное |

Источник: исходные данные администрации

Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов сельсовета составляет 56,7 км, дороги с твердым покрытием составляют 2,7 км, что составляет 4,8 %,  в грунтовом исполнении – 52 км или 91,7%.

Характеристика улично-дорожной сети (в границах населенных пунктов)

Таблица 11.3.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км | Вид покрытия, в т. ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальт | щебень | грунтовое |
| с. Звериноголовское |  |  |  |  |  |
| 1 | с. Звериноголовское,пер. 1-ый Пионерский | 0,91 |  |  | 0,91 |
| 2 | с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров | 2,99 |  |  | 2,99 |
| 3 | с. Звериноголовское, пер. 2-ой Пионерский | 0,82 |  |  | 0,82 |
| 4 | с. Звериноголовское, ул. 50 лет ВЛКСМ | 1,19 |  |  | 1,19 |
| 5 | с. Звериноголовское, ул. Алексеева | 1,3 |  |  | 1,3 |
| 6 | с. Звериноголовское, ул. Береговая | 0,42 |  |  | 0,42 |
| 7 | с. Звериноголовское, ул.Борьбы | 1,52 |  |  | 1,52 |
| 8 | с. Звериноголовское, ул. Вахитова | 0,16 |  |  | 0,16 |
| 9 | с. Звериноголовское, ул. Володарского | 0,94 |  |  | 0,94 |
| 10 | с. Звериноголовское, ул. Восточная | 0,24 |  |  | 0,24 |
| 11 | с. Звериноголовское, ул. Гагарина | 1,94 |  |  | 1,94 |
| 12 | с. Звериноголовское, ул. Жукова | 0,26 |  |  | 0,26 |
| 13 | с. Звериноголовское, пер. Заводской | 0,62 |  |  | 0,62 |
| 14 | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса | 1,45 | 0,91 |  | 0,54 |
| 15 | с. Звериноголовское, ул. Колхозная | 1,38 |  |  | 1,38 |
| 16 | с. Звериноголовское, ул. Комсомольская | 1,1 |  |  | 1,1 |
| 17 | с. Звериноголовское, ул. Косаревой | 1,27 |  |  | 1,27 |
| 18 | с. Звериноголовское, ул. Кравченко | 3,49 |  |  | 3,49 |
| 19 | с. Звериноголовское, ул. Красина | 1,41 |  |  | 1,41 |
| 20 | с. Звериноголовское, ул. Красноармейская | 1,43 |  |  | 1,43 |
| 21 | с. Звериноголовское, ул. Крупской | 0,84 |  |  | 0,84 |
| 22 | с. Звериноголовское, ул. Ленина | 2,05 |  |  | 2,05 |
| 23 | с. Звериноголовское, ул. Логовая | 0,46 |  |  | 0,46 |
| 24 | с. Звериноголовское, ул. Луначарского | 1,72 |  |  | 1,72 |
| 25 | с. Звериноголовское, ул. М.Горького | 1,5 |  |  | 1,5 |
| 26 | с. Звериноголовское, ул. Мира | 0,56 |  |  | 0,56 |
| 27 | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская | 0,75 |  |  | 0,75 |
| 28 | с. Звериноголовское, ул. Орджоникидзе | 1,79 |  |  | 1,79 |
| 29 | с. Звериноголовское, ул. Орлова | 0,92 |  |  | 0,92 |
| 30 | с. Звериноголовское, ул. Первомайская | 1,72 |  |  | 1,72 |
| 31 | с. Звериноголовское, ул. Полевая | 1,24 |  |  | 1,24 |
| 32 | с. Звериноголовское, ул. Пролетарская | 0,32 |  |  | 0,32 |
| 33 | с. Звериноголовское, ул. Профсоюзная | 0,94 |  |  | 0,94 |
| 34 | с. Звериноголовское, ул. Пушкина | 0,3 |  |  | 0,3 |
| 35 | с. Звериноголовское, ул. Рабочая | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 36 | с. Звериноголовское, ул. Свободы | 0,28 |  |  | 0,28 |
| 37 | с. Звериноголовское, ул. Северная | 0,62 |  |  | 0,62 |
| 38 | с. Звериноголовское, ул. Смычка | 0,56 |  |  | 0,56 |
| 39 | с. Звериноголовское, ул. Советская | 2,0 |  |  | 2,0 |
| 40 | с. Звериноголовское, ул. Совхозная | 0,44 |  |  | 0,44 |
| 41 | с. Звериноголовское, ул. Степная | 1,25 |  |  | 1,25 |
| 42 | с. Звериноголовское, ул. Тобольная | 0,42 |  |  | 0,42 |
| 43 | с. Звериноголовское, ул. Уральская | 1,4 |  |  | 1,4 |
| 44 | с. Звериноголовское, ул. Урицкого | 1,23 |  |  | 1,23 |
| 45 | с. Звериноголовское, ул. Фрунзе | 1,03 |  |  | 1,03 |
| 46 | с. Звериноголовское, ул. Чапаева | 1,09 |  |  | 1,09 |
| 47 | с. Звериноголовское, ул. Чкалова | 0,7 |  |  | 0,7 |
| 48 | с. Звериноголовское, ул. Энергетиков | 0,76 |  |  | 0,76 |
| 49 | с. Звериноголовское, ул. Южная | 1,25 |  |  | 1,25 |
|  |  | 54,98 | 0,91 |  | 54,07 |
| д. Украинец |  |  |  |  |  |
| 50 | д. Украинец, ул. Мира | 1,0 | 1,0 |  |  |
| 51 | д. Украинец, ул. Победы | 0,6 | 0,6 |  |  |
| 52 | д. Украинец, ул. Новая | 0,205 | 0,1 |  | 0,105 |
|  |  | 1,805 | 1,8 |  | 0,105 |

Источник: исходные данные администрации

Количество автомототранспорта

Таблица 11.4.

| Вид транспорта | 2009 год |  |  | 2010 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | Транспортная принадлежность |  | Всего | Транспортная принадлежность |  |
|  |  | Юридические лица | Физические лица |  | Юридические лица | Физические лица |
| Легковые автомобили | 971 | 25 | 946 | 982 | 30 | 952 |
| Автобусы | 15 | 15 |  | 15 | 15 |  |
| Грузовые автомобили | 110 | 30 | 80 | 100 | 20 | 80 |
| Прицепы и полуприцепы | 10 | 10 |  | 10 | 10 |  |
| Мототранспорт | 96 |  | 96 | 96 |  | 96 |
| Итого транспортных единиц | 1202 | 80 | 1122 | 1203 | 75 | 1128 |

Источник: исходные данные администрации

В 2010 году  количество автотранспорта осталось по сравнению с 2009 годом  практически на том же уровне.

Характеристика автозаправочных станций и придорожного сервиса

Таблица 11.5.

| № п/п | Полное наименование, отраслевая принадлежность | Местонахождение | АЗС (количество колонок), СТО (количество постов), общ.питание (кол. посад. мест), магазин (площадь), гостиница (кол. мест) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Автозаправочная станция «Агроснаб» | с. Звериноголовское, ул.Алексеева,51 | 4 колонки |
| 2 | Автозаправочная станция «КНК-сервис» | с. Звериноголовское, пер. 1-ый Первомай- ский, 4 | 4 колонки |
| 3 | Автозаправочная станция- 24 ОАО «НК» Роснефть Курганнефтепродукт» | с. Звериноголовское, дорога на Жаворонки | 5 колонок Магазин «Подсолнух» - 20 м2 |
| 4 | Автогазовая заправочная станция | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская, 76 | 2 колонки |

Источник: исходные данные администрации

В с. Звериноголовское  имеется 4 АЗС с 15 заправочными колонками.

Мероприятия

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Село Звериноголовское является районным центром Звериноголовского района, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через с.Звериноголовское, где находится ближайшая автобусная станция.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрено реконструкция  автодороги Курган- Звериноголовское- граница Казахстана в Кетовском районе.

Генпланом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

- организация тротуаров на улицах Октябрьская, К.Маркса и 25 Революционеров;

- комплексное благоустройство площади на пересечении улиц К.Маркса и Октябрьской;

- уличное освещение всех улиц с. Звериноголовское.

Перечень улиц и дорог, подлежащих реконструкции и усовершенствованию (в границах населенных пунктов)

Таблица 11.6.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Звериноголовское |  |
| 2 | с. Звериноголовское,пер. 1-ый Пионерский | 0,91 |
| 3 | с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров | 2,99 |
| 4 | с. Звериноголовское, пер. 2-ой Пионерский | 0,82 |
| 5 | с. Звериноголовское, ул. 50 лет ВЛКСМ | 1,19 |
| 6 | с. Звериноголовское, ул. Алексеева | 1,3 |
| 7 | с. Звериноголовское, ул. Береговая | 0,42 |
|  | с. Звериноголовское, ул.Борьбы | 1,52 |
| 8 | с. Звериноголовское, ул. Вахитова | 0,16 |
| 9 | с. Звериноголовское, ул. Володарского | 0,94 |
| 10 | с. Звериноголовское, ул. Восточная | 0,24 |
| 11 | с. Звериноголовское, ул. Гагарина | 1,94 |
| 12 | с. Звериноголовское, ул. Жукова | 0,26 |
| 13 | с. Звериноголовское, пер. Заводской | 0,62 |
| 14 | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса | 0,54 |
| 15 | с. Звериноголовское, ул. Колхозная | 1,38 |
| 16 | с. Звериноголовское, ул. Комсомольская | 1,1 |
| 17 | с. Звериноголовское, ул. Косаревой | 1,27 |
| 18 | с. Звериноголовское, ул. Кравченко | 3,49 |
| 19 | с. Звериноголовское, ул. Красина | 1,41 |
| 20 | с. Звериноголовское, ул. Красноармейская | 1,43 |
| 21 | с. Звериноголовское, ул. Крупской | 0,84 |
| 22 | с. Звериноголовское, ул. Ленина | 2,05 |
| 23 | с. Звериноголовское, ул. Логовая | 0,46 |
| 24 | с. Звериноголовское, ул. Луначарского | 1,72 |
| 25 | с. Звериноголовское, ул. М.Горького | 1,5 |
| 26 | с. Звериноголовское, ул. Мира | 0,56 |
| 27 | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская | 0,75 |
| 28 | с. Звериноголовское, ул. Орджоникидзе | 1,79 |
| 29 | с. Звериноголовское, ул. Орлова | 0,92 |
| 30 | с. Звериноголовское, ул. Первомайская | 1,72 |
| 31 | с. Звериноголовское, ул. Полевая | 1,24 |
| 32 | с. Звериноголовское, ул. Пролетарская | 0,32 |
| 33 | с. Звериноголовское, ул. Профсоюзная | 0,94 |
| 34 | с. Звериноголовское, ул. Пушкина | 0,3 |
| 35 | с. Звериноголовское, ул. Рабочая | 2,0 |
| 36 | с. Звериноголовское, ул. Свободы | 0,28 |
| 37 | с. Звериноголовское, ул. Северная | 0,62 |
| 38 | с. Звериноголовское, ул. Смычка | 0,56 |
| 39 | с. Звериноголовское, ул. Советская | 2,0 |
| 40 | с. Звериноголовское, ул. Совхозная | 0,44 |
| 41 | с. Звериноголовское, ул. Степная | 1,25 |
| 42 | с. Звериноголовское, ул. Тобольная | 0,42 |
| 43 | с. Звериноголовское, ул. Уральская | 1,4 |
| 44 | с. Звериноголовское, ул. Урицкого | 1,23 |
| 45 | с. Звериноголовское, ул. Фрунзе | 1,03 |
| 46 | с. Звериноголовское, ул. Чапаева | 1,09 |
| 47 | с. Звериноголовское, ул. Чкалова | 0,7 |
| 48 | с. Звериноголовское, ул. Энергетиков | 0,76 |
| 49 | с. Звериноголовское, ул. Южная | 1,25 |
|  | д. Украинец |  |
| 52 | д. Украинец, ул. Новая | 0,105 |
|  |  | 54,175 |

# 12. Инженерная инфраструктура

Расчеты нагрузок всех видов инженерно-технического обеспечения территории поселка, выполненные по удельным и укрупненным показателям, являются предварительными и подлежат уточнению на последующих стадиях проектирования. Выполненная в проекте генерального плана схема сводного плана инженерных сетей отражает основные направления прохождения  существующих инженерных коммуникаций и места размещения сооружений инженерно-технического обеспечения, обозначает необходимость подведения к территориям нового строительства соответствующих коммуникаций и размещения новых сооружений. При выполнении проектов планировки на территории городского поселения, в развитие генерального плана, необходимо, на основании уточненных расчетов инженерных нагрузок и соответствующих технических условий (рекомендаций) ресурсоснабжающих организаций, разработать принципиальные схемы размещения сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.

## 12.1. Водоснабжение

Село Звериноголовское имеет систему централизованного водоснабжения; подача воды на хозяйственно-питьевые нужды населения и производственные нужды предприятий осуществляется от водозаборных узлов, расположенных в границах поселения.

Водоснабжение поселения основано на подземных водах.

Характеристики водозаборных сооружений

Таблица 12.1.

| Наименование источника | Месторасположение | Ведомственная принадлежность | Мощность т. м3 в сутки |  | Существующая зона санитарной охраны | Глубина скважины (колодца) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Проект | Факт |  |  |
| Скважина | ул.Первомайская | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 65 |
| Скважина | ул.Луначарского | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 65 |
| Скважина | ул.Фрунзе | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 70 |
| Скважина | ул.М.Горького | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 75 |
| Скважина | ул.25 революционеров | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 65 |
| Скважина | ул.Рабочая | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 90 |
| Скважина | ул.Красноармейская | Звериноголовский с/совет | 0,14 | 0,14 | 30 м | 70 |
| Скважина | ул.Кравченко | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 46 |
| Скважина | ул.Красноармейская головная | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 36 |
| Скважина | ул.Володарского | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 20 |
| Скважина | ул.Логовая | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 75 |
| Скважина | ул.Энергетиков | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 56 |
| Скважина | д.Украинец | Звериноголовский с/совет | 0,24 | 0,24 | 30 м | 40 |

Источник: исходные данные администрации

Характеристика водопроводной сети и водопотребления населения

Таблица 12.2.

| №п/п | Населенный пункт | Материалы труб, диаметр, протяженность | Общая протяженность, км | Количество водо разборных колонок | Водопотребление населения, тыс. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |
| 1 | с.Звериноголовское | Диаметр 50-100 мм | 22,5 | 47 | 57 | 57 | 57 |
| 2 | д. Украинец | Диаметр 100 мм | 4,3 | 17 | 13 | 13 | 13 |

Источник: исходные данные администрации

На территории поселения одиночное протяжение уличной водопроводной сети составляет 26,8 км. Установленная производственная мощность водопровода составляет 0,25 тыс. куб.м в сутки. Водопотребление населения составляет 70 тыс.куб.м в год.

Мероприятия

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя в соответствии со  СНиП 2.04.02.84*. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет водопотребления населением

Таблица 12.3.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 160 | 5,5 | 880 | 1056 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 5,5 | 275 | 330 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 88 | 106 |
| Всего: |  |  |  | 1243 | 1492 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в сельских населенных пунктах должен быть не менее 75 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрена реконструкция объектов системы водоснабжения.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

## 12.2. Бытовая канализация

Централизованная канализация в  с.Звериноголовское отсутствует.

На многих  объектах, оборудованных канализацией, стоки  сливаются в приобъектные септики (выгребы), из которых автотранспортом вывозятся к местам их слива.

Насосных станций для перекачки стоков в Звериноголовском сельсовете нет.

Канализование индивидуальных жилых домов производится в дворовые выгребы.

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 1,0   м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- строительство очистных сооружений, канализационно-насосной станции;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых  канализационных сетей. Необходимо очистных сооружений. Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (в том числе талых и поливочных). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая фекальные сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

## 12.3. Теплоснабжение

На территории сельсовета работают два  муниципальных  предприятия – муниципальное унитарное предприятие «Тепловик» и  муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство», которые снабжают с. Звериноголовское  теплом и водой.

Теплоснабжение потребителей с.Звериноголовское осуществляется от  3 котельных. Тепловая мощность котельных, работающих на угле составляет  1,74 Гкал/час, других видах топлива – 0,9 Гкал/час. Протяженность теплотрасс в двухтрубном исчислении составляет 0,44 км.

Централизованные источники теплоснабжения с.Звериноголовское

Таблица 12.4.

| № п/п | Источник теплоснабжения | Количество отпускаемой тепловой энергии, тыс. ГДж/год (2010г.) |  | % участия в теплоснабжении жилищно-коммунального сектора | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. для населения |  |  |
| 1 | Котельная | 1,298 | 0,911 | 70 | 2003 |

Источник: исходные данные администрации

Теплоснабжение ОАО «Звериноголовское  ДРСП» осуществляется от собственной котельной,  топливом которой является уголь, годовая потребность в нем составляет 0,18 тыс.тонн.

Теплоснабжение частного сектора осуществляется от поквартирных источников тепла.

Мероприятия

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.   Предлагается осуществить реконструкцию котельных с переводом на газ по мере газификации населенных пунктов.

Жилищный фонд и объекты общественного назначения проектом генерального плана предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение частного сектора предлагается осуществлять от поквартирных источников тепла.

Схемой территориального планирования Курганской области основными направлениями развития системы коммунального теплоснабжения определены:

- Оптимизация систем теплоснабжения населенных пунктов Курганской области;

- Реконструкция источников теплоснабжения с сокращением мощностей.

-   Газификация сел, ликвидация котельных на жидком топливе.

-  Перевод частных домов на индивидуальное отопление.

-  Модернизация тепловых сетей.

- Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района предусмотрен капитальный ремонт котельной ЦРБ.

## 12.4. Газоснабжение

Газоснабжение потребителей поселения осуществляется в настоящее время привозным сжиженным газом. Газ используется для приготовления пищи. Жилищный фонд, оборудованный газовыми плитами составляет 100%. Поставку сжиженного газа осуществляет ОАО «Курганоблгаз»  путем доставки баллонов.

Природного газоснабжения на территории сельсовета  нет.

Мероприятия

Перспективы дальнейшей газификации Курганской области связаны, прежде всего, с достижением договоренностей и налаживанием сотрудничества между Администрацией (Правительством) Курганской области и ОАО "Газпром" о разработке и реализации схем газификации первоочередных районов области.

В рамках этого сотрудничества в 2006-2007 гг. за счет средств ООО "Межрегионгаз" разработана, согласована всеми заинтересованными организациями и утверждена правительством Курганской области «Генеральная схема газоснабжения и газификации Курганской области», в рамках которой определены основные потребители природного сетевого газа, этапы развития систем газоснабжения и газификации.

## 12.5. Электроснабжение

Энергоснабжение всех потребителей Звериноголовского сельсовета осуществляется централизованно от электрических сетей Курганской энергосистемы по двум одноцепным ВЛ-110 кВ через подстанцию: 110/35/10 кВ «Звериноголовская», на которой установлены два трансформатора мощностью 10,0 и 6,3 МВА общей мощностью 16,3 МВА.

В целях увеличения надежности электроснабжения потребителей района и снижения технических потерь электрической энергии проведены планово-эксплуатационные работы по всем видам оборудования ПС «Звериноголовская».

В целях рационального использования энергоресурсов и экономии бюджетных средств ежегодно устанавливаются лимиты на потребление электроэнергии бюджетными учреждениями.

Бесхозных электросетей и энергообъектов нет.

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 12.5.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 5,4 | 5,4 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 11,7 | 11,7 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 2,2 | 2,2 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Основные направления развития электроснабжения поселения:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- организация учета расхода электроэнергии абонентами.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах сельсовета требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Первоочередными мероприятиями, предлагаемыми Схемой территориального планирования Курганской области для развития системы электроснабжения (в увязке с разработанными в области программами), являются:

- Реконструкция существующих электросетевых объектов с большими сроками эксплуатации.

На расчетный срок проектом предусмотрено:

- Внедрение программ энергосбережения на территории области в сфере генерации, транспортировки и потребления энергии

- Внедрение «энергетических паспортов» объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

Ограничения по использованию охранных зон  отражены в разделе 20.5.

## 12.6. Средства связи

В с.Звериноголовское в период с 2004 по декабрь 2006 года была построена и введена в эксплуатацию волоконно-оптическая линия связи, соединившая районный центр с областным. Это позволило переключить каналы внутризоновой связи на новое цифровое оборудование, увеличить количество междугородных соединительных линий, улучшить качество связи.

Средства связи

Таблица 12.6.

| Показатель | Звериноголовское | Украинец |
| --- | --- | --- |
| 1).Монтируемая емкость автоматической телефонной станции | 1428 | 100 |
| в т.ч. используемая | 1260 | 65 |
| Количество заявок на установку телефонов на момент проектирования | 5 |  |
| Планируемое увеличение монтируемой емкости | нет | нет |
| Выход на междугородную и международную связь | есть | есть |
| Тип сетей (проводной, кабель, ОВЛС, др.) | проводной кабель | проводной кабель |
| 2).Охват населения телевизионным вещанием, % от населения | 100 | 100 |
| 3).Наличие радиовещания | нет | нет |

Источник: исходные данные администрации

В рамках реализации национального проекта «Универсальная услуга связи» установлено 17 таксофонов. Организован доступ к сети Интернет для  школ,  ряда организаций и физических лиц пользователей широкополосного доступа в Интернет.

В поселении развита  сотовая связь. Основными операторами являются Билайн, Utel, МТС, Мегафон.

Мероприятия

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в с.Звериноголовского необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

На территории Звериноголовского сельсовета Схемой территориального планирования Курганской области запланированы следующие оптико-волоконные линии связи.

Планируемые оптико-волоконные линии связи

на территории Курганской области

Таблица 12.7.

| № п/п | Район | Строительство ЛС на участке пункт А | пункт Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звериноголовский | Отряд-Алабуга | Звериноголовское |
| 2 | Звериноголовский | Круглое | Звериноголовское |
| 3 | Звериноголовский | Бугровое | Звериноголовское |

Источник: СТП Курганской области

# 13.Объекты  культурного наследия

На территории Звериноголовского сельсовета  имеется 18  объектов культурного наследия, в том числе 13 выявленных объекта.

Выписка из списка объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Курганской области регионального значения (утвержден начальником Управления культуры Курганской области  22.01.2009 г.)

Таблица 13.1.

| № п/п | Наименование ОКН в документе о постановке на государственный учет | Код ОКН | Местонахождение ОКН | Наименование, дата, номер документа о постановке на государственный учет ОКН | Наименование ОКН в паспорте, утвержденном в МК РСФСР (РФ) | Дата утверждения паспорта, утвержденного в МК РСФСР (РФ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Звериноголовский район |  |  |  |  |  |
| 283 | Братская могила | 4500168000 | с. Звериноголовское | Решение Курганского облисполкома от 18.06.1952 г. №561А | Братская могила борцов за Советскую власть | 15.09.1990 г. |
| 284 | Здание школы | 4500167000 | с. Звериноголовское, ул.Красина, 9 | Решение Курганского облисполкома от 18.06.1952 г. №561А |  |  |
| 285 | Крестовоздвиженская церковь | 4520003000 | с. Звериноголовское | Постановление Администра ции Курганской области от 11.11.1993г. №295 |  |  |

Источник: исходные данные управления культуры Курганской области

Памятники археологии на территории Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района, поставленные на государственный учет

Таблица 13.2.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в документе о постановке на государственный учет | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование, дата, номер документа о постановке на государственный учет объекта культурного наследия | Значение: федеральное (Ф) региональное (Р) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Одиночный курган – I у д.Украинец | Звериноголовский район. В 4 км южнее д.Украинец | Решение Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | Р |
| 2 | Одиночный курган – II у д.Украинец | Звериноголовский район. В 6 км южнее д.Украинец | Решение Малого обл. Совета от 06.05.93г. №84 | Р |

Источник: исходные данные управления культуры Курганской области

Выписка из списка выявленных объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области

(по состоянию на 24.09.2010 г.)

Таблица 13.3.

| № п/п | Наименование выявленного объекта культурного наследия в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта в соответствии с актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану | Местонахождение объекта в соответствии с данными органов технической инвентаризации | Наименование, дата, номер акта органа государственной власти о постановке на государственную охрану выявленного объекта культурного наследия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 146 | Дом жилой | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица 25 революционеров | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 147 | Мечеть | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица 25 революционеров | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 148 | Здание складское | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица 25 революционеров | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 149 | Здание лавки-склада | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица 25 революционеров | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 150 | Дом жилой | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица Гагарина-Кравченко | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 151 | Здание лавки-склада | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица Кравченко | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 152 | Дом жилой | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица К.Маркса | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 153 | Здание торговой лавки | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица Октябрьская, 34Б | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 154 | Дом жилой с эркером | Звериноголовский район, с.Звериноголовское, улица Уральская | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |
| 155 | Здание, где размещалась казачья управа | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Звериноголовский район, с.Звериноголовское | Приказ НПЦ по охране и использованию памятников истории и культуры от 09.02.2005 г. №5 |

Источник: исходные данные управления культуры Курганской области

Выявленные памятники археологии на территории Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района

Таблица 13.4.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местонахождение объекта культурного наследия | Наименование, дата, номер документа о постановке объекта на учет |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Укрепление между д.Верхняя Алабуга и с.Звериноголовским | на полпути между д.Верхняя Алабуга и с.Звериноголовским | Приказ ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области от 9 февраля 2005 года №5» |
| 2 | Курган между д.Верхняя Алабуга и с.Звериноголовским | между д.Верхняя Алабуга и с.Звериноголовским | Приказ ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области от 9 февраля 2005 года №5» |
| 3 | Курганы у с.Звериноголовское | у с.Звериноголовское | Приказ ГУ «НПЦ по охране и использованию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Курганской области от 9 февраля 2005 года №5» |

Источник: исходные данные управления культуры Курганской области

Мероприятия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Звериноголовского сельсовета следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

Объекты археологического  наследия

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

# 14. Особо охраняемые природные территории

На территории Звериноголовского сельсовета имеются природные объекты,  признанные памятниками природы. Ниже дается краткая характеристика ценным природным объектам, расположенным на рассматриваемой территории.

Прорывинский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник.

I. Общие положения

1. Прорывинский государственный природный комплексный (ландшафтный) заказник (далее - заказник) является особо охраняемой природной территорией регионального значения.

2. Заказник действует в границах:

1) северная: от с. Казак-Кочердык по дороге, идущей с северной стороны массива Кочердыкской лесной дачи в направлении п. Искра, далее от указанной дороги на север и северо-восток по полевой дороге через фруктовый сад и полевой стан 4 бригады СПК "Колхоз "Заря" до пересечения с ЛЭП 35 кВ Донки - Звериноголовское, по ЛЭП на восток до пересечения с дорогой Северное - Труд и Знание, по дороге на юго-восток до примыкания к шоссе Труд и Знание - Звериноголовское, далее по кратчайшему расстоянию через точку с географическими координатами 54°27'22" с.ш. 64°46'00" в.д. до лесной дороги, идущей по северной кромке массива Заречной лесной дачи, далее по этой дороге до пересечения с шоссе Труд и Знание - Звериноголовское, по шоссе до моста через р. Тобол в с. Звериноголовское;

2) восточная, южная и западная - от моста через р. Тобол в с. Звериноголовское по левому берегу р. Тобол до с. Озерное, далее, огибая с восточной стороны с. Озерное, по южной грани Озернинской и Кочердыкской лесных дач Звериноголовского лесхоза до с. Казак-Кочердык.

(п. 2 в ред. Постановления Правительства Курганской области от 24.09.2007 N 397)

3. Земельные участки, включенные в территорию государственного природного заказника, остаются во владении, пользовании и собственности прежних субъектов прав на землю, и на них действуют ограничения в использовании земель в соответствии с настоящим режимом охраны.

4. Режим заказника учитывается при разработке территориальных комплексных схем, схем районной планировки, а также проектов землеустройства и лесоустройства.

5. Государственное управление и государственный контроль в области организации и функционирования заказника осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 14 марта 1995 года N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях".

6. Ликвидация заказника проводится в установленном законом порядке.

II. Режим особой охраны заказника

7. Заказник выполняет функции охраны и воспроизводства объектов животного мира, среды их обитания, редких растительных сообществ, ценных природных ландшафтов.

Объектами особой охраны являются:

- объекты животного мира, отнесенные к объектам охоты, - лось, сибирская косуля, тетерев, глухарь, белая и серая куропатки, гуси, утки;

- объекты животного мира, не отнесенные к объектам охоты и рыболовства;

- объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области;

- боровые массивы Озернинской, Заречной, Кочердыкской лесных дач;

- редкие виды растений и растительные сообщества;

- пойменные водоемы и их водоохранные зоны.

8. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, болотный лунь, ондатра, хорь степной, колонок, горностай, куница лесная, лисица, енотовидная собака, волк.

9. В целях охраны и воспроизводства объектов животного мира на территории заказника запрещается:

- охота (за исключением регулирования численности);

- сбор грибов и ягод в местах концентрации диких животных с молодняком в кв. 52, 53, 60, 61 Звериноголовского лесничества;

- повреждение биотехнических объектов, информационных знаков и аншлагов, заготовленных кормов для подкормки животных;

- нахождение с собаками без привязи;

- иная деятельность юридических и физических лиц, которая влечет гибель диких животных, а также разрушение и разорение их жилищ, гнезд и среды их обитания.

10. Для сохранения среды обитания диких животных, а также сохранения ценных природных объектов и комплексов на территории заказника запрещается:

- строительство зданий и сооружений, прокладка дорог, трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций в целях, не связанных с охраной заказника и жизнеобеспечением местного населения, традиционным хозяйствованием, рекреацией;

- рубки главного пользования;

- все виды рубок леса в период с 1 апреля по 1 сентября;

- все виды рубок леса вокруг глухариных токов и в местах размножения диких копытных животных в кварталах: 45 выдел 16; 53 выдел 18; 52; 59; 60; 61 Звериноголовского лесничества;

- все виды рубок леса в местах обитания и распространения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких животных (площадь и границы участков будут установлены на основании специальных обследований и обоснований);

- разведение костров вне установленных мест туристических стоянок и лагерей;

- выжигание растительности (за исключением случаев выполнения плановых работ по противопожарной профилактике и работ по ограничению распространения возникших лесных пожаров);

- плановые работы по противопожарному профилактическому выжиганию растительности проводятся в течение десяти дней после схода снежного покрова по согласованию с администрацией заказника;

- устройство туристических стоянок и лагерей в неустановленных местах;

- размещение промышленных и бытовых отходов за пределами специально отведенных мест;

- применение химических средств борьбы с вредителями и болезнями леса (кроме случаев массового распространения вредителей);

- добыча полезных ископаемых (кроме пресных подземных вод и полезных ископаемых, отнесенных к природным лечебным ресурсам);

- проезд транспорта вне дорог (кроме спецмашин);

- организация туристических стоянок и разведение костров в неустановленных местах.

11. На пойменных водоемах (Чебачье, Таловка, Сибирское, Бол. Хохлы, Мал. Хохлы, Поспелое и др.), являющихся средой обитания русской выхухоли, запрещается:

- проведение строительных, землеройных, гидромелиоративных работ (в т.ч. в водоохранных зонах);

- сброс неочищенных сточных вод, размещение отходов;

- рыболовство (кроме центральных плесов);

- использование моторных плавательных средств;

- выпас скота на территории заказника в Казак-Кочердыкской и Озернинской лесных дачах, а также ближе 200 метров от береговой линии водоемов;

- устройство водозаборов (за исключением случаев, связанных с забором воды для тушения лесных пожаров).

12. Подлежат согласованию с администрацией заказника:

- выпас скота;

- рыболовство;

- все виды лесохозяйственных мероприятий;

- нахождение на территории заказника с собаками;

- плановые работы по противопожарному профилактическому выжиганию растительности.

III. Функционирование заказника

13. Заказник находится в ведении Администрации (Правительства) Курганской области.

14. Для обеспечения функционирования заказника создается администрация заказника.

15. Администрация заказника:

- осуществляет надзор за соблюдением режима заказника;

- организует и проводит учетные и биотехнические мероприятия по охраняемым объектам животного мира;

- ведет разъяснительную работу среди населения о целях образования и деятельности заказника.

16. Финансирование деятельности заказника осуществляется из средств бюджета Курганской области, а также иных не запрещенных законом источников.

Абугинский бор

Место конкретного описания. Курганская область, Звериноголовский район, правобережная боровая терраса р.Тобол вблизи устья р.Убаган около д.Украинец.

Географический ареал. Сообщества приурочены к наиболее мощным отложениям неогеновых песков, вытягиваясь прерывистыми линиями вдоль Тобола и его притоков, рек Уй, Убаган, Куртамыш, Исеть, Суерь, а также занимая обширные площади водоразделов рек Тобола и Миасса (Илецко-Иковский и Окуневский боры), Тобола и Исети (Боровлянский бор), долины р. Пышмы и северной части междуречья Исети и Пышмы (Припышминские боры). Сухие боры ограничены пределами степной и лесостепной зон; генезисом и условиями произрастания они сходны с ленточными борами Обь-Иртышского междуречья.

Экологический ареал. Высокие боровые террасы долин равнинных рек. Рельеф волнистый, мелкобугристый. Почва светло-серая песчаная (супесчаная), сухая, слабоподзолистая (боровые пески).

Основные дестабилизирующие факторы. Подвержены рекреации, вырубкам. Сплошные и выборочные рубки ведут к значительному сокращению площади и исчезновению редких видов. В результате сведения леса и последующего перевыпаса в долине Тобола на юге Курганской области формируются обширные песчаные пустоши, лишенные растительности, с барханными формами рельефа.

Мотивы охраны. Сообщества представляют эталон коренной растительности, отражающий историю формирования растительного покрова, являются реликтами холодной лесостепи плейстоцена - раннего голоцена. Сообщества служат местообитанием ряда северных бореальных видов, а также степных видов, продвигающихся по боровым пескам с юга на север; резервом для восстановления трансформированных экосистем в очень слабо облесенной и сильно измененной человеком степной зоне; имеют высокую ценность в лесохозяйственном отношении и используются как места рекреации.

Фитоценотическая характеристика. Древостой разновозрастный, сомкнутостью 0,6-0,7, производительностью II-III класса бонитета, представлен сосной (Pinus sylvestris) с примесью березы (Betula pendula), редко осины (Populus tremula). Средний возраст сосны 70-90 лет (отдельные деревья - до 140-150 лет); высота 17-20м. Подлесок развит неравномерно, от довольно густого (заросли вишни кустарниковой - Cerasus fruticosa с проективным покрытием 40%) до одиночных кустарников. Константные виды подлеска: Cotoneaster melanocarpus, Rubus idaeus, Rosa majalis, Rhamnus cathartica, Salix caprea, Salix cinerea, Crataegus sanguinea, Spiraea crenata, Chamaecytisus ruthenicus, Ribes hispidulum. В осветленных местах присутствуют Caragana frutex, Spiraea crenata, Lonicera tatarica.

Травяной ярус имеет проективное покрытие 40-50% и общее число видов сосудистых растений более 100. Выделяется 2-3 подъяруса.

# 15. Приграничная территория

Характерной особенностью территориального размещения сельсовета является ее приграничное положение вдоль границы – зоны взаимодействия двух стран – России и Казахстана.

Администрация (Правительство) Курганской области Постановлением от 22 марта 2004 года №109 «О пограничной зоне и о пограничном режиме на территориях пограничных районов Курганской области» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и др. нормативных документов утвердило Положение о пограничном режиме на территориях приграничных районов Курганской области и определила список населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой  полосе местности вдоль Государственной границы:  д.Украинец.

Приказом ФСБ РВ от 16.06.2006 № 275"О пределах пограничной зоны на территории Курганской области" к пограничной зоне отнесена территория Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района.

На территории сельсовета в д.Украинец имеется пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Звериноголовское» со следующими характеристиками.

Наименование пункта пропуска: Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Звериноголовское».

Местонахождение: Курганская область, Звериноголовский район, д.Украинец, 132 км автодороги Курган-Костанай.

Правовая основа установления пункта пропуска: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан «О пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу» от 23.12.1998 г.

Классификация пункта пропуска: Грузопассажирский, постоянный, двусторонний.

Общий распорядок работы пункта пропуска: круглосуточно, технологический перерыв для всех государственных контрольных органов с 8:30 до 9:00.

Возможность пропуска автотранспортного средства со специальным грузом через пункт пропуска: Крупногабаритный, тяжеловесный.

Количество полос движения в пункте пропуска: 2 полосы движения, въезд/выезд.

Границы территории пункта пропуска: кадастровый номер 45:05:011501:01554, площадь территории – 0,72 га.

Форма собственности в отношении земельного участка, на котором расположен пункт пропуска: федеральная.

Расстояние до государственной границы Российской Федерации: 1,3 км.

Технологическая схема пропуска через государственную границу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных утверждена решением Координационного совета от 25.06.2010 г. №5.

Пропускная способность пункта пропуска

|  | Проектная пропускная способность |  | Фактическая пропускная способность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в сутки | в год | в сутки | в год |
| Грузовые автотранспортные средства (ед.) | - | - | 60 | 7000 |
| Автобусы (ед.) | - | - | 5 | 1300 |
| Легковые автотранспортные (ед.) | - | - | 100 | 23000 |
| Физические лица (ед.) | - | - | 500 | 105000 |

Данные о территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль  в пункте пропуска, об администрации пункта пропуска и о транспортных и иных организациях, обеспечивающих работу пункта пропуска и режим в пункте пропуска.

1.Органы, осуществляющие контроль в пункте пропуска

| Вид контроля | подразделение контрольного органа | Кол-во постов | Численность сотрудников (штатная/фактическая) | Должность, Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон, факс, адрес, электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пограничный | Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | 1 | 38/33 необходимо 42 (не соответствует объему выполняемых задач) | Начальник контрольно-пропускного пункта «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, капитан Материй Игорь Алексеевич | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Пушкина, 10 тел.(35240)2-18-32 |
| Таможенный | Звериноголовский таможенный пост | 1 | 41/39 | Начальник таможенного поста Шейгец Михаил Михайлович | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Алексеева, д.51, тел.(35240) 2-02-76, факс(35240) 2-11-30, E-mail:otoitk12@krg.ural.customs.ru |
| Санитарно-карантинный | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Половинском, Притобольном, Звериноголовском районах | 1 | 4/4 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области Хохлов Г.Т. Начальник территориального отдела Заветный А.П. | г.Курган, ул.Куйбышева, 46 тел.(3522) 42-13-36 факс:(3522)42-18-63 E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru Курганская обл., с.Половинное ул.Ленина, 11 тел.(35238)9-11-13 |
| Ветеринарный | Управление Россельхознадзора по Курганской области | 1 | 4/4 | Руководитель управления Порохин Геннадий Павлович | г.Курган, ул.Володарского, 65, тел.(3522)43-25-45 |
| Карантинный фитосанитарный | Отдел контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Курганской области | 1 | 5/5 | Старший государственный инспектор Истомин Виктор Александрович | АПП «Звериноголовское», Курганская обл., Звериноголовский р-н, тел./факс (35240)2-25-46 |
| Другие виды контроля | - | - | - | - | - |

2.Организации, обеспечивающие работу пункта пропуска и режим в пункте пропуска

| Вид организации | Наименование организации | Должность, Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация пункта пропуска | Уральское территориальное управление Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) | Начальник отдела паспортизации, мониторинга и контроля пунктов пропуска Паршаков Владимир Витальевич | 620000, г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка, 111 тел.8 (343)355-26-01 факс 8 (343) 355-03-62 E-mail:info@utu.rosgranitsa.ru |
| Организация, обеспечивающая режим в пункте пропуска | Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Начальник контрольно-пропускного пункта «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Материй Игорь Алексеевич | 641480, Курганская обл., с.Звериноголовское, ул.Пушкина, 10 тел.(35240)2-18-32 |

# 16. Земли рекреационного назначения

Для сохранения сложившегося своеобразного облика населенного пункта  и создания благоприятных условий жизнедеятельности населения огромное значение имеют зеленые насаждения.

В настоящее время на территории поселения преобладают насаждения естественного происхождения.

Кроме насаждений общего пользования имеются насаждения ограниченного пользования на участках учебных заведений, культурно-бытовых, административных учреждений и предприятий, во дворах жилой застройки, насаждения специального назначения на улицах и дорогах.

Посадки на дорогах и улицах, особенно в индивидуальной застройке, как правило, выполнены бессистемно, из разновозрастных и разнопородных деревьев и кустарников, без учета нормативных требований по их размещению.

Экологическая безопасность поселения связана с наличием, состоянием и возможностью развития природного каркаса. Критерием здесь служит соотношение застроенных и открытых озелененных пространств. По данным Всемирной организации здравоохранения доля озелененных территорий в населенном пункте не должна быть ниже 30%, а доля застроенных территорий - не должна превышать 70%. В случаях значительного загрязнения природного комплекса – это соотношение должно быть 40%: 60% .

Почвенно-климатические условия района благоприятны для произрастания основных видов древесно-кустарниковых пород, используемых в озеленении населенных мест средней полосы.

В соответствии с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области обеспеченность площадью озелененных территорий общего пользования для сельсовета составляет 12  м2/чел., общая площадь составляет 6,6 га.

Мероприятия

Площадь проектируемых зеленых насаждений, расположенных на территории поселения,  обеспечит нормативную потребность.

Развитие туристско-рекреационного комплекса обозначено в качестве одного из направлений инновационного развития, повышения конкурентоспособности сфер экономики Курганской области в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года».

Схемой территориального планирования Курганской области  с учетом благоприятного климата для организации и развития туризма, а также историко-культурного, ландшафтного и архитектурного разнообразия территории Курганской области, эстетической ценности природной среды, выделено четыре района: Северо-западный, Восточный, Центральный и Южный. Выделение специфических туристско-рекреационных районов, позволяет разнообразить ознакомление с объектами показа и ландшафтно-архитектурной средой.

Звериноголовский район относится к Южному району, который является наиболее благоприятным для организации летнего отдыха, отличающийся жаркой и умеренно-жаркой погодой с большим количеством солнечных дней, где отмечаются более продолжительные сезоны пляжной рекреации по сравнению с другими территориями Курганской области. Подходит также для целей зимней рекреации, особенно во второй половине зимнего сезона.

Южный туристско-рекреационный район

Село Звериноголовское - административный центр Звериноголовского района Курганской области. Расположено на реке Тобол, на расстоянии 120 км от города Курган.

Звериноголовское является одним из старейших населенных пунктов Южного Зауралья. Являлся казачьей станицей в составе сторожевой линии. По этой причине в с.Звериноголовское планируется практиковать один раз в 5 лет проведение объединенного фестиваля Сибирского, Оренбургского и Уральского казачьих войск. Основными рекреационными объектами являются казачьи села, посещаемые туристами с целью изучения быта казачьих станиц. В Звериноголовском районе действует областной центр казачьей культуры. В Южном рекреационном районе научный и познавательный виды туризма являются перспективными направлениями для развития туристско-рекреационной деятельности.

Экскурсионные маршруты Курганской области

Проектируемые автомобильные маршруты:

№8 г.Курган – с.Красный Уралец – д.Таловка – г.Куртамыш – с.Звериноголовское.

Площадь зеленых насаждений  общего пользования предусмотрена 6,73 га.

Санитарно-защитное озеленение в пределах населенных пунктов предусмотрено 591 га.

## 17. Сводные данные об использовании земель

По состоянию на 1.01.2011г. общая площадь земельного фонда Звериноголовского сельсовета составляет 7,4 тыс. га.

По  видам  использования  собственности земли  распределены следующим образом:

Структура земельного фонда по собственности на 01.01.2011 г.

Таблица 17.1.

| №п/п | Категории земель | Общая площадь, га | В собственности |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | государственной | муниципальной | частной |  |
|  |  |  |  |  | физ. лиц | юр.лиц |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 6798 | - | 6798 | - | - |
| 2 | Земли населенных пунктов | 218 |  | 218 |  |  |
| 3 | Земли промышленности и иного специального назначения | 22,7 | - | 22,7 | - | - |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - | - | - | - |
|  | - иные особо ценные земли | - | - | - | - | - |
|  | -рекреационного значения | - | - | - | - | - |
|  | -историко-культурного значения | - | - | - | - | - |
|  | -земли лечебно-оздоровительных местностей, курортов | - | - | - | - | - |
| 5 | Земли лесного фонда | 179 | - | 179 | - | - |
| 6 | Земли водного фонда | 166 | - | 166 | - | - |
| 7 | Земли запаса | - | - | - | - | - |
|  | Итого | 7383,7 | - | 7383,7 | - | - |

Источник: Исходные данные администрации

# 18. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Природная чрезвычайная ситуация: Обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который  может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Источник природной чрезвычайной ситуации: Опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация.

Поражающий фактор источника природной чрезвычайной ситуации: Составляющая опасного природного явления или процесса, вызванная источником природной чрезвычайной ситуации и характеризуемая физическими, химическими, биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами.

Виды природных ЧС

Опасное гидрологическое явление: Событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Затопления паводковыми водами.

При катастрофических паводках  возможно затопление населённого пункта, нанесение материального ущерба населению и хозяйству, а также вреда жизни и здоровью людей. Согласно существующим нормативам территории населенных пунктов должны быть защищены от паводков повторяемостью 1 раз в 100 лет, территории зеленых насаждений общего пользования – 1 раз в 10 лет.

При освоении под застройку свободных затопляемых территорий рекомендуется повышение планировочных отметок путем сплошной подсыпки или гидронамыва.

Нормативы по защите территорий от затопления и подтопления (в метрах превышения бровки подсыпанной территории относительно уровня расчетного горизонта высоких вод) следует принимать не менее 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учётом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет – для селитебных территорий; один раз в 10 лет – для озелененных территорий и территорий размещения плоскостных спортивных сооружений.

Территория Звериноголовского сельсовета подвержена воздействию весеннего половодья. В результате таяния снега, повышения уровня воды в р.Тобол периодически происходит подтопление населенных, разрушение объектов экономики (автомобильных дорог, мостов). Наиболее часто подвержены подтоплению с.Звериноголовское.

При максимальных уровнях весеннего половодья частичному подтоплению (затоплению) в с.Звериноголовское могут подвергнуться 20 жилых домов частного сектора с населением 52 человека.

Генпланом предлагаются 2 территории, планируемые для строительства защитных дамб, исключающих подтопление в западной и юго-западной частях с.Звериноголовское. Дамба, расположенная на юго-западе планируется протяженностью 650 м, вторая дамба, расположенная на западе – протяженностью 624 м.

Опасное метеорологическое явление: Природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Экстремальные климатические явления.

Сильный ветер (в т.ч. смерчи, шквалы), сильные продолжительные дожди и снегопады, сильный гололед, сильные мороз или засуха возможны  на территории населенного пункта. Перечисленные климатические явления приводят к нарушению жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических сетях, нарушению работы автомобильного транспорта.

Неустойчивые погодные условия в зимний период последних лет обуславливают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных со снежными заносами и сильными морозами (заторы автотранспорта на дорогах, обрушение крыш и слабо укрепленных конструкций), налипание мокрого снега на проводах и деревьях, гололедно-изморозевыми явлениями.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера:

На перспективу сохраняется вероятность возникновения ЧС, не выше локального характера, обусловленных неблагоприятными метеорологическими явлениями, связанных с повреждением связи и электропередач в населенных пунктах, нарушениями функционирования объектов жизнеобеспечения (источник ЧС – комплекс неблагоприятных гидрометеорологических условий, ливневый дождь с грозами, сильные порывы ветра).

Сохраняется также вероятность возникновения ЧС локального характера, связанных с затоплением дождевыми потоками строительных котлованов, нарушением работы дренажно-коллекторных сетей  в населенных пунктах.

Природный пожар: Неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Пожар

Причина пожара – это явление или обстоятельство, непосредственно обуславливающее возникновение пожара.

Во всех административных зданиях должен быть разработан план эвакуации при пожаре – документ, в котором указаны эвакуационные пути и выходы, установлены правила поведения людей, а также порядок и последовательность действий обслуживающего персонала на объекте при возникновении пожара.

Для обеспечения правил пожарной безопасности необходимо соблюдать комплекс положений, устанавливающих порядок соблюдения требований и норм пожарной безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

В качестве пожарной профилактики необходимо соблюдать комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности людей, на предотвращение пожара, ограничение его распространения, а также создание условий для успешного тушения пожара.

Лесные пожары.

Основной ущерб лесному фонду наносят систематически повторяющиеся лесные пожары. Пожары не только уничтожают древесину, снижают ее качество, растягивают период лесовосстановления, но и оказывают отрицательное воздействие на всю биологическую среду, затрудняют хозяйственную деятельность, как в период пожаров, так и в последующее время.

Поэтому охрана лесов от пожаров является одной из первостепенных задач органов лесного хозяйства в сохранении и приумножении лесных богатств и предупреждении чрезвычайных ситуаций.

Наибольшая вероятность возникновения лесных пожаров существует на территории лесхозов, где встречаются массивы хвойных деревьев, а также в местах традиционного отдыха граждан, сбора грибов и ягод.

Основными причинами возникновения пожаров являются: несоблюдение правил пожарной безопасности населением при нахождении в лесу.

В качестве противопожарных разрывов используются дороги, широкие квартальные просеки, трассы ВЛЭП. В последнем случае, под линией электропередач, требуется регулярно вырубать древесную поросль, особенно хвойных пород.

Техногенная чрезвычайная ситуация: Состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации

Источник техногенной чрезвычайной ситуации: Опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

Зона заражения: Территория или акватория, в пределах которой распространены или куда привнесены опасные химические и биологические вещества в количествах, создающих опасность для людей, сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Виды техногенных ЧС

Пожаровзрывоопасные объекты.

Пожаровзрывоопасный объект -это объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и пожаровзрывоопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.

На данной территории имеются  пожаровзрывоопасные объекты. К данной категории относятся:

- АЗС.

Транспорт.

Чрезвычайные ситуации возможны на всех видах транспорта. Аварии с химически опасными веществами на автомобильном  транспорте могут вызвать распространение заражённого воздуха на расстояние до 20 км и более от места разлива, что определяет возможность уязвимости близлежащих населённых пунктов, а также могут вызвать загрязнение почв и водных объектов.

Аварии на системах жизнеобеспечения

Физический износ объектов жилищно-коммунального хозяйства обуславливает высокую вероятность возникновения аварий на следующих объектах:

- электроподстанции и ЛЭП;

- объекты водоснабжения;

- котельные.

В период сильных ветров возможны аварии в системе электроснабжения, основными причинами которых являются

- короткое замыкание;

- механические повреждения опор и обрывы проводов на воздушных линиях.

Ситуация осложняется увеличением количества аварийного жилья, инженерных сетей и объектов инженерной инфраструктуры, также требующих ремонта и постоянного контроля. Это обусловлено неустойчивым финансовым положением большинства объектов ЖКХ.

Причины риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

Пожаровзрывоопасные объекты:

- Несоблюдение техники безопасности;

- Непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях дефицита времени;

- Несанкционированное проведение земляных и других видов работ в охранных зонах газопровода;

- Применение искрообразующих инструментов на взрывоопасных объектах.

Транспорт:

- Износ основных фондов: локомотивов, автобусов, грузового транспорта;

- Несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и взрывоопасных веществ;

- Сосредоточение и транспортировка большого количества взрывоопасных и  токсичных продуктов;

- Дефекты труб, дефект оборудования, нарушение правил технической эксплуатации.

Основные причины дорожно-транспортных происшествий из-за неудовлетворительного состояния дорожных условий:

- низкое сцепление покрытия проезжей части, особенно в зимнее время, отсутствие ограждений на опасных участках с большими уклонами перед мостами;

- неровное покрытие, трещины, ямы;

Необходим контроль за техническим состоянием мостовых переходов и проведение сопутствующих инженерных мероприятий: реконструкция, водоотвод, укрепление откосов, предотвращение размывов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных города и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Звериноголовском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Администрацией Звериноголовского района принята «Программа комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу»,  в которой в  целях  принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций определены следующие  основные задачи:

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - совершенствование функционирования территориальных и функциональных подсистем и звеньев РСЧС на основе развития автоматизированной  информационно-управляющей системы РСЧС, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- в области обеспечения пожарной безопасности – реализация комплекса  мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах;

- в области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности системы ГО района к переводу на условия  военного времени, создание материально-технических, финансовых, продовольственных, медицинских резервов в целях ГО в МО, объектов экономики  района.

Приоритетные направления:

-  создание резервов финансовых, материальных и информационных ресурсов, достаточных для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, в целях ГО;

- обеспечение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС;

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, инженерной, радиационной, химической и медико-биологической защиты;

- создание эффективной системы государственного пожарного надзора;

- создание муниципальных пожарных постов во всех поселениях района.

Критерии реализации намеченного:

- повышение качества обучения населения способам защиты от ЧС;

- повышение уровня слаженности действий органов управления РСЧС;

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, в т.ч., вызванных террористическими актами;

-   повышение роли  и значения систем пожарной безопасности в муниципальных образованиях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны

Защита населения от поражающих факторов современных видов оружия в условиях военного времени и в экстремальных условиях в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, при техногенных авариях и катастрофах в мирное время, является главной задачей гражданской обороны.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является, укрытие его в защитных сооружениях гражданской обороны (ГО).

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны должны разрабатываться и проводиться заблаговременно, в мирное время.

Мероприятия, которые по своему характеру не могут быть осуществлены заблаговременно, должны проводиться в возможно короткие сроки в особый период.

По проекту в Звериноголовском сельсовете не планируется строительство новых промышленных и категорированных объектов.

Согласно существующему законодательству по вопросам гражданской обороны руководители объектов экономики, предприятий, организаций, продолжающие свою деятельность в условиях военного времени, обязаны обеспечить защиту работающих смен от поражающих факторов современных видов оружия. Этот вопрос должен решаться в ходе строительства новых сооружений при расширении производств, а также в ходе модернизации и реконструкции этих производств.

Остальное население эвакуируется. Строительство защитных сооружений для этой категории населения не предусматривается.

Эвакуация должна проводиться в особый период при угрозе нападения потенциального противника и осуществляется в соответствии с планом гражданской обороны и защиты населения. Организуют и осуществляют эту работу региональные органы гражданской обороны и органы исполнительной власти на местах.

С целью организации эвакомероприятий развёртывается сеть эвакопунктов. Для организации и планомерного осуществления эвакуации населения в качестве сборных эвакопунктов предлагается использовать здания школ.

Согласно требованиям СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» на последующих стадиях проектирования, вновь строящиеся и реконструируемые объекты коммунально-бытового назначения, размещаемые проектными предложениями должны приспосабливаться для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта в военное время, а также при производственных авариях, катастрофах или стихийных бедствиях.

Для выполнения этих требований на объекты коммунально-бытового назначения необходимо разработать проекты их приспособления для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава согласно требованиям СНиП 2.01.57-85 «Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного состава автотранспорта».

Подготовительные мероприятия должны проводиться заблаговременно, в мирное время.

# 19. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарное депо в с.Звериноголовское.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

В Звериноголовском районе разработана целевая программа «Пожарная безопасность Звериноголовского района».

Основная цель программы – защита жизни и здоровья граждан, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, укрепление пожарной безопасности населенных пунктов, объектов и жилищного фонда на территории района.

Задачи Программы:

- Повышение уровня прогресс подготовки работников государственной противопожарной службы, развитие учебно-тренировочной базы.

- Совершенствование противопожарной пропаганды, создание условий для обучения населения района мерам пожарной безопасности.

- Совершенствование государственного пожарного надзора и организации профилактики пожаров, снижение пожарной опасности зданий и сооружений.

- Укрепление материально-технической базы МПО, ДПД на территории района.

Перечень основных мероприятий Программы:

- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них;

- организация пожаротушения;

- развитие материально-технической базы;

- укрепление кадров обеспечения социальной защищенности личного состава;

- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава.

# 20.Зоны с особыми условиями

Согласно Градостроительному Кодексу РФ, к зонам с особыми условиями использования территорий относятся охранные, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункт 4 статьи 1 №190-ФЗ).

В соответствии с вышеизложенным,  выделяются следующие общие положения:

- указанные ограничения устанавливаются посредством зон с особыми условиями использования территорий;

- требования к определению границ указанных зон и ограничения использования земельных участков, территорий в пределах таких зон устанавливаются либо федеральными законами непосредственно, либо постановлениями Правительства Российской Федерации непосредственно,  либо опосредованно - на основании соответствующих проектов, подготовленных в соответствии с федеральными законами и постановлениями Правительства Российской Федерации;

- требование относительно того, что указанные зоны устанавливаются либо федеральными законами, либо постановлениями Правительства Российской Федерации прямо соотносится с нормами Федерального закона "О техническом регулировании" (ФЗ №184). Это означает, установление зон с особыми условиями использования территорий в случаях обеспечения безопасности жизнедеятельности должно происходить на основании технических регламентов, принимаемых в форме федерального закона (федеральных законов);

- до принятия технических регламентов в сфере безопасности действует норма части 1 статьи 6 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса РФ» (ФЗ-191), согласно которой: «До вступления в силу в установленном порядке технических регламентов по организации территорий, размещению, проектированию, строительству и эксплуатации зданий, строений, сооружений проводится проверка соответствия проектов документов территориального планирования, документации по планировке территорий, проектной документации требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части, не противоречащей Федеральному закону от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и Градостроительному кодексу Российской Федерации.

Границы зон с особыми условиями использования территорий устанавливаются в документах территориального планирования – схемах территориального планирования Российской Федерации (пункт 4 части 6 статьи 10 ФЗ №190), схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации (пункт 5 части 6 статьи 14 ФЗ №190), схемах территориального планирования муниципальных районов (пункт 4 части 4 статьи 19 ФЗ №190), генеральных планах поселений и генеральных планах городских округов (пункт 7 части 6 статьи 23 ФЗ №190).

В силу того, что зоны с особыми условиями использования территорий устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, органы местного самоуправления не правомочны утверждать границы и ограничения использования земельных участков и территорий в пределах таких зон, но обязаны отражать указанные границы и ограничения.

По назначению и способам установления границ и ограничений следует выделить следующую зону с особыми условиями использования территории:

зоны, границы и ограничения, в пределах которых могут устанавливаться без подготовки или с подготовкой специальных проектов на основании технических регламентов. Это санитарно-защитные, водоохранные и иные зоны, установление которых связано с обеспечением безопасности;

Ограничения в зонах с особыми условиями использования территорий  Звериноголовского сельсовета отражены на схеме зон с особыми условиями, их использование ограничено по следующим условиям:

20.1. По условиям сохранения объектов  культурного наследия.

На территории рассматриваемого муниципального образования имеются объекты культурного наследия.

Данный вид территорий накладывает ряд требований, описанных федеральным законодательством.

Таблица 20.1.

| № | Регламентируемые территории | Требования к использованию | Запрещено |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территории объектов историко-культурного наследия всех видов и категорий историко-культурного значения | Проведение мероприятий, связанных с обеспечением неизменности облика и интерьера объекта культурного наследия и с сохранением отдельно взятого памятника или ансамбля и (или) их территорий (проведение ремонтно-реставрационных работ); Согласование осуществления проектирования и проведения землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории объекта культурного наследия либо на земельном участке или участке водного объекта, в пределах которых располагается объект археологического наследия. В связи с этим, разрешается хозяйственная деятельность, не нарушающая целостность памятника или ансамбля и не создающая угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения; Обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения; Обеспечение доступа к объекту культурного наследия. (Статьи 34,52,53 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | Использовать объект культурного наследия и его территории: под склады и производства взрывчатых и огнеопасных материалов; Под склады и производства материалов, влекущих загрязнение интерьеров объектов культурного наследия, их фасадов и территорий, окружающей природной среды; под склады и производства материалов, допускающих вредные парогазообразные и иные выделения; под хранилища и производства зерновых, овощных, животноводческих продуктов, а также помещения для содержания животных в хозяйственных целях; под гаражи и стоянки транспортных средств, сельскохозяйственных и иных машин; под производства, оснащенные станками, установками и иными механическими двигателями, оказывающими динамические и вибрационные воздействия на конструкции объектов культурного наследия (независимо от их мощности); под производства и лаборатории с неблагоприятными для памятника температурно-влажностным режимом и химически активными веществами. Территория памятника не подлежит застройке, изменению, прокладке коммуникаций не относящихся к памятнику. |
| 2 | Охранная зона объектов культурного наследия | Устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | На территории охранной зоны объекта запрещено: Застройка и изменение территории; Возведение зданий, сооружений и озеленение мешающее восприятию и сохранению памятника; Прокладка коммуникаций, дорог не относящихся к памятнику; Устройство автостоянок; Строительные, земляные, изыскательные работы; Самовольная реставрация и обновление. |
| 3 | Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности | Устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность; Определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В границах данной зоны охраны запрещено: Размещать промышленные предприятия, транспортно-складские и др. устройства создающие большие грузовые потоки, загрязняющие воздушный и водный бассейны, опасные в пожарном отношении; Строительство транспортных магистралей и развязок, эстакад, мостов и других инженерных сооружений; Строительство современных построек не соответствующих исторически сложившемуся облику данной территории; Архитектурное проектирование и застройка без согласования с органами охраны объектов культурного наследия. |
| 4 | Зона охраняемого природного ландшафта | Устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия. (Статья 34 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» №73-ФЗ от 25.06.2002) | В зоне охраны ландшафтов запрещено строительство сооружений, проведение работ нарушающих облик и состояние природных ландшафтов. |

При размещении объектов капитального строительства на территории объектов историко-культурного наследия и их зон охраны необходимо проведение процедур согласования с Государственным органом охраны памятников Курганской области  в отношении объектов историко-культурного наследия регионального и местного значения и выявленных объектов культурного наследия.

20.2. По условиям охраны водоемов.

В соответствие со ст. 65. Водного кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, озер, водохранилища и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек, ручьев, озер, водохранилища и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров

Таблица 20.2.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоохранная зона | В границах водоохранных зон запрещаются: 1) использование сточных вод для удобрения почв; 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |
| 2 | Прибрежная полоса | В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными для водоохранной зоны ограничениями запрещаются: 1) распашка земель; 2) размещение отвалов размываемых грунтов; 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. | Водный кодекс РФ (Принят Государственной Думой 12 апреля 2006 года) (в ред. Федерального закона от 11.07.2011 года N 190-ФЗ) |

В соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

20.3.По условиям санитарной охраны.

На территории Целинного муниципального  района располагаются месторождения пресных подземных вод. От месторождений устанавливаются пояса санитарной охраны, на  использование территории которых также накладываются определенные ограничения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Таблица 20.3.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разре шенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зоны санитарной охраны источников водоснабжения | В пределах 1-го пояса ЗСО не допускаются: *посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в т.ч.прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. *Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами 1-го пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В пределах 2-го и 3-го поясов ЗСО запрещается: *Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова (производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора). *закачка отработанных вод в подземные горизонты и подземное складирование твердых отходов, разработки недр земли; *размещение складов ГСМ, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и др. объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод . *размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др.объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; *применение удобрений и ядохимикатов; *рубка леса главного пользования В пределах 3-го пояса ЗСО размещение таких объектов допускается только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля. | СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», 2002 г. |

20.4.По условиям охраны особо охраняемых природных территорий

Для поддержания экологического равновесия, сохранения и изучения природного разнообразия действует система особо охраняемых природных территорий.

Отношения в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения регулирует Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» №33-ФЗ от 14 марта 1995 года (с учетом изменений и дополнений).

Ограничения использования данных территорий, расположенных на территории Звериноголовского сельсовета приведены в разделе 14 «Особо охраняемые природные территории».

20.5.По условиям организации санитарно-защитных зон

На рассматриваемой территории имеется ряд производственных и сельскохозяйственных предприятий, от которых в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Таблица 20.5.

| Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- |
| Санитарно-защитная зона | Не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома; ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования. Объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции. Допускается размещать: нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей. В санитарно-защитной зоне объектов пищевых отраслей промышленности, оптовых складов продовольственного сырья и пищевой продукции, производства лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, складов сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, допускается размещение новых профильных, однотипных объектов, при исключении взаимного негативного воздействия на продукцию, среду обитания и здоровье человека. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ Российской Федерации 25.09.2007) |

Для исключения возможности повреждения трубопровода (при любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны. Размер охранной зоны от трубопровода определяется Правилами охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 г. №9), по которым, в зависимости от вида транспортируемого топлива, охранная зона устанавливается от 25 м (для нефти, природного газа, нефтепродуктов, нефтяного и искусственного углеводородных газов) до 100 м (для сжиженных углеводородных газов, нестабильного бензина и конденсата). Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением указанных Правил.

Таблица 20.6.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные докумен ты, регули рующие разрешен ное исполь зование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарный разрыв | Не допускается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятий по производству лекарственных веществ, лекарственных средств…; предприятия пищевых отраслей промышленности; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Допускается размещать: здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, АЗС, станции техобслуживания автомобилей. | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Охранные зоны трубопроводного транспорта | В охранных зонах трубопроводов без письменного разрешения предприятий трубопроводного транспорта запрещается: возводить любые постройки и сооружения, высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать коновязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механизмов, размещать сады и огороды; производить мелиоративные земляные работы, сооружать оросительные и осушительные системы; производить всякого рода открытые и подземные, горные, строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта, др.; производить геолого-съемочные, геологоразведочные, поисковые, геодезические и др. изыскательские работы, связанные с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов). | Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992). |

Режим использования санитарных разрывов от автомобильных дорог и железнодорожных путей определяется СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Таблица 20.7.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Санитарные разрывы от автомобильных дорог | Запрещается размещение: коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовых складов продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования; объектов для проживания людей. Разрешается размещать: пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, АЗС, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, КНС, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения промплощадки предприятий и СЗЗ; | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов (утв. Главным государственным санврачом РФ 30 марта 2003 г.) |
| 2 | Придорожные полосы | Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Это согласие должно содержать технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению лицами, осуществляющими строительство, реконструкцию в границах придорожных полос автомобильной дороги таких объектов, установку рекламных конструкций, информационных щитов и указателей | Федеральный закон от 08.11.207 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 скотомогильники – объекты  I  класса и санитарно-защитные зоны от них составляют 1000 м, скотомогильники с биологическими камерами – объекты II класса и СЗЗ от них составляет 500 м.

Режим использования территории скотомогильника и его санитарно-защитной зоны определяется Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (1995 г.), а также СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Меры по защите от воздействия электрического поля и требования к производству работ вблизи ВЛ и требования к размещению ВЛ установлены СанПиНом 2971-84 «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

От ВЛ устанавливаются охранные зоны, на  использование территории которых накладываются определенные ограничения.

Таблица 20.4.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные документы, регулирующие разрешенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Охранные зоны объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон | В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе: а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи; б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов; в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи; г) размещать свалки; д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи). | Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 г. N 486 земельные участки (части земельных участков), используемые хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта воздушных линий электропередачи, представляют собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны.

20.6. По условиям охраны лесов.

Все леса, расположенные на землях государственного лесного фонда по целевому назначению разделяются на  леса защитные и эксплуатационные. К защитным лесам (I группа) относятся леса, которые подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями с ограниченным эксплуатационным значением, выполняющие преимущественно водоохранные, защитные, санитарно-гигиенические и оздоровительно-рекреационные функции. Эксплуатационные леса (леса II группы) подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства защитных лесов, эксплуатационных лесов и резервных лесов:

Таблица 20.8.

| №п/п | Название зоны | Режим использования указанной зоны | Нормативные докумен ты, регули рующие раз решенное использование |
| --- | --- | --- | --- |
| Защитные леса и особо защитные участки лесов |  |  |  |
| 1 | Защитные леса и особо защитные участки лесов | Защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями В защитных лесах и на особо защитных участках лесов запрещается осуществление деятельности, несовместимой с их целевым назначением и полезными функциями. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 2 | Леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях | К лесам, расположенным на особо охраняемых природных территориях, относятся леса, расположенные на территориях государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, памятников природы, государственных природных заказников и иных установленных федеральными законами особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на территориях государственных природных заповедников, запрещается проведение рубок лесных насаждений на лесных участках, на которых исключается любое вмешательство человека в природные процессы. На иных участках, если это не противоречит правовому режиму особой охраны территорий государственных природных заповедников, допускается проведение выборочных рубок лесных насаждений в целях обеспечения функционирования государственных природных заповедников и жизнедеятельности проживающих в их пределах граждан. В лесах, расположенных на территориях национальных парков, природных парков и государственных природных заказников, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, если иное не предусмотрено правовым режимом функциональных зон, установленных в границах этих особо охраняемых природных территорий. Особенности проведения выборочных рубок лесных насаждений и в установленных федеральными законами случаях сплошных рубок лесных насаждений определяются положениями о соответствующих особо охраняемых природных территориях. В лесах, расположенных на особо охраняемых природных территориях, за исключением территорий биосферных полигонов, запрещается использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо охраняемых природных территориях, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 3 | Леса, расположенные в водоохранных зонах | 1. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 4) создание и эксплуатация лесных плантаций; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных в водоохранных зонах, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 4 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов | 1. В лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса, и случаев проведения сплошных рубок в зонах с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса, если режим указанных зон предусматривает вырубку деревьев, кустарников, лиан. 2. Выборочные рубки лесных насаждений в лесах, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, проводятся в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 3. В лесопарковых зонах запрещаются: 1) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 2) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений. 4. В целях охраны лесопарковых зон допускается возведение ограждений на их территориях. 5. В зеленых зонах запрещаются: 1) виды деятельности, предусмотренные пунктами 1, 2 и 4 части 3 настоящей статьи; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства, а также возведение изгородей в целях сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. 5.1. В городских лесах запрещаются виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 - 5 части 3 настоящей статьи. 6. Изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается. 7. Функциональные зоны в лесопарковых зонах, площадь и границы лесопарковых зон, зеленых зон определяются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 8. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, выполняющих функции защиты природных и иных объектов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |
| 5 | Ценные леса | В ценных лесах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 1.1. В ценных лесах запрещается размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства ценных лесов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010г). |
| 6 | Особо защитные участки лесов | Особо защитные участки лесов выделяются в защитных лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 2. На заповедных лесных участках запрещается: 1) проведение рубок лесных насаждений; 2) использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; 3) ведение сельского хозяйства; 4) разработка месторождений полезных ископаемых; 5) размещение объектов капитального строительства. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и пчеловодства; 3) размещение объектов капитального строительства, за исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 3. На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных насаждений. 4. Особенности использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на особо защитных участках лесов, устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

| Эксплуатационные леса, резервные леса |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Эксплуатационные леса | К эксплуатационным лесам относятся леса, которые подлежат освоению в целях, предусмотренных частью 3 статьи 12 настоящего Кодекса. В эксплуатационных лесах допускается использование лесов всех предусмотренных статьей 25 настоящего Кодекса видов. Отнесение лесов к эксплуатационным лесам и установление их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81-84 настоящего Кодекса. | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 14.03.2009 г). |
| 8 | Резервные леса | 1. К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины. 2. В резервных лесах осуществляются авиационные работы по охране и защите лесов. На лесных участках, имеющих общую границу с населенными пунктами и объектами инфраструктуры, осуществляются меры пожарной безопасности, указанные в части 1 статьи 53 настоящего Кодекса, и тушение лесных пожаров. (часть 2 в ред. Федерального закона от 29.12.2010 N 442-ФЗ) 3. Допускается использование резервных лесов без проведения рубок лесных насаждений. Проведение рубок лесных насаждений в резервных лесах допускается после их отнесения к эксплуатационным лесам или защитным лесам, за исключением случаев проведения рубок лесных насаждений в резервных лесах при выполнении работ по геологическому изучению недр и заготовке гражданами древесины для собственных нужд. (часть третья в ред. Федерального закона от 22.07.2008 N 143-ФЗ) 4. Отнесение лесов к резервным лесам, установление и изменение их границ осуществляются органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 14.03.2009 N 32-ФЗ) | Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ (с изменениями на 29.12.2010 г). |

20.7.По условиям залегания полезных ископаемых

На рассматриваемой территории выделены месторождения полезных ископаемых согласно статье 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» Закона Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 06.12.2011 г).

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

# 21.Технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах муниципального образования | га | 7384 | 7384 |
| 2 | Общая площадь земель в границах населенных пунктов | га | 218 | 218 |
| 3 | Общая площадь земель в границах застройки в том числе: | га | 218 | 218 |
|  |  | % | 3 | 3 |
| II | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 1 | общая численность постоянного населения | тыс.чел. | 5,4 | 5,5 |
| 2 | плотность населения | чел. на га | 0,8 | 0,7 |
| 3 | возрастная структура населения: |  |  |  |
| 3.1 | население младше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,0 | 1,1 |
|  |  | % | 18,5 | 20 |
| 3.2 | население в трудоспособном возрасте | тыс.чел. | 3,3 | 3,3 |
|  |  | % | 61,1 | 60 |
| 3.3 | население старше трудоспособного возраста | тыс.чел. | 1,1 | 1,1 |
|  |  | % | 20,4 | 20 |
| III | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 1 | средняя обеспеченность населения Sобщ. | м2/чел. | 15 | 18 |
| 2 | общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 81,3 | 99 |
|  | в том числе в общем объеме жилищного фонда по типу застройки: |  |  |  |
| 2.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 97 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 98 |
| 3 | общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 |  | 22 |
|  |  | % от общего объема жилищного фонда |  | 22,2 |
|  | в том числе из общего объема нового жил. строительства по типу застройки: |  |  |  |
| 3.1 | малоэтажная индивидуальная жилая застройка | Sобщ., м2 |  | 21 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 95,5 |
| 4 | общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 |  | 4,3 |
|  |  | % от общ. объема нового жилищного стр-ва |  | 19,5 |
| 5 | существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 |  | 77 |
|  |  | % от общ. объема сущ. жилищного фонда |  | 94,7 |
| IV | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 1 | дошкольные общеобразовательные учреждения | мест | 220 | 320 |
| 2 | общеобразовательные школы | мест | 710 | 710 |
|  | больница | койко/мест | 55 | 55 |
|  | поликлиника | пос. в смену | 300 | 300 |
| 4 | спортивные залы общего пользования | кв.м | 552 | 552 |
|  | плоскостные сооружения | га | 0,7 | 3,8 |
|  | бассейн | м2 зеркала воды | 140 | 140 |
| 5 | объекты культурно-досугового назначения | мест | 200 | 440 |
|  | библиотека | тыс.ед.хран. | 41,8 | 41,8 |
| 6 | объекты торгового назначения | кв.м торговой площади | 2331 | 2331 |
| 7 | объекты общественного питания | пос. мест | 70 | 220 |
| 10 | объекты бытового обслуживания | раб.мест | 21 | 22 |
|  | банно-оздоровительный комплекс | мест | - | 35 |
| 12 | гостиница | мест | - | 30 |
| 11 | объекты связи | объект | 2 | 2 |
| V | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км |  |  |
| 2 | протяженность основных улиц и проездов | км | 56,7 |  |
| VI | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 1 | водоснабжение | тыс. куб. м/ в сутки | 0,19 | 1,2 |
| 2 | водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки | 0,19 | 1,2 |
| 3 | вторичное использование воды | % | - | - |
| 3.1 | производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/ в сутки | 0,25 | 1,2 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/ в сутки | 0,25 | 1,2 |
| 3.2 | среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/в сутки на чел. | 30 | 218 |
| 4 | протяженность сетей водоснабжения | км | 26,8 |  |
| 5 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/ в сутки |  | 1,0 |
| 6 | производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/ в сутки |  | 1,0 |
| 6.1 | протяженность сетей канализации | км |  |  |
| 7 | электроснабжение |  |  |  |
| 7.1 | потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт·ч/в год |  | 11,9 |
| 7.2 | потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт·ч |  | 2170 |
| 7.3 | протяженность сетей | км |  |  |
| 8 | теплоснабжение |  |  |  |
| 8.1 | потребление тепла - всего | Гкал/год | 1298 |  |
| 8.2 | протяженность сетей | км | 0,7 |  |
| 9 | связь |  |  |  |
| 9.1 | охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 9.2 | обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1528 | 1600 |
| VII | Территории озеленения |  |  |  |
| 1. | зеленые насаждения общего пользования населенных пунктов | га | - | 6,73 |
| 2. | зеленые насаждения специального назначения населенных пунктов | га | - | 591 |

# Литература:

- Градостроительный Кодекс РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ.

- Земельный Кодекс РФ от 25.10.2001 №136-ФЗ.

- Водный Кодекс РФ от 03.06.2006 №74-ФЗ.

- Лесной Кодекс РФ от 04.12.2006 №201-ФЗ.

- Федеральный Закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 №131-ФЗ.

- Федеральный закон от 24.11.1996 №132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» (принят ГД РФ 04.10.1996).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (принят ГД РФ 24.05.2002).

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» (2002 г.).

- Федеральный Закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- СНиП 2.07.01 – 89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- СНиП 2.04.02-84*. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий.

- СНиП 23-01-99*. Строительная климатология.

- СНиП 23-03-2003. Защита от шума.

- Закон Курганской области №204 от 06.12.2006 года.

- Целевая программа Курганской области «Развитие туризма в Курганской области на 2010-2012 годы».

- Постановление Администрации (Правительства) Курганской области от 26.06.2006 года №203 «Об утверждении Положений о Шатровском государственном природном (зоологическом) заказнике и Прорывинском государственном природном комплексном (ландшафтном) заказнике».

- Целевая программа Курганской области по оказанию содействия добровольному переселению в Курганскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2009-2012 годы, утвержденная постановлением Правительства Курганской области от 24.08.2009 года №457.

- Стратегия социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года, утвержденная решением Звериноголовской районной Думы от 28.05.2009 г. №652.

- Целевая программа «Сохранение и развитие культуры, искусства Звериноголовского района на период 2011-2012 гг.», утвержденная постановлением администрацией  Звериноголовского района от 09.11.2010 года №460.

- Целевая программа Звериноголовского района «Пожарная безопасность Звериноголовского района на 2005-2009 годы», утвержденная Решением Звериноголовской районной думы от 27.10.2005 года №139.

- Лесохозяйственный регламент ГУ «Глядянское лесничество» Курганской области, выполненный ООО «Волжский институт леса», 2011.

- Схема территориального планирования Звериноголовского района, выполненная ООО «КАРИАТИДА», 2011 г.

Целевая  программа  Курганской  области  «Чистая  вода  на  2009-2013 годы»

Нормативы градостроительного проектирования Курганской области

СТП Курганской области

Стратегия социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года.