Содержание

ВВЕДЕНИЕ	6

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА	8

2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ	10

2.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса	10

2.2 Прогноз численности населения	15

2.3 Жилищное строительство	16

2.4 Социальная инфраструктура	17

2.5. Основные направления территориально-планировочного развития поселения	21

2.6. Транспортная инфраструктура	26

2.7. Земли рекреационного назначения	28

2.8. Инженерная инфраструктура	29

2.8.1. Водоснабжение	29

2.8.2.Водоотведение	31

2.8.3. Дождевая канализация	32

2.8.4. Теплоснабжение	32

2.8.5. Газоснабжение	34

2.8.6. Электроснабжение	34

2.8.7. Средства связи	36

2.9. Объекты  культурного наследия	38

2.10. Приграничная территория	38

3. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия	42

3.1. Воздушный бассейн	43

3.2. Организация санитарно-защитных зон	44

3.3. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова	46

3.4. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления	46

3.5.	Мероприятия по охране водных ресурсов	48

3.6.Мероприятия по охране лесных ресурсов	52

3.7.Охрана недр	52

4.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций	54

природного и техногенного характера	54

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	58

Список принятых сокращений

| ВОЗ | водоохранная зона |
| --- | --- |
| ГОСТ | государственный стандарт |
| ГП | генеральный план |
| ГЛФ | государственный лесной фонд |
| ГУП | государственное унитарное предприятие |
| ЗВ | загрязняющие вещества |
| ЗСО | зона санитарной охраны |
| ЛОС | летучие органические соединения |
| н.п. | населенный пункт |
| НПЦ | научно-производственный центр |
| ОВОС | оценка воздействия на окружающую среду |
| ООПТ | особо охраняемые природные территории |
| ООС | охрана окружающей среды |
| ОС | очистные сооружения |
| ПВ | подземные воды |
| ПЗ | пояснительная записка |
| РФ | Российская Федерация |
| р. ц. | районный центр |
| СЗЗ | санитарно-защитная зона |
| СанПиН | санитарные правила и нормы |
| СНиП | строительные нормы и правила |
| СТП | схема территориального планирования |
| ТБО | твердые бытовые отходы |
| ТФ | территориальный фонд |
| ФЗ | федеральный закон |
| КФХ | крестьяско-фермерское хозяйство |
| ИП | индивидуальный предприниматель |

Генеральный план Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области   выполнен коллективом специалистов в составе:

| Главный архитектор проекта | Григоров А.Е. |
| --- | --- |
| Инженер-экономист | Пылаева Л.Б. |
| Архитектор | Григоров А.А. |

СОСТАВ ПРОЕКТА

Документ территориального планирования Генеральный план состоит из 2-х томов Пояснительной записки и графических материалов - схем генерального плана сельсовета.

А. Текстовые материалы Генерального плана:

Том 1.  Положение о территориальном планировании.

Том 2.   Материалы по обоснованию проекта генерального плана.

Б. Графические материалы (схемы генерального плана)

| № п/п | Наименование чертежей | Масштаб | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | КАРТА СОВРЕМЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ (ОПОРНЫЙ ПЛАН), КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 3 |
| 2 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 3 |
| 3 | КАРТА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДВЕРЖЕННЫХ РИСКУ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧС ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА | 25000, 5000 | 3 |
| 4 | КАРТА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ | 25000, 5000 | 3 |
| 5 | КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ И ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, КАРТА СУЩЕСТВУЮЩИХ ГРАНИЦ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ | 25000 | 1 |
| 6 | КАРТА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, КАРТА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 3 |
| 7 | КАРТА ПЛАНИРУЕМЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН | 25000, 5000 | 3 |
| 8 | ОСНОВНОЙ ЧЕРТЕЖ, КАРТА ПРОЕКТИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ | 25000, 5000 | 3 |
| 9 | КАРТА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 25000, 5000 | 3 |

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области выполнен ООО «КАРИАТИДА» на субподряде в соответствии с договором № 8-п от 21 сентября 2011 года, заключенным с ФГУП «Уральское топографо-маркшейдерское предприятие «Уралмаркшейдерия» на основании муниципального контракта № 68 от 9 августа 2011 года.   При разработке генерального плана авторы проекта руководствовались Градостроительным Кодексом РФ № 190-ФЗ, СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области, утвержденными постановлением Правительства Курганской области от 31.03.2009 г. №178 и другими нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами.

Статус Генерального плана муниципального образования Звериноголовский сельсовет Звериноголовского района Курганской области (далее - Генеральный план) определяется как государственная политика в области управления процессами организации пространства на территории поселения. Генеральный план должен стать постоянно действующим, обновляемым информационно-аналитическим документом, обосновывающим приоритеты градостроительной политики муниципального образования, и обеспечивающий принятие решений, связанных  с территориальным развитием населенного пункта,  и эффективным использованием его территориальных, природных и социально-экономических ресурсов. Генеральный план является документом территориального планирования и определяет назначение территорий муниципального образования, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Ключ к устойчивому развитию территорий, безусловно, лежит в оптимальном использовании и организации жизненного пространства. Инструментом, который способствует оптимальной организации  территории, является пространственное планирование. Пространственное планирование, к которому, в частности относится Генеральный план, представляет собой  формализованное представление специалистов - проектировщиков об оптимальной пространственной организации территории. Это представление основано на всестороннем научном изучении природного и социального факторов: экономико-географического положения территории, природных, производственных, демографических ресурсов, агропромышленного, лесного комплексов,  состояния окружающей среды и прочих показателей и должно представлять собой программу, которая эту оптимальную организацию территории, и призвана обеспечить.

Генеральный план определяет по проекту основные направления развития и организации территории Звериноголовского сельсовета до 2016 года (Первая очередь строительства) и варианты территориального роста - до 2031 года (Расчетный срок генплана).

Генеральный план закладывает основы для разработки и осуществления перспективных и первоочередных программ развития инфраструктуры населенных пунктов  и проектов планировки территорий.

# 1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

В соответствии с Градостроительным кодексом: «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Общей, социально-экономической и градостроительной стратегической целью Генерального плана Звериноголовского сельсовета является формирование конкурентоспособной и инвестиционно-привлекательной территории муниципального образования, достижение высокого уровня его социально-экономического развития, адекватного имеющемуся потенциалу, ликвидация отраслевых и территориальных диспропорций, гармонизация территориальной организации хозяйства и систем расселения, рынка труда, в целом обеспечивающие устойчивое развитие территории района на расчетный срок до 2031 года.

В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли населенного пункта в региональной системе Курганской области и муниципальной системе Звериноголовского района в решении задач по повышению экономической безопасности области и района (в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-экономического развития территории муниципального образования.

Для решения поставленной задачи в работе выделяются территории хозяйственной активности и высокой инвестиционной привлекательности, выявленные на основе интегрированной оценки различных условий и факторов развития муниципального образования. В конечном итоге – это потенциальные территории для размещения объектов капитального строительства.

Генеральный план поселения – основной документ территориального планирования, определяет пространственные координаты действия - без которых невозможно стратегическое мышление в целом, посредством которого:

- Осуществляется пространственное развитие;

- Определяется функциональное использование территории;

- Устанавливаются зоны с особыми условиями использования территории;

- Планируется:

- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры

- развитие расселенческого каркаса;

- развитие  природно-экологического каркаса;

- Определяются зоны планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в т.ч. объекты социальной инфраструктуры.

Территориальное планирование осуществляется в соответствии с принципами:

- Соблюдения баланса интересов различных видов деятельности (отраслей и функций) и различных уровней территориального управления, связанных с использованием территории и определяющих развитие ее инфраструктур.

- Профессиональной обоснованности решений подготавливаемых при разработке документов.

- Подготовки к утверждению только тех решений, которые практически могут быть реализованы на уровне их принятия. В связи с этим, встает важная стратегическая задача – создание потенциала будущего развития, соответствующего месту и роли Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района Курганской области в региональной системе Курганской области и муниципальной системе Звериноголовского района в решении задач по повышению экономической безопасности области и района (в том числе продовольственной), достижения устойчивости социально-экономического развития территории муниципального образования.

Для достижения указанных целей и для решения поставленных задач, в первую очередь, необходимо:

- всемерно развивать инновационные технологии, как на существующих производствах, так и в новых индустриальных зонах;

- развивать агропромышленный комплекс на основе современных технологий, обратив особое внимание на создание современных предприятий перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию;

- развивать природно-экологический каркас района, как основу для экологического благополучия территории и развития экологического и других видов туризма;

- развивать индустрию  рекреации;

- совершенствовать транспортную инфраструктуру;

- развивать и реконструировать инженерную инфраструктуру.

# 2. ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

## 2.1. Прогноз развития хозяйственного комплекса

Развитие промышленности сельсовета основывается в первую очередь на расширении и модернизации существующих предприятий.

При реконструкции производственных зон следует предусматривать:

- концентрацию производственных объектов на одном земельном участке;

- планировку и застройку производственных зон с выявлением земельных участков для расширения реконструируемых и размещения новых сельскохозяйственных объектов;

- ликвидацию малодеятельных подъездных путей и дорог;

- ликвидацию мелких и устаревших объектов, не имеющих земельных участков для дальнейшего развития, а также объектов, оказывающих негативное влияние на селитебную зону, соседние промышленные объекты и окружающую среду;

- улучшение благоустройства производственных территорий и санитарно-защитных зон, повышение архитектурного уровня застройки;

- организацию площадок для стоянки автомобильного транспорта.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- оказание содействия по созданию  малого предприятия  (производство строительных материалов из местных ресурсов - кирпич);

- оказание  содействия в организации частного предприятия «Звериноголовский  сельскохозяйственный  рынок» в с.Звериноголовское.

Для размещения промышленных производств  на территории Звериноголовского сельсовета  выделено 2 площадки. Информация о данных площадках.

Размещение площадки «Организация рынка в с.Звериноголовское» по адресу: с.Звериноголовское, ул. 25 революционеров, 35

1.Площадь: 0,64 га

2.Расстояние до ж/д станции Курган: 130 км.

3.Расположен на автомагистрали Курган – Сосновая роща, Курган-Кустанай – 1 км.

Информация об инвестиционной площадке с.Звериноголовское Звериноголовского района

- Тип площадки:

-Реконструкция здания кондитерского цеха бывшего пищекомбината площадью 1300 м2 под крытый рынок. Земельный участок площадью 6400 м2. Возможно использование объекта для других целей.

- Характеристика территории:

- возможно расширение земельного участка и использование расположенных рядом зданий;

- рельеф ровный;

- грунт песчаный;

- уровень грунтовых вод – 1,5-4,5м;

- глубина промерзания – 2 м;

- паводковыми водами не затопляется.

- Инфраструктура:

- Водоснабжение: действующая скважина на площадке мощностью 1500 куб.м/год, есть возможность увеличения.

- Электроэнергия: ВЛ-4 на площадке мощностью 100 Квт, есть возможность увеличения.

- Здания и сооружения:

- Кондитерский цех: площадь1300кв.м;

- Здание мельницы: 200 кв.м.

Размещение площадки месторождения кирпичных глин – Звериноголовское - 2.

- Площадь: 3,7 га.

- Расстояние: удаленность от автомагистрали Курган-Кустанай 1,5 км.

- Удаленность от железнодорожной станции Курган – 130 км.

- Удаленность от аэропорта – 130 км.

- Расстояние до ближайших жилых домов – 1,5 км

Информация об инвестиционной площадке

- Расположение:

-1,5 км на восток от с.Звериноголовское;

-расположен на территории СПК «Нива».

- Вид полезного ископаемого – глина. Запасы глин апробированы в качестве сырья для производства полнотелого строительного кирпича. Горнотехнические и гидрологические условия благоприятны для открытой отработки месторождения.

- Запасы месторождения по категориям А+В – 103 тыс. м3, в том числе по категориям А – 29 тыс. м3, В – 74 тыс. м3.

Агропромышленный комплекс:

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Увеличение площади обрабатываемой пашни;

- Повысить плодородие земель  путем внесения органических удобрений, минеральных удобрений;

- Производство районированных семян на базе ОАО «Звериноголовское ХПП»;

- Ввести в севооборот бобовые культуры, заготовить на 1 условную голову скота не менее  25 ц.к.ед. (без концентратов);

- Увеличить поголовье свиней в сельхозпредприятиях района до 200 голов,  довести среднесуточный привес свиней до 320 г.

Прогнозируется дальнейшее снижение  численности занятых в сельском хозяйстве, которое должно компенсироваться ростом производительности труда в этой сфере деятельности.

Развитие этого сектора  экономики будет ориентировано на внедрение в производство и переработку современной сельскохозяйственной техники и оборудования, новых технологий,  позволяющих повысить  производительность труда, рентабельность производства и сохранять занятые позиции на региональном рынке сельхозпродукции.  Такой путь развития будет обеспечен, прежде всего, благодаря дальнейшему процессу вхождения собственных инвесторов в сельхозпроизводство.

На основании Концепции стратегии социально-экономического развития Звериноголовского района до 2020 года основными целями развития агропромышленного комплекса Звериноголовского района на долгосрочный период являются:

- обеспечение потребностей населения Звериноголовского района качественной сельскохозяйственной продукцией и продовольствием за счёт собственного производства и внесение достойного вклада в обеспечение продовольственной безопасности Курганской области;

-эффективное использование и воспроизводство земельных и сырьевых ресурсов:

- повышение конкурентоспособности агропромышленного производства;

-устойчивое развитие сельских территорий, повышение уровня жизни  сельского населения.

Исходя из имеющихся природных, производственных, трудовых, финансовых ресурсов, долгосрочных прогнозов, приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса Звериноголовского района должны быть:

Первое - повышение эффективности использования земельных ресурсов, воспроизводство природно-экологического потенциала. Увеличение площади обрабатываемой пашни к 2020 году до 56 тыс. га. Валовой сбор зерна может достичь не менее 70 тыс. тонн зерна. В структуре зерновых возрастёт удельный вес бобовых и крупяных культур.

- Ускоренными темпами планируется развивать производство технических культур.

- Производство картофеля стабилизируется на уровне 4,5 тыс. тонн, овощей – 3,5 тыс. тонн.

- Производители растениеводческой продукции в первую очередь будут развивать интенсивные, ресурсосберегающие технологии. К 2020 году до 40 процентов посевных площадей зерновых культур будет занято высокоурожайными сортами.

- Техническая и технологическая модернизация позволит вывести растениеводство на новый качественный уровень, значительно увеличится урожайность основных культур, в том числе сбор зерновых и зернобобовых культур в размере 20 ц с 1 гектара станет нормой в Звериноголовском районе.

Второе направление - улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства, особенно животноводства. К 2020 году на душу населения производство мяса возрастёт до 75 кг, молока - 610 кг, яиц - 330 штук. Потребление животноводческой продукции будет полностью удовлетворяться за счёт собственного производства.

- Будет ускоренно развиваться крупнотоварное молочное скотоводство, свиноводство и птицеводство, мясное овцеводство и скотоводство.

- В животноводческих хозяйствах особое внимание планируется уделить технологическому перевооружению, динамичному повышению продуктивности скота и птицы. Надои молока от одной коровы в сельскохозяйственных организациях к 2020 году достигнут 4500 кг. Будет успешно функционировать система племенного животноводства.

- Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства предусматривается осуществлять за счёт технической и технологической модернизации отрасли, развития земельной ипотеки и страхования, обеспечения квалифицированными кадрами, повышения финансовой устойчивости товаропроизводителей, развития рыночной инфраструктуры, интеграционных процессов в агропромышленном комплексе.

Третье направление - устойчивое развитие сельских территорий, за счёт развития социально-инженерной инфраструктуры села, улучшения жилищных условий сельского населения, обеспечения его занятости, в том числе путём развития альтернативной деятельности, повышения престижности и доходности сельскохозяйственного труда, обеспечения доступа сельских жителей к земельным финансовым, материально-техническим и информационным ресурсам.

-в сфере создания общих условий функционирования сельского хозяйства необходимо осуществлять мероприятия: по поддержке почвенного плодородия, развитию системы информационно- консультационного обеспечения АПК, обеспечению отрасли квалифицированными кадрами.

Целями осуществления мероприятий:

1. По поддержанию почвенного плодородия - сохранение и рациональное использование земель сельскохозяйственного назначения, создание условий для увеличения объёмов производства высококачественной сельскохозяйственной продукции на основе восстановления и  повышения плодородия почв.

2. По развитию системы государственного и консультационного обеспечения в сфере сельского хозяйства района - расширение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения к консультационным услугам, а также повышение качества переподготовки, квалификации руководителей и специалистов сельского хозяйства.

- в сфере развития приоритетных подотраслей сельского хозяйства задачей является выравнивание возникших диспропорций в агропродовольственном секторе путём поддержки тех производств, продукция которых наиболее востребована, но без государственной поддержки и регулирования не могут в полной мере развиваться. К таким производствам относятся производства с длительным инвестиционным циклом и более высокими требованиями к инфраструктуре.

повышение экономической устойчивости агропромышленного производства и уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей, сельского населения, создание условий для формирования конкурентоспособных хозяйствующих субъектов, повышение эффективности государственной поддержки, достижение максимальной отдачи от мероприятий, финансируемых за счет бюджетных средств, дальнейшее финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, повышение уровня оплаты труда в сельском хозяйстве, легализация заработной платы в АПК, расширение масштабов страхования урожая сельскохозяйственных культур, рост инвестиций в агропромышленное производство путем привлечения средств финансово-промышленных структур, укрепление сотрудничества сельскохозяйственных товаропроизводителей с заготовительными, перерабатывающими и торговыми структурами; дальнейшее привлечение субсидированных кредитов на развитие сельскохозяйственного производства ЛПХ и КФХ, организация закупок излишек сельхозпродукции, производимой населением.

увеличение темпов роста производства продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности, повышение качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, уровня использования производственных мощностей, модернизация и техническое перевооружение организаций, постоянный мониторинг продовольственного рынка, продвижение продукции АПК на рынки других регионов.

Схемой территориального планирования Курганской области к 2020 году  предусмотрено строительство животноводческого комплекса в с.Звериноголовское.

Малый бизнес

В целях координации деятельности малого и среднего бизнеса создан Координационный Совет по поддержке малого и среднего бизнеса, разработана и утверждена целевая Программа «О развитии и поддержке малого и среднего предпринимательства в Звериноголовском районе на 2012-2014 годы», в которой предусмотрено финансирование грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса в размере 1200 тыс.рублей ежегодно (5Х95), в том числе 5% - местный бюджет, 95% - областной бюджет.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года определены 4 приоритетных направления развития малого и среднего предпринимательства.

Направление 1 "Формирование условий для развития малого и среднего предпринимательства".

Направление 2 "Финансово-кредитная и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства".

Направление 3 "Обеспечение консультационной, организационно-методической и информационной поддержки предпринимательской деятельности".

Направление 4 "Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, выставочно-ярмарочная деятельность".

Инвестиции:

Проектируемые объекты капитального строительства федерального и регионального значения на территории Звериноголовского района Курганской области:

- Комплексы зданий и сооружений линейного отделения Пограничной службы ФСБ России в селе Звериноголовское по федеральной программе обустройства государственной границы;

- Мобильный таможенный инспекционно-досмотровый комплекс в д. Украинец Звериноголовского района.

Дальнейшее развитие производственного комплекса рекомендуется ориентировать на развитие перерабатывающей отрасли производства.

Проектные предложения:

- строительство цеха по переработке мяса;

- строительство забойного цеха;

- строительство цеха по переработке молока.

## 2.2 Прогноз численности населения

Демографическая ситуация является отражением социально-экономической политики. От численности населения зависит выбор направлений дальнейшего территориального развития муниципального образования, создание необходимых условий для нормальной жизнедеятельности всех социально-демографических групп населения.

Для достижения устойчивого экономического роста и перехода на качественно новый уровень жизни населения необходимо:

1) развитие потенциала промышленного производства;

2) улучшение инфраструктурного обустройства;

3) укрепление социальной сферы.

Среди основных направлений демографической политики  приоритетными являются повышение жизненного уровня, увеличение рождаемости и снижение смертности населения. Необходимо создать условия, при которых уровень рождаемости будет соответствовать уровню простого воспроизводства или превышать его. В то же время затормозить сокращение численности населения может снижение смертности и повышение продолжительности жизни.

Стабилизация численности будет зависеть от политики администрации муниципального образования  по активизации экономики и жизнедеятельности населенного пункта, улучшению условий жизни, имиджа, с целью привлечения новых жителей, инвестиций. Оздоровление социально-экономической и социально-бытовой сферы должно привести к увеличению рождаемости, миграционного прироста и сохранения тенденции увеличения численности населения поселения.

Решению поставленных задач будет способствовать развитие социальной инфраструктуры, повышение качества социальных услуг, сокращение доли бедного населения, формирование условий для динамичного развития среднего класса.

Приоритетные направления:

Для стабилизации и улучшения демографической ситуации необходимо продолжить:

- реализацию Плана мероприятий на 2008-2010 годы по выполнению целевой программы демографического развития до 2025 года;

- активизация работы районной межведомственной комиссии по вопросам демографии.

Выполнение районных программ:

- « Национальный проект «Здоровье» в Звериноголовском районе»;

- «Национальный проект «Образование» в Звериноголовском районе»;

- «Развитие системы образования в Звериноголовском районе».

С учетом сложившейся ситуации и всех перечисленных предпосылок, численность населения на 1 очередь прогнозируется на уровне  5,5  тыс. человек,  2031 году (расчетный срок) – 5,5 тыс. человек.

На расчетный срок прогнозируется увеличение численности занятых в экономике поселения за счет сокращения безработицы, за счет образования новых рабочих мест, что будет способствовать возврату трудовых ресурсов.

## 2.3 Жилищное строительство

Расчет объемов нового жилищного строительства

Таблица 2.1.

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения | тыс. чел. | 5,5 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | кв.м общ.пл. на 1 чел. | 18 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд | тыс. кв.м общ. пл. | 99 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода (01.01.2011г.) | тыс. кв.м общ. пл. | 81,3 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (аварийный и ветхий жилищный фонд) | тыс.кв.м | 4,3 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м | 77 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства, всего | тыс. кв.м общ. пл. | 22 |
|  | в том числе: |  |  |
|  | -усадебная застройка | тыс.кв.м | 21 |
|  | -малоэтажная застройка (до 3-х этажей) | тыс.кв.м | 1 |
|  | секционная застройка | тыс.кв.м | - |

Объемы нового жилищного строительства определены исходя из улучшения жилищных условий населения, реальных возможностей строительства и компенсации убывающего фонда, на основе прогнозной численности населения 5,5 тыс. человек.

Расчетная потребность в общей площади по поселению составит 99 тыс.кв. м общей площади.

Существующий жилищный фонд, сохраняемый к концу расчетного срока  77 тыс.кв.м.

В проекте предусматривается усадебная индивидуальная застройка и малоэтажная застройка.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Строительство 24-х квартирного .жилого дома социального найма в с.Звериноголовское;

- Ввод  индивидуального жилья.

Администрацией Звериноголовского района принята «Программа комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу» которая включает в себя в области жилищного строительства следующие основные задачи:

- обеспечение доступности улучшения жилищных условий для более широких групп населения;

- внедрение адресной поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с учетом уровня их дохода и времени ожидания в очереди.

Приоритетные направления:

- расширение строительства жилых домов и ускорение сроков домостроения;

- создание цивилизованного рынка жилья и иной недвижимости в жилищной сфере с привлечением частного капитала;

- обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для постоянного проживания.

## 2.4 Социальная инфраструктура

В результате расчета потребности объектов социальной инфраструктуры, оценке по техническому состоянию и степени загрузки действующих объектов выявлен дефицит или излишек действующих объектов.  В таблице  представлен ориентировочный расчет учреждений обслуживания согласно действующим нормам СНиП 2.07.01-89* и Региональным нормативам градостроительного проектирования Курганской области. При этом, приведенный расчет отражает величину минимально допустимого уровня, так называемого социального минимума.

Ориентировочный расчет потребности

в основных учреждениях обслуживания

Таблица 2.2.

| N п/п | Наименование учреждений и предприятий | Единица измерения | Норма СНиП на 1000 жителей* | Требуется по норме | Существующ. сохраняем | Новое строительство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | Мест | охват детскими учреждениями 70% детей дошкольного возраста | 320 | 220 | 100 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | обеспеченность основным общим образованием 100 % детей | 510 | 710 | - |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больница | Коек | по заданию на проектирование | 55 | 55 | - |
| 5 | Поликлиника | Пос/в смену | по заданию на проектирование | 300 | 300 | - |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Дома культуры, клубы | Мест | 80 | 440 | 200 | 220 |
| 8 | Библиотека | тыс.ед. хран. | 5 | 27,5 | 41,8 | - |
| Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Спортивные залы | Кв.м | 60-80 | 440 | 552 | - |
| 11 | Плоскостные сооружения | га | 0,7-0,9 | 3,8 | 0,7 | 2,9 |
|  | Бассейн | м2 зерка ла воды | 20-25 | 140 | - | 140 |
| Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины смешанной торговли | Кв.м торг. пл. | 300 | 1650 | 2331 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания | Пос. мест | 40 | 220 | 70 | 150 |
| Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 2 | - |
| 16 | Предприятия бытового обслуживания | Раб. мест | 4 | 22 | 21 | 1 |
|  | Банно-оздоровительный комплекс | мест | 7 | 35 | - | 35 |
|  | Гостиница | мест | 6 | 30 | - | 30 |

*С учетом Региональных нормативов проектирования Курганской области

Образование

Уровень социально-экономического развития поселения  во многом зависит от совершенствования образовательного процесса на всех его этапах.

В целях улучшения системы образования администрацией Звериноголовского района разработана целевая программа «Развитие образования и реализация государственной молодежной политики в Звериноголовском районе на 2011-2015 годы».

Целью Программы является создание условий для повышения качества и доступности предоставляемых образовательных услуг населению Звериноголовского района за счет эффективного использования материально-технических, кадровых, финансовых и управленческих ресурсов, соответствующих требованиям инновационного развития экономики, повышение воспитывающего потенциала, социализации и самореализации молодежи.

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:

1.Развитие системы образовательных услуг, обеспечивающих равные стартовые возможности детей дошкольного возраста;

2.Совершенствование работы сельских школ, направленной на создание современных условий для обучения и воспитания детей, успешную социализацию лиц с ограниченными возможностями;

3.Создание условий для устойчивого развития общего среднего образования на основе модернизации его содержания с учетом потребности развивающегося общества;

4.Укрепления материальной базы образовательных учреждений, создание условий для безопасного пребывания в них детей;

5.Сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

6.Повышение воспитательного потенциала системы образования;

7.Вовлечение всех слоев молодежи в активную общественно-значимую деятельность;

8.Совершенствование условий для профессионального и личностного роста кадрового  потенциала муниципальной системы образования;

9.Совершенствование экономических механизмов.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено проведение капитального ремонта образовательных учреждений:

- Звериноголовская СОШ, дошкольных образовательных учреждений им. Крупской,   «Сказка», МОУ ДОД «ДДТ».

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года в области образования предусмотрены следующие мероприятия:

- открытие на базе детских образовательных учреждений им.Крупской и «Сказка» группы кратковременного пребывания для детей старшего дошкольного возраста;

-открытие 1 группы кратковременного пребывания на базе МОУ ДОД «ДДТ»;

- ремонт общеобразовательных учреждений;

- обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений;

-обеспечение санитарно-гигиенических условий  образовательных учреждений.

СТП Звериноголовского района предусмотрено строительство детского дошкольного учреждения в с.Звериноголовское на 100 мест.

Здравоохранение

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы 
социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрен текущий ремонт Звериноголовской ЦРБ: стационара, поликлиники, котельной.

Культура

В соответствии с нормативами по объектам учреждений культуры и искусства дефицит составляет 220 мест.

При определении реального плана строительства объектов культуры, необходимо ориентироваться на уровень культурного развития населенного пункта, реальную потребность его населения в этих учреждениях. Основными задачами в сфере культуры должны стать мероприятия по проведению ремонта объектов культуры, расположенных на его территории.

Общая перспективная вместимость предполагает все разнообразие клубных учреждений, независимо от ведомственной подчиненности и форм собственности. Это могут быть компьютерные клубы, интернет-кафе, дискотеки,  специализированные спортклубы и т.д.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года в области культуры предусмотрены следующие основные задачи:

-сохранение историко-культурного наследия Звериноголовского района;

-сохранение традиционного художественного творчества, национальных культур, развитие самодеятельного художественного творчества и культурно - досуговой деятельности;

-развитие системы музыкального образования детей;

-модернизация библиотечного дела; сохранение, формирование и эффективное использование библиотечного фонда;

-возрождение и развитие традиционной народной культуры, традиционных художественных промыслов и ремесел, национальных культур и этнических групп, проживающих в районе;

-сохранение и развитие системы образования в сфере культуры, поддержка молодых дарований.

Предусмотрено строительство здания районного Центра Досуга в с.Звериноголовское, капительный ремонт сельских учреждений культуры.

Планом  мероприятий  по реализации положений Программы социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Строительство культурно-оздоровительного центра на 300 мест с котельной в с.Звериноголовское.

Физкультура и спорт

Основными нормируемыми объектами физкультуры и спорта в поселении являются спортивные залы и плоскостные сооружения.

Генеральным планом предлагается строительство плоскостных сооружений в с.Звериноголовское и д.Украинец, бассейна  - в с.Звериноголовское.

Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района на период до 2020 года предусмотрены следующие задачи:

- Восстановление, реконструкция и строительство спортсооружений.

- Приобретение спортинвентаря и оборудования.

- Усиление кадрового потенциала.

- Создание условий для эффективной деятельности населения в сфере физической культуры и спорта.

Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание.   Предприятия коммунального хозяйства

Перспективное развитие сети коммерческих предприятий обслуживания населения (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание) как по объемным, так и по структурным показателям полностью будет происходить в соответствии с рыночными отношениями.

Размещение крупных и средних объектов будет происходить преимущественно в общественном центре.

В с.Звериноголовское предлагается строительство предприятия общественного питания, банно-оздоровительного комплекса и гостиницы, в д.Украинец – предприятия общественного питания

Предусмотрено строительство сельскохозяйственного рынка.

Таким образом, настоящим проектом предлагается дальнейшее совершенствование и развитие системы культурно-бытового обслуживания.

## 2.5. Основные направления территориально-планировочного развития поселения

Основными задачами территориального планирования являются: создание комфортной среды для проживания населения, четкое функциональное зонирование территории сельсовета, развитие социальной сферы, транспорта, связи, здравоохранения, культуры, спорта в соответствии с нормами и стандартами.

В основу планировочной структуры положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития сельсовета к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие общественного центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

Основными факторами, определившими формирование существующей планировочной структуры населенных пунктов Звериноголовского сельсовета  являются:

По селу Звериноголовское:

- Ограничение территориального развития села в западном и северо-западном направлениях рекой Тобол, а в восточном – автодорогой Курган-Кустанай;

- Наличие в южной, юго-восточной и северной частях села на обособленной от жилой застройки территории производственных зон;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в юго-западной части села.

По деревне Украинец:

- Ограничение территориального развития села в западном и восточном направлениях озерами, а в восточном – автодорогой Курган-Кустанай;

- Наличие в северной и северо-западной частях деревни на обособленной от жилой застройки территории производственных зон;

- Наличие территориальных ресурсов для развития жилой зоны малоэтажной, преимущественно усадебной застройки в южной части деревни.

При разработке архитектурно-планировочной структуры поселения были использованы: особенности природных условий, рельеф местности, сложившиеся основные планировочные оси. Оценивались как непосредственно территории населенных пунктов, так и примыкающие к ним территории, находящиеся в зоне влияния, либо в сфере интересов населенных пунктов.

Таким образом, структура генерального плана содержит в отдельных частях различные архитектурно-планировочные решения. В основу генплана положено сочетание сложившейся прямоугольной планировки и планировки, продиктованной природными факторами (водоемы разные по формам и площади: озера, реки и ручьи) и искусственными сооружениями (дороги, некоторые инженерные коммуникации). Система жилых улиц построена так чтобы по ним было удобно осуществлять связь между центром и всеми планировочными частями населенного пункта. Предусматриваются резервные территории под жилищное строительство.

В результате анализа существующего положения и выявленных территориальных ресурсов предлагаются следующие территориально-планировочные решения.

Строительство новых промышленных и коммунальных предприятий предлагается развивать на существующих промышленных и коммунальных площадках в настоящее время не функционирующих предприятий.

Модернизацию действующих предприятий предлагается осуществлять в пределах территорий этих предприятий, или при обосновании за счет примыкающих резервных территорий, предусмотренных для промышленности, при их наличии.

Индивидуальную жилую застройку предлагается развивать в восточной части села Звериноголовское и в южной деревни Украинец на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

Общественную застройку предлагается развивать преимущественно в зоне общественного центра села с соблюдением нормативных радиусов доступности до таких объектов.

Основными направлениями концепции развития поселения являются:

- Формирование центра административного и культурно-бытового обслуживания в поселении на основе уже сложившегося центра.

- Индивидуальное жилищное строительство планируется развивать в восточной части села Звериноголовское и в южной деревни Украинец на свободных землях, а также на освобождаемых земельных участках, предназначенных для такой застройки.

- При развитии поселения необходимо руководствоваться режимами  зон ограничений.

- Основное развитие промышленной и коммунально-складской зон в  существующих границах промзон и на резервных территориях промзон.

- Благоустройство берегов реки и существующих зеленых насаждений общего пользования в селе; создание рекреационных мест отдыха для населения.

- Озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории населенного пункта, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, плотности и характера застройки, ландшафтной организации территории.

Зонирование территорий направлено на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности, защиту территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; предотвращение чрезмерной концентрации населения и производства, загрязнения окружающей природной среды; охрану и использование особо охраняемых природных территорий, в том числе природных ландшафтов, территорий историко-культурных объектов, а также сельскохозяйственных земель и лесных угодий.

Разработанное в Генеральном плане функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику и сложившиеся особенности использования земель поселения. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с особыми условиями использования территории.

Для разработки зонирования использован  принцип  экологического приоритета принимаемых решений:

- размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений;

- развитие системы зеленых насаждений и рекреационных территорий;

- разработка градостроительных мероприятий по снижению негативного воздействия источников загрязнения окружающей среды.

Проектное функциональное зонирование территории поселения предусматривает:

- Преемственность в назначении функциональных зон по отношению к сложившемуся использованию территории и ранее разработанным градостроительным проектам, если это не противоречит нормативным требованиям экологической, санитарно-гигиенической и  технической безопасности, эффективному и рациональному использованию территории;

- Развитие общественно-деловых и рекреационных зон;

- Резервирование территорий для перспективного градостроительного развития поселения.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- зоны с особыми условиями использования территорий (санитарные, защитные и санитарно - защитные зоны; водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; зоны санитарной охраны источников водоснабжения и др.);

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Зоны с особыми условиями использования должны отображаться на схемах генерального плана на основании представленных заказчиком утвержденных проектов зон (ответственными за разработку и утверждение границ зон с особыми условиями использования являются территориальные подразделения федеральных органов исполнительной власти; соответствующие органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации). В данном случае границы предполагаемых зон с особыми условиями использования территорий не определены соответствующими проектами. В генеральном плане поселения границы этих зон отображаются в соответствии  с действующими нормативными документами.

Производственно-коммунальная зона

Развитие производственного комплекса муниципального образования  предполагает:

- интенсификацию использования и повышение плотности застройки сохраняемых производственных территорий;

- модернизацию предприятий на основе применения новейших технологий и современного оборудования при совершенствовании функционально-планировочной организации сохраняемых производственных зон;

- комплексное благоустройство, озеленение производственных территорий, улучшение состояния окружающей среды, обеспечение на действующих предприятиях требований экологических нормативов, сокращение разрешенных санитарно-защитных зон.

Развитие зоны производственно-коммунальных объектов предлагается сосредоточить в западной и юго-западной части  села Звериноголовское и в северо-западной части деревни Украинец. Данное направление формирования застройки позволяет обеспечить планомерно-последовательное развитие всей сопутствующей транспортной и инженерной инфраструктур, а также имеет территориальный резерв для развития его за пределами расчетного срока действия генерального плана. Кроме того, имеющиеся коммунальные зоны в северной части села Звериноголовского генпланом планируется оставить на прежнем месте при соблюдении действующих нормативов, регулирующих размещение этих объектов.

Формирование и развитие зоны может строиться за счет размещения новых предприятий, позитивно способствуя оздоровлению жилой среды. Упорядочение и последовательное развитие транспортной сети поселения, а также незначительные по пространственным параметрам размеры его могут обеспечить оптимальные характеристики затрат времени на взаимосвязи «жилье – работа – жилье».

Экологические обстоятельства предлагаемого решения и оценка его даны в соответствующем разделе генплана.

Жилая (селитебная)  и общественно-деловая зона

Территории, предлагаемые для нового жилищного строительства, располагаются в восточной части села Звериноголовского и в южной – деревни Украинец.

Наличие различных площадок для жилищного строительства предопределяют возможность вариантного решения вопросов освоения их в зависимости от конъюнктуры спроса, от возможностей инженерного обеспечения их и последовательности формирования и развития транспортной и инженерной инфраструктур.

Общественно-деловая зона поселения включает объекты социального и культурно-бытового обслуживания, такие как школа, детский сад, клуб, административное здание. Объекты здравоохранения образуют обособленную общественно-деловую зону.

Отдельно расположенные объекты торговли размещаются в жилых зонах.

Структура размещения объектов социального и торгово-бытового обслуживания в жилых зонах (существующих и планируемых) должна определяться в последующих этапах разработки градостроительной документации (в составе проектов планировки).

Развитие природно-рекреационных зон

Наиболее значимым природным объектом является река Тобол, озера, а также лесные массивы, один - на левом берегу Тобола, другой к западу от деревни Украинец. Поэтому проектом предлагается озеленение и благоустройство прибрежной зоны реки Тобол. Также проектом предусматривается озеленение внутренних водоемов (озер, протоков).

## 2.6. Транспортная инфраструктура

В основу формирования проектируемой структуры улично-дорожной сети положены уже сложившиеся к настоящему времени внутрипоселковые связи и реальная возможность поселения для осуществления проектных предложений.

Пассажирские перевозки Основным видом пассажирского транспорта на расчетный срок на территории поселения сохраняется автобус. При обеспечении приоритета муниципального транспорта необходимо сохранить и расширить использование разнообразных форм транспортного обслуживания (ведомственный транспорт, аренда, частный транспорт, работающие на контрактной форме отношений) при обязательной координации работы всех форм транспортного обслуживания.

Село Звериноголовское является районным центром Звериноголовского района, тяготение к которому обусловлено следующими факторами: большая часть внешних пассажирских передвижений осуществляется через с.Звериноголовское, где находится ближайшая автобусная станция.

Гаражи и автостоянки.

Хранение автомашин в индивидуальной застройке осуществляется на приусадебных участках.

Учитывая рекомендации СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» стоянки автомобилей рассчитываются согласно следующим нормам:

- промышленные предприятия – 7-10 машино-мест на 100 работающих в двух смежных сменах;

- больницы – 3-5 машино-мест на 100 коек;

- поликлиники – 2-3 машино-места на 100 посещений;

- спортивные объекты – 3-5 машино-мест на 100 мест;

- торговые центры – 5-7 машино-мест на 100 кв. м торговой площади;

- рестораны и кафе – 10-15 машино-мест на 100 посадочных мест;

- рынки – 20-25 машино-мест на 50 торговых мест.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрено реконструкция  автодороги Курган- Звериноголовское- граница Казахстана в Кетовском районе.

Генпланом предлагается проведение следующих мероприятий:

- реконструкция и усовершенствование дорог с грунтовым покрытием;

- организация тротуаров на улицах Октябрьская, К.Маркса и 25 Революционеров;

- комплексное благоустройство площади на пересечении улиц К.Маркса и Октябрьской;

- уличное освещение всех улиц с. Звериноголовское.

Грунтовые дороги подлежат замене покрытия на асфальтовое и устройства дорожной одежды в соответствии с категорией дороги и нагрузок от автотранспорта.

При строительстве новых улиц в соответствии с намечаемыми объемами нового строительства, проезжая часть планируется с твердым покрытием.

Перечень улиц и дорог, подлежащих реконструкции и усовершенствованию (в границах населенных пунктов)

Таблица 2.3.

| № п/п | Населенный пункт/ Наименование улицы | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Звериноголовское |  |
| 2 | с. Звериноголовское,пер. 1-ый Пионерский | 0,91 |
| 3 | с. Звериноголовское, ул. 25 Революционеров | 2,99 |
| 4 | с. Звериноголовское, пер. 2-ой Пионерский | 0,82 |
| 5 | с. Звериноголовское, ул. 50 лет ВЛКСМ | 1,19 |
| 6 | с. Звериноголовское, ул. Алексеева | 1,3 |
| 7 | с. Звериноголовское, ул. Береговая | 0,42 |
|  | с. Звериноголовское, ул.Борьбы | 1,52 |
| 8 | с. Звериноголовское, ул. Вахитова | 0,16 |
| 9 | с. Звериноголовское, ул. Володарского | 0,94 |
| 10 | с. Звериноголовское, ул. Восточная | 0,24 |
| 11 | с. Звериноголовское, ул. Гагарина | 1,94 |
| 12 | с. Звериноголовское, ул. Жукова | 0,26 |
| 13 | с. Звериноголовское, пер. Заводской | 0,62 |
| 14 | с. Звериноголовское, ул. К.Маркса | 0,54 |
| 15 | с. Звериноголовское, ул. Колхозная | 1,38 |
| 16 | с. Звериноголовское, ул. Комсомольская | 1,1 |
| 17 | с. Звериноголовское, ул. Косаревой | 1,27 |
| 18 | с. Звериноголовское, ул. Кравченко | 3,49 |
| 19 | с. Звериноголовское, ул. Красина | 1,41 |
| 20 | с. Звериноголовское, ул. Красноармейская | 1,43 |
| 21 | с. Звериноголовское, ул. Крупской | 0,84 |
| 22 | с. Звериноголовское, ул. Ленина | 2,05 |
| 23 | с. Звериноголовское, ул. Логовая | 0,46 |
| 24 | с. Звериноголовское, ул. Луначарского | 1,72 |
| 25 | с. Звериноголовское, ул. М.Горького | 1,5 |
| 26 | с. Звериноголовское, ул. Мира | 0,56 |
| 27 | с. Звериноголовское, ул. Октябрьская | 0,75 |
| 28 | с. Звериноголовское, ул. Орджоникидзе | 1,79 |
| 29 | с. Звериноголовское, ул. Орлова | 0,92 |
| 30 | с. Звериноголовское, ул. Первомайская | 1,72 |
| 31 | с. Звериноголовское, ул. Полевая | 1,24 |
| 32 | с. Звериноголовское, ул. Пролетарская | 0,32 |
| 33 | с. Звериноголовское, ул. Профсоюзная | 0,94 |
| 34 | с. Звериноголовское, ул. Пушкина | 0,3 |
| 35 | с. Звериноголовское, ул. Рабочая | 2,0 |
| 36 | с. Звериноголовское, ул. Свободы | 0,28 |
| 37 | с. Звериноголовское, ул. Северная | 0,62 |
| 38 | с. Звериноголовское, ул. Смычка | 0,56 |
| 39 | с. Звериноголовское, ул. Советская | 2,0 |
| 40 | с. Звериноголовское, ул. Совхозная | 0,44 |
| 41 | с. Звериноголовское, ул. Степная | 1,25 |
| 42 | с. Звериноголовское, ул. Тобольная | 0,42 |
| 43 | с. Звериноголовское, ул. Уральская | 1,4 |
| 44 | с. Звериноголовское, ул. Урицкого | 1,23 |
| 45 | с. Звериноголовское, ул. Фрунзе | 1,03 |
| 46 | с. Звериноголовское, ул. Чапаева | 1,09 |
| 47 | с. Звериноголовское, ул. Чкалова | 0,7 |
| 48 | с. Звериноголовское, ул. Энергетиков | 0,76 |
| 49 | с. Звериноголовское, ул. Южная | 1,25 |
|  | д. Украинец |  |
| 52 | д. Украинец, ул. Новая | 0,105 |
|  |  | 54,175 |

## 2.7. Земли рекреационного назначения

Площадь проектируемых зеленых насаждений, расположенных на территории поселения,  обеспечит нормативную потребность.

Развитие туристско-рекреационного комплекса обозначено в качестве одного из направлений инновационного развития, повышения конкурентоспособности сфер экономики Курганской области в Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года № 488-р «О Стратегии социально-экономического развития Курганской области до 2020 года».

Схемой территориального планирования Курганской области  с учетом благоприятного климата для организации и развития туризма, а также историко-культурного, ландшафтного и архитектурного разнообразия территории Курганской области, эстетической ценности природной среды, выделено четыре района: Северо-западный, Восточный, Центральный и Южный. Выделение специфических туристско-рекреационных районов, позволяет разнообразить ознакомление с объектами показа и ландшафтно-архитектурной средой.

Звериноголовский район относится к Южному району, который является наиболее благоприятным для организации летнего отдыха, отличающийся жаркой и умеренно-жаркой погодой с большим количеством солнечных дней, где отмечаются более продолжительные сезоны пляжной рекреации по сравнению с другими территориями Курганской области. Подходит также для целей зимней рекреации, особенно во второй половине зимнего сезона.

Южный туристско-рекреационный район

Село Звериноголовское - административный центр Звериноголовского района Курганской области. Расположено на реке Тобол, на расстоянии 120 км от города Курган.

Звериноголовское является одним из старейших населенных пунктов Южного Зауралья. Являлся казачьей станицей в составе сторожевой линии. По этой причине в с.Звериноголовское планируется практиковать один раз в 5 лет проведение объединенного фестиваля Сибирского, Оренбургского и Уральского казачьих войск. Основными рекреационными объектами являются казачьи села, посещаемые туристами с целью изучения быта казачьих станиц. В Звериноголовском районе действует областной центр казачьей культуры. В Южном рекреационном районе научный и познавательный виды туризма являются перспективными направлениями для развития туристско-рекреационной деятельности.

Экскурсионные маршруты Курганской области

Проектируемые автомобильные маршруты:

№8 г.Курган – с.Красный Уралец – д.Таловка – г.Куртамыш – с.Звериноголовское.

Площадь зеленых насаждений  общего пользования предусмотрена 6,73 га.

Санитарно-защитное озеленение в пределах населенных пунктов предусмотрено 591 га.

## 2.8. Инженерная инфраструктура

### 2.8.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предложено обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения.

Для определения ориентировочного суточного расхода воды, принимается удельное среднесуточное (за год) хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя в соответствии со  СНиП 2.04.02.84*. Принятая норма включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях. Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, принимается 50 л (примечание1 таблица 3 СНиП 2.04.02.84*). Согласно примечанию 4 к таблице 1, неучтенные расходы воды по поселению приняты в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Расчет водопотребления населением

Таблица 2.4.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Норма водопотребления, л/сут | Расчетный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кол-во водопотребителей | Среднесуточный рас ход, м3/сут | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| 1 | Население | 160 | 5,5 | 880 | 1056 |
| 2 | Полив зеленых насаждений | 50 | 5,5 | 275 | 330 |
| 3 | Местная промышленность, неучтенные расходы 10% |  |  | 88 | 106 |
| Всего: |  |  |  | 1243 | 1492 |

Расположение линий водопровода на схеме генерального плана, а также минимальные расстояния в плане и при пересечениях от наружной поверхности труб до сооружений и инженерных сетей должны приниматься согласно СНиП 2.07.01.-89*.

Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей надлежит производить на основании проекта водоснабжения поселения, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков. В соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, в сельских населенных пунктах должен быть не менее 75 мм.

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

- улучшение качества подаваемой потребителю воды;

- сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя;

- исключение, из числа действующих, водозаборов, не отвечающих современным требованиям очистки и соблюдения требований по соблюдению зон санитарной охраны водоисточников;

- оборудование устья  скважин в соответствии с ГОСТом;

- ликвидация бездействующих скважин;

- внедрять современные технологии водоподготовки и обеззараживания воды; эффективные коагулянты и флокулянты и фильтрующие материалы на водопроводных сооружениях.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрена реконструкция объектов системы водоснабжения.

Генеральным планом предлагается развитие существующих и строительство новых водопроводных сетей, в том числе строительство разводящих сетей для обеспечения системой централизованного водоснабжения перспективной жилой застройки.

Схема хозяйственно-питьевого водоснабжения поселений с централизованной системой водоснабжения принята однозонной, противопожарной, низкого давления. Минимальный свободный напор в сети при максимальном водопотреблении для одноэтажной застройки принят не менее 10м, а при большей этажности на каждый этаж добавляется 4м, но, в целом, не более 60м. Свободный напор для отдельных высотных зданий (или их групп) обеспечивается насосными станциями подкачки. Для участков застройки с пониженными отметками земли водоподача должна осуществляться через регуляторы давления, для повышенных территорий при необходимости – насосными подкачки.

Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования. Всех водопользователей рекомендуется обеспечить счётчиками расходования воды. Качество воды в сети хозпитьевого водопровода должно соответствовать нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода».

### 2.8.2.Водоотведение

Нормы водоотведения и расчетные расходы сточных вод

Нормы водоотведения хозяйственно-бытовых сточных вод приняты равными водопотреблению без учета расхода воды на полив, т.е. 1,0   м3/сут.

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- прекратить сбросы в поверхностные водные объекты неочищенных и недостаточно очищенных сточных вод;

- строительство очистных сооружений, канализационно-насосной станции;

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения.

Перспективная схема водоотведения продиктована требованиями охраны природы о полном прекращении сброса неочищенных стоков в водные объекты и на рельеф. С учетом этих требований необходимо развитие существующих систем водоотведения, строительство новых  канализационных сетей. Необходимо очистных сооружений. Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки от солей тяжелых металлов. Выпуск очистных стоков – в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций. Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хозбытовых и дождевых вод (в том числе талых и поливочных). В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

-Сточных вод от жилых образований;

-Промышленно-коммунальных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические сооружения).

Централизованные схемы канализации проектируют объединенными для жилых и производственных зон, исключая фекальные сточные воды. Производственные сточные воды, подлежащие совместному отведению и очистке с бытовыми сточными водами населенного пункта, не должны:

- нарушать работу сетей и сооружений;

- содержать вещества, которые способны засорять трубы канализационной сети или отлагаться на стенках труб;

- оказывать разрушающее действие на материал труб и элементы сооружений канализации;

- содержать горючие примеси и растворенные вещества, способные образовывать взрывоопасные и токсичные газы в канализационных сетях и сооружениях;

- содержать вредные вещества в концентрациях, нарушающих работу очистных сооружений или препятствующих использованию их в системах технического водоснабжения или сбросу в водные объекты (с учетом эффекта очистки).

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

### 2.8.3. Дождевая канализация

Строительство закрытой дождевой сети канализации в населенных пунктах поселения не планируется. Ливневые воды удаляются по открытой схеме.

### 2.8.4. Теплоснабжение

- Проектом генерального плана не предусматривается изменение схемы теплоснабжения существующей многоквартирной застройки. При перекладке тепловых сетей, снабжающих теплом многоквартирную жилую застройку, предлагается прокладка их из стальных труб в индустриальной тепловой изоляции из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.   Предлагается осуществить реконструкцию котельных с переводом на газ по мере газификации населенных пунктов.

Жилищный фонд и объекты общественного назначения проектом генерального плана предлагается отапливать от автономных теплоисточников, в качестве которых возможно применение встроенно-пристроенных или отдельно стоящих модульных шкафных котельных, что позволит минимизировать протяженность тепловых сетей и соответствующие теплопотери. В случае компактного размещения объектов возможно устройство группового теплоисточника.

Основным из приоритетных направлений повышения эффективности работы систем теплоснабжения является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления и потерь при передаче тепловой энергии. Такими мероприятиями являются:

- разработка технически обоснованных лимитов на потребление тепловой энергии;

- утепление фасадов, кровли, замена окон  в бюджетных учреждениях, не подлежащих капитальному ремонту;

- внедрение системы автоматизации потребления тепловой энергии бюджетными учреждениями в части автоматизации индивидуальных тепловых пунктов;

- изоляция трубопроводов систем отопления и ГВС бюджетных учреждений современными экономичными теплоизоляционными материалами с большим сроком эксплуатации;

- снижение затрат на теплоснабжение объектов бюджетных учреждений путем модернизации энергетически неэффективных котельных.

Параметры котельных, их размещение и схема подачи тепла потребителям будут определены каждым инвестором индивидуально на последующих стадиях проектирования.

Теплоснабжение частного сектора предлагается осуществлять от поквартирных источников тепла.

Схемой территориального планирования Курганской области основными направлениями развития системы коммунального теплоснабжения определены:

- Оптимизация систем теплоснабжения населенных пунктов Курганской области;

- Реконструкция источников теплоснабжения с сокращением мощностей.

-   Газификация сел, ликвидация котельных на жидком топливе.

-  Перевод частных домов на индивидуальное отопление.

-  Модернизация тепловых сетей.

- Стратегией социально-экономического развития Звериноголовского района предусмотрен капитальный ремонт котельной ЦРБ.

### 2.8.5. Газоснабжение

Перспективы дальнейшей газификации Курганской области связаны, прежде всего, с достижением договоренностей и налаживанием сотрудничества между Администрацией (Правительством) Курганской области и ОАО "Газпром" о разработке и реализации схем газификации первоочередных районов области.

В рамках этого сотрудничества в 2006-2007 гг. за счет средств ООО "Межрегионгаз" разработана, согласована всеми заинтересованными организациями и утверждена правительством Курганской области «Генеральная схема газоснабжения и газификации Курганской области», в рамках которой определены основные потребители природного сетевого газа, этапы развития систем газоснабжения и газификации.

### 2.8.6. Электроснабжение

Электрические нагрузки

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора поселения  рассчитаны по удельным нормам коммунально-бытового электропотребления, принятыми в соответствии  с Региональными нормативами градостроительного проектирования Курганской области.

Нормы удельного расхода электроэнергии составляет 2170 кВт.ч/чел. в год.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято 5300 часов.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора

Таблица 2.5.

| № п/п | Показатели | Ед.измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Население | тыс.чел. | 5,5 | 5,5 |
| 2 | Годовое электропотребление | млн. квт. ч | 11,9 | 11,9 |
| 3 | Максимальная электрическая нагрузка | тыс. квт | 2,25 | 2,25 |

Генеральным планом не предусматривается изменение схемы внешнего электроснабжения поселения.

При перспективе освоения новых территорий для жилой застройки и производственного строительства предусматривается реализация комплекса мероприятий, как по новому строительству объектов электроснабжения, так и по модернизации существующих:

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей во вновь строящихся жилых микрорайонах и иных объектов.

Основные направления развития электроснабжения поселения:

- замена устаревшего оборудования на подстанциях и сетях 110-35-10-0,4 кВ;

- увеличение трансформаторной мощности подстанций по мере роста нагрузок потребителей, реконструкция и модернизация сетей и оборудования;

- реконструкция сетей низкого напряжения, имеющих высокий износ, увеличение мощности подстанций напряжением 10 кВ;

- организация учета расхода электроэнергии абонентами.

На стадии выполнения Генерального плана выделяются зоны планируемого размещения объектов социального и коммунально-бытового назначения. Вид деятельности и проектные электрические нагрузки для данных объектов уточняются при выполнении Проекта планировки с учетом требований конкретного инвестора.

- Предлагается, согласно нормативным документам, произвести установку на улицах сельсовета требуемого количества светильников. Осветительные сети предлагается выполнить в воздушном исполнении. Управление освещением предлагается автоматическое, с использованием каскадных схем управления. В целом по сельсовету предлагается выполнить реконструкцию существующих сетей уличного освещения и предусмотреть 100% обеспеченность уличным освещением. В светильниках уличного освещения рекомендуется использование современных энергосберегающих ламп.

Первоочередными мероприятиями, предлагаемыми Схемой территориального планирования Курганской области для развития системы электроснабжения (в увязке с разработанными в области программами), являются:

- Реконструкция существующих электросетевых объектов с большими сроками эксплуатации.

На расчетный срок проектом предусмотрено:

- Внедрение программ энергосбережения на территории области в сфере генерации, транспортировки и потребления энергии

- Внедрение «энергетических паспортов» объектов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. N 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» утверждены Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

Охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

| Проектный номинальный класс напряжения, кВ | Расстояние, м |
| --- | --- |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1-20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолированными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |
| 150, 220 | 25 |

б) вдоль подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра (при прохождении кабельных линий напряжением до 1 киловольта в городах под тротуарами - на 0,6 метра в сторону зданий и сооружений и на 1 метр в сторону проезжей части улицы);

в) вдоль подводных кабельных линий электропередачи - в виде водного пространства от водной поверхности до дна, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних кабелей на расстоянии 100 метров;

г) вдоль переходов воздушных линий электропередачи через водоемы (реки, каналы, озера и др.) - в виде воздушного пространства над водной поверхностью водоемов (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 метров, для несудоходных водоемов - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль воздушных линий электропередачи.

### 2.8.7. Средства связи

Телефонная связь. Для телефонизации объектов на территориях нового строительства в с.Звериноголовского необходимо будет осуществить строительство соединительных линий с установкой шкафного оборудования требуемой емкости.

В качестве развития  телефонной сети поселения предлагается наращивание номерной ёмкости с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- полной замены морально устаревшего оборудования существующих АТС на цифровое;

- умощнения существующих удалённых цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры радиосвязи «DECT»;

- развития транспортной сети SDH , работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Дальнейшее развитие получит система сотовой радиотелефонной связи, путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования  сотовой связью, применения новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание. Основным перспективным направлением развития радиовещания является переход на цифровой формат.

Телевидение. Дальнейшее развитие телевизионного вещания предлагается вести в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания,

- развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства,

- развитие систем спутникового телевидения.

Почтовая связь. Развитие почтовой связи должно идти по пути технического перевооружения и внедрения информационных технологий почтовой связи, а также повышения качества и быстроты обслуживания населения.

На территории Звериноголовского сельсовета Схемой территориального планирования Курганской области запланированы следующие оптико-волоконные линии связи.

Планируемые оптико-волоконные линии связи

на территории Курганской области

Таблица 2.6.

| № п/п | Район | Строительство ЛС на участке пункт А | пункт Б |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Звериноголовский | Отряд-Алабуга | Звериноголовское |
| 2 | Звериноголовский | Круглое | Звериноголовское |
| 3 | Звериноголовский | Бугровое | Звериноголовское |

Источник: СТП Курганской области

## 2.9. Объекты  культурного наследия

В целях сохранения культурного наследия предлагается проведение на территории Звериноголовского сельсовета следующих мероприятий:

-сохранение, реставрация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры);

-обеспечение общественной доступности объектов (памятников истории и культуры) и предметов культурного наследия;

-удовлетворение потребностей граждан в научной, популярной и справочной литературе в образовательных целях;

-пополнение музейных, библиотечных и архивных фондов особо ценными предметами и документами;

-создание охранных зон объектов культурного наследия;

-применение при застройке территорий, окружающих исторические доминанты, исключительно малоэтажные здания, сохраняющие облик сложившейся среды.

Объекты археологического  наследия

Охранные мероприятия по объектам археологического наследия состоят из:

- включения их в единую систему зон охраны объектов культурного наследия;

- включение объектов археологического наследия в экспозиционный показ.

## 2.10. Приграничная территория

Характерной особенностью территориального размещения сельсовета является ее приграничное положение вдоль границы – зоны взаимодействия двух стран – России и Казахстана.

Администрация (Правительство) Курганской области Постановлением от 22 марта 2004 года №109 «О пограничной зоне и о пограничном режиме на территориях пограничных районов Курганской области» в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 года № 4730-1 «О государственной границе Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 25 июня 1993 года №5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» и др. нормативных документов утвердило Положение о пограничном режиме на территориях приграничных районов Курганской области и определила список населенных пунктов, находящихся в пятикилометровой  полосе местности вдоль Государственной границы:  д.Украинец.

Приказом ФСБ РВ от 16.06.2006 № 275"О пределах пограничной зоны на территории Курганской области" к пограничной зоне отнесена территория Звериноголовского сельсовета Звериноголовского района.

На территории сельсовета в д.Украинец имеется пункт пропуска через государственную границу Российской Федерации «Звериноголовское» со следующими характеристиками.

Наименование пункта пропуска: Двусторонний автомобильный пункт пропуска «Звериноголовское».

Местонахождение: Курганская область, Звериноголовский район, д.Украинец, 132 км автодороги Курган-Костанай.

Правовая основа установления пункта пропуска: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Казахстан «О пунктах пропуска через российско-казахстанскую государственную границу» от 23.12.1998 г.

Классификация пункта пропуска: Грузопассажирский, постоянный, двусторонний.

Общий распорядок работы пункта пропуска: круглосуточно, технологический перерыв для всех государственных контрольных органов с 8:30 до 9:00.

Возможность пропуска автотранспортного средства со специальным грузом через пункт пропуска: Крупногабаритный, тяжеловесный.

Количество полос движения в пункте пропуска: 2 полосы движения, въезд/выезд.

Границы территории пункта пропуска: кадастровый номер 45:05:011501:01554, площадь территории – 0,72 га.

Форма собственности в отношении земельного участка, на котором расположен пункт пропуска: федеральная.

Расстояние до государственной границы Российской Федерации: 1,3 км.

Технологическая схема пропуска через государственную границу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных утверждена решением Координационного совета от 25.06.2010 г. №5.

Пропускная способность пункта пропуска

|  | Проектная пропускная способность |  | Фактическая пропускная способность |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в сутки | в год | в сутки | в год |
| Грузовые автотранспортные средства (ед.) | - | - | 60 | 7000 |
| Автобусы (ед.) | - | - | 5 | 1300 |
| Легковые автотранспортные (ед.) | - | - | 100 | 23000 |
| Физические лица (ед.) | - | - | 500 | 105000 |

Данные о территориальных органах федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих контроль  в пункте пропуска, об администрации пункта пропуска и о транспортных и иных организациях, обеспечивающих работу пункта пропуска и режим в пункте пропуска.

1.Органы, осуществляющие контроль в пункте пропуска

| Вид контроля | подразделение контрольного органа | Кол-во постов | Численность сотрудников (штатная/фактическая) | Должность, Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон, факс, адрес, электронной почты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пограничный | Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | 1 | 38/33 необходимо 42 (не соответствует объему выполняемых задач) | Начальник контрольно-пропускного пункта «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям, капитан Материй Игорь Алексеевич | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Пушкина, 10 тел.(35240)2-18-32 |
| Таможенный | Звериноголовский таможенный пост | 1 | 41/39 | Начальник таможенного поста Шейгец Михаил Михайлович | Курганская область, с.Звериноголовское, ул.Алексеева, д.51, тел.(35240) 2-02-76, факс(35240) 2-11-30, E-mail:otoitk12@krg.ural.customs.ru |
| Санитарно-карантинный | Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Половинском, Притобольном, Звериноголовском районах | 1 | 4/4 | Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курганской области Хохлов Г.Т. Начальник территориального отдела Заветный А.П. | г.Курган, ул.Куйбышева, 46 тел.(3522) 42-13-36 факс:(3522)42-18-63 E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru Курганская обл., с.Половинное ул.Ленина, 11 тел.(35238)9-11-13 |
| Ветеринарный | Управление Россельхознадзора по Курганской области | 1 | 4/4 | Руководитель управления Порохин Геннадий Павлович | г.Курган, ул.Володарского, 65, тел.(3522)43-25-45 |
| Карантинный фитосанитарный | Отдел контроля международных автомобильных перевозок Управления государственного автодорожного надзора по Курганской области | 1 | 5/5 | Старший государственный инспектор Истомин Виктор Александрович | АПП «Звериноголовское», Курганская обл., Звериноголовский р-н, тел./факс (35240)2-25-46 |
| Другие виды контроля | - | - | - | - | - |

2.Организации, обеспечивающие работу пункта пропуска и режим в пункте пропуска

| Вид организации | Наименование организации | Должность, Ф.И.О. руководителя | Адрес, телефон, факс, адрес электронной почты |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация пункта пропуска | Уральское территориальное управление Федерального агентства по обустройству государственной границы (Росграница) | Начальник отдела паспортизации, мониторинга и контроля пунктов пропуска Паршаков Владимир Витальевич | 620000, г.Екатеринбург, ул.Мамина Сибиряка, 111 тел.8 (343)355-26-01 факс 8 (343) 355-03-62 E-mail:info@utu.rosgranitsa.ru |
| Организация, обеспечивающая режим в пункте пропуска | Контрольно-пропускной пункт «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям | Начальник контрольно-пропускного пункта «Звериноголовское» (3-й категории) Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям Материй Игорь Алексеевич | 641480, Курганская обл., с.Звериноголовское, ул.Пушкина, 10 тел.(35240)2-18-32 |

# 3. Охрана окружающей среды. Основные природоохранные мероприятия

Генеральный план Звериноголовского сельсовета  разрабатывался с учетом сложившейся экологической ситуации и должен обеспечить дальнейшее устойчивое развитие поселения.

При разработке проекта учитывалась экологическая ситуация сложившаяся в настоящее время на проектируемой территории, учитывались также планировочные ограничения сложившиеся в результате существующей застройки.

Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области  разработана ведомственная целевая программа «Охрана окружающей среды и экологическая безопасность Курганской области на 2011-2013 годы», одобрена распоряжением Правительства Курганской области от 27.12.2010 г. №449-р.

Целями Программы являются:

- улучшение качества окружающей среды;

- сохранение ценных природных объектов и комплексов;

- обеспечение экологической безопасности.

Задачи программы:

- снижение негативного техногенного воздействия на окружающую среду;

- изучение и сохранение биологического разнообразия;

- сохранение естественных экологических систем, природных ландшафтов;

- совершенствование механизмов государственного управления в сфере охраны

- окружающей среды;

- развитие форм и методов экологического просвещения.

Перечень мероприятий по реализации программы:

Снижение негативного воздействия на окружающую среду:

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных сбросов загрязняющих веществ в водные объекты;

- проведение ремонтно-профилактических работ и установка очистного оборудования с целью предотвращения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников;

- ликвидация ранее накопленного экологического ущерба в части загрязнения земель химическими веществами;

- приобретение транспорта и оргтехники в целях обеспечения деятельности территориальной службы экологического контроля Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области;

- проведение анализов и измерений с целью проверки соблюдения установленных нормативов воздействия на окружающую среду.

Сохранение биологического разнообразия и развитие сети особо охраняемых природных территорий:

- перевод земель и земельных участков в категорию земель особо охраняемых природных территорий;

- проведение научно-исследовательских работ, мониторинга объектов животного и растительного мира, включенных в Красную книгу Курганской области.

Экологическое воспитание, научно-исследовательская и информационно-издательская деятельность:

- издание Красной книги Курганской области;

- издание ежегодных докладов, информационных материалов, буклетов по вопросам охраны окружающей среды;

- поддержка общественного экологического движения проведение мероприятий по экологическому образованию, пропаганде и информированию населения.

## 3.1. Воздушный бассейн

Для оздоровления экологической обстановки необходимо осуществить комплекс технологических, организационных и планировочных решений.

Технологические мероприятия

В современных экономических условиях конкурентоспособную продукцию можно производить при условии внедрения прогрессивных, экологически чистых (безотходных) технологий, с низким энергопотреблением. В результате чего администрации сельсовета и лицензионным органам необходимо обращать  внимание при открытии новых предприятий на эти вопросы и требовать внедрения безотходных технологий и энергосберегающих мероприятий на существующих предприятиях.

Организационные мероприятия общего характера

- Необходимо осуществление государственного санитарного надзора на этапах отвода земельных участков, строительства и ввода в эксплуатацию строящихся объектов с целью соблюдения природоохранного законодательства.

- Организация работы по проведению предприятиями и организациями инвентаризации источников загрязнения воздуха и оформления проектов ПДВ и получения в итоге разрешения на выброс.

- Создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленного  предприятия и других источников загрязнения атмосферного воздуха.

Планировочные решения

- Вновь проектируемые объекты должны размещаться с учетом существующей экологической ситуации в местах размещения и с соблюдением требований природоохранных документов.

- Все вновь проектируемые промпредприятия должны иметь обоснованные размеры санитарно-защитных зон с разработанной схемой благоустройства и озеленения.

- Модернизация существующих котельных.

Схемой территориального планирования Курганской области предусмотрены следующие основные мероприятия по охране атмосферного воздуха:

- Разработка областной целевой программы по сокращению выбросов вредных веществ в атмосферу;

- Проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников загрязнителям атмосферного воздуха;

- Разработка проектов и организация санитарно-защитных зон от действующих промышленных предприятий;

- Вывод жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий;

- Организация санитарно-защитных зон, зон охранных коридоров от энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного транспорта, вдоль магистральных трубопроводов в соответствии с отраслевыми нормативными требованиями;

- Организация хранения индивидуального автотранспорта с размещением в специализированных коммунальных гаражных зонах, с организацией проездов автотранспорта вне жилых территорий;

- Введение особых режимов и оборудование участков автодорог и железных дорог, пересекающих территории особо охраняемых природных объектов (природные парки, заказники и пр.) - установка предупредительных и запрещающих знаков о режиме проезда на въездах и пр. На участках с режимами строгой охраны вдоль автодорог запрещается размещение предприятий автосервиса и остановок транспорта, требуется создание устойчивых к пожарам экосистем;

- Создание и восстановление придорожных лесных полос;

- Улучшение качества дорожного покрытия;

-Использование высокооктановых бензинов с кислородосодержащей добавкой МТБЭ, бензина с моющими присадками, из газоконденсатного сырья и дизельного топлива с антидымными присадками;

- Улучшение технического состояния парка автотранспортных средств.

## 3.2. Организация санитарно-защитных зон

Предприятия

Одним из актуальных вопросов санитарного надзора является контроль за организацией и благоустройством санитарно-защитных зон предприятий, зданий и сооружений, являющихся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

После разработки проекта генплана необходимо всем предприятиям муниципального образования разработать проекты обоснования СЗЗ с расчетами по загрязнению атмосферного воздуха с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

После проведения этой работы в соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 Новая редакция ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, представленные в данном проекте должны быть скорректированы на основании данных проектов.

В настоящее время имеется утвержденный проект санитарно-защитной зоны предприятия на ОАО «Звериноголовское ДРСП», на  ООО «Управляющая промышленно-топливная компания» - находится в стадии разработки.

Рекомендации по организации санитарно-защитных зон

Предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющиеся источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Санитарно-защитная зона должна иметь последовательную проработку её территориальной организации, озеленения и благоустройства на всех этапах разработки всех видов градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного предприятия и/или группы предприятий.

Для действующих предприятий проект обоснования санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом.

В СЗЗ не допускается размещение объектов для проживания людей. СЗЗ или какая-либо её часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

В настоящее время для установления размера санитарно-защитной зоны предприятий действует СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Санитарные правила предписывают порядок установления размера санитарно-защитных зон в зависимости от санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов, требования к их организации и благоустройству, основания к пересмотру этих размеров.

В соответствии СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 установление размера санитарно-защитной зоны проводится при наличии проекта обоснования СЗЗ с учетом результатов натурных исследований и измерений атмосферного воздуха, уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

## 3.3. Мероприятия по снижению загрязнения почвенного покрова

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий по охране почвенного покрова предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- усилить производственный и государственный экологический контроль за потенциально экологически опасными объектами;

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды на основе геоинформационной системы;

- закрытие кладбища в с.Звериноголовское, в связи с тем, что в  СЗЗ попадает жилищный фонд;

- организация нового кладбища в северо-восточной части с.Звериноголовское;

  - осуществление мониторинга за качеством почвы (степени загрязненности) на территории сельсовета;

- отвод участков под жилую застройку и строительство дошкольных и школьных учреждений в зонах с зафиксированным или потенциальным загрязнением почвенного покрова осуществлять только при заключении об экологической безопасности почв или при наличии программы по ее рекультивации;

- исключить выращивание продуктов питания вдоль автомагистралей;

- организация поверхностного стока.

На расчетный срок:

  - защита почв от водной и ветровой эрозии путем землеустроительных (распределение угодий по степени их устойчивости к эрозионным процессам), агротехнических (почвозащитные севообороты, контурная система выращивания сельскохозяйственных культур, при которой задерживается сток, химические средства борьбы и т. д.), лесомелиоративных (полезащитные и водорегулирующие лесные полосы, лесные насаждения на оврагах, балках и т. д.).

  - обезвреживание ранее накопленных ядохимикатов, запрещенных или непригодных к использованию.

## 3.4. Мероприятия по обращению с отходами производства и потребления

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких бытовых отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям N 4690-88 «Санитарных правил содержания территорий населенных мест».

Объектами очистки являются: территория домовладений, уличные проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории различных предприятий, учреждений и организаций, парки, скверы, площади, места общественного пользования, места отдыха.

Твердые бытовые отходы должны вывозится мусоровозным транспортом, а жидкие отходы из неканализованных домовладений - ассенизационным вакуумным транспортом.

В качестве мероприятий предлагается:

Мероприятия на 1 очередь:

- вывоз мусора от жилых домов и учреждений на специализированный участок;

- внедрение системы управления и организации сбора, вывоза ТБО с территорий частного жилого фонда, гаражных кооперативов и садоводческих обществ в с.Звериноголовское;

- ликвидация 2 свалок: вблизи с.Звериноголовское, т.к. расположена в водоохранной зоне р.Тобол;  вблизи с.Украинец, т.к. СЗЗ накрывает жилищный фонд;

- организация площадок для установки контейнеров для ТБО в  д.Украинец;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- осуществление контроля за объектами размещения твердых бытовых отходов, скотомогильников с целью своевременного выявления  нарушений санитарных правил и норм при эксплуатации данных объектов;

  - создание сети предприятий для обезвреживания биологических и медицинских отходов;

  - осуществление контроля за утилизацией отходов производства на предприятиях-загрязнителях почвы;

- Схемой территориального планирования Звериноголовского района  в соответствии с Планом мероприятий «Программы комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу предусмотрено:

- Обеспечить благоустройство полигонов бытовых и промышленных отходов, оформить правоустанавливающие документы на места размещения свалок в с.Звериноголовское.

В связи с усовершенствованием структуры утилизации, обезвреживания и захоронения жидких бытовых отходов в с.Звериноголовское генпланом предусматривается строительство канализационных очистных сооружений на юго-западе от  с.Звериноголовское.

На расчетный срок:

  - развитие нормативно-законодательной базы, обязывающей юридические лица (промышленные предприятия, торговые центры, магазины, рынки) осуществлять вывоз отходов в центры сбора и первичной обработки;

  - проведение разъяснительной работы с населением относительно целесообразности раздельного сбора отходов;

  - ликвидация и рекультивация свалок и полигонов ТБО, не отвечающих нормативным требованиям СП 2.1.7.1038-01;

Целевой программой Курганской области «Обращение с отходами производства и потребления в Курганской области на 2012-2016гг.», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 26.09.2011 г. №457 предусмотрено:

- обеспечить поселения объектами размещения бытовых отходов, обустроенными в соответствии с требованиями природоохранного законодательства;

- организация пунктов накопления ртутьсодержащих отходов (ламп, термометров);

- обеспечение безопасного хранения отходов запрещенных и непригодных к применению пестицидов и агрохимикатов;

- очистка загрязненных (захламленных) территорий;

- повышение информированности граждан и юридических лиц в вопросах обращения с отходами.

Программой социально-экономического развития Звериноголовского сельсовета на 2012 год для организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов и мусора предусмотрено:

- разработка и реализация комплексных целевых программ в сфере организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- проведение работ по ремонту подъездных путей к площадкам сбора твердых бытовых отходов;

- содержание в надлежащем порядке площадок для установки мусорных контейнеров;

- ремонт мусорных контейнеров;

Критериями  реализации намеченного являются снижение уровня загрязненности территории.

  - Мероприятия по охране водных ресурсов

Острейшей проблемой с.Звериноголовское и в целом Звериноголовского района является проблема охраны и восстановления водных объектов, степень загрязнения которых в настоящее время приводит к социальной напряженности и поэтому требует безотлагательного решения.

Основными мероприятиями являются следующие:

- В целях приведения воды питьевого назначения в соответствием с требованиями нормативных документов предлагается строительство водоочистных сооружений в с.Звериноголовское.

- Прекращение сбросов в водные объекты неочищенные сточные воды из системы канализации населённых пунктов Звериноголовского сельсовета.

- Реконструкция и модернизация канализационных сетей;

- Прекращение сброса в водные объекты неочищенных производственных сточных вод промышленных предприятий, расположенных на территории села путём реконструкции и технического перевооружения существующих очистных сооружений и строительства новых.

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения необходимо предусматривать:

- организацию зон санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и водоводов.

С целью воспрепятствования ухудшению качества подземных вод необходимо:

- восстановление опорной государственной сети наблюдений за геологическими скважинами, а также определение статуса скважин, находящихся на территории частных владений;

- разработать нормативную базу, обязывающую всех водопользователей проводить в обязательном порядке систематические режимные наблюдения и исследования по качеству используемых ими вод;

- разработать нормативные акты, обязывающие предприятия – загрязнители водных ресурсов и воздушного бассейна разработать мероприятия по минимизации вредных выбросов в воду и воздух, организация жесткого контроля реализации этих мероприятий;

- увеличить пункты забора проб и лабораторий по анализу хозпитьевой воды и стоков и строгое соблюдение периодичности их проведения.

Генпланом предлагается разработать и реализовать комплекс мероприятий по охране водных ресурсов и водных объектов, включающих:

- сохранение рек, ручьев, прудов и болот;

- расчистка, обустройство водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы р.Тобол в с.Звериноголовское;

- мониторинг водных объектов.

В  пределах водоохранной зоне и прибрежной защитной полосы реки Тобол Звериноголовского сельсовета расположены индивидуальные жилые дома, при эксплуатации которых должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов, данные объекты необходимо оборудовать герметичными отстойниками,  предусмотреть площадки для установки мусоросборников (контейнеров).

В пределах береговой полосы реки Тобол и озера Никольское Звериноголовского сельсовета отсутствуют объекты хозяйственной деятельности, подлежащие выносу в соответствии с требованиями законодательства.

Прибрежные защитные полосы, береговые полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

Проведение этих мероприятий обеспечит снижение негативного воздействия на состояние водных ресурсов Звериноголовского сельсовета.

Для решения проблемы обеспечения населения Курганской области доброкачественной питьевой водой разработана Целевая программа  «Чистая вода на 2009-2013 годы», утвержденная постановлением Курганской областной Думы от 23 декабря 2008 г. №3701. Выполнение мероприятий запланировано на пять лет с объемом финансирования в сумме 12,8 млрд. рублей.

Целями данной Программы являются:

- обеспечение населения Курганской области питьевой водой нормативного качества в достаточном количестве;

- улучшение на этой основе состояния здоровья населения;

- оздоровление социально-экологической обстановки в Курганской области.

Задачи Программы:

- объединение финансовых, материально-технических ресурсов, производственного и научного потенциала для достижения целей настоящей Программы;

- проведение общестроительных работ на объектах централизованного водоснабжения для обеспечения соответствия показателей качества воды требованиям санитарных норм;

- проведение общестроительных работ на объектах водоотведения;

- проведение мероприятий, направленных на экономное расходование воды;

- продолжение работы по внедрению технологий водоподготовки и обеззараживания на автономных источниках водозаборов в райцентрах и других населенных пунктах области;

- разведка месторождений пресных вод и обустройство скважин в населенных пунктах области;

- реконструкция водопроводных сетей и систем водоснабжения.

Основными мероприятиями по охране водного бассейна Курганской области, предложенными Схемой территориального планирования Курганской области, являются:

- Сокращение сброса производственных стоков путем расширения мощностей оборотного водоснабжения промышленных предприятий;

- Строительство, реконструкция и модернизация очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод с целью доведения качества сбрасываемых стоков в контрольных створах до предельно допустимых показателей;

- Создание системы сбора и очистки ливневых сточных вод с территорий промышленных предприятий и населенных пунктов; повторное использование очищенного ливневого стока (с промплощадок – для промводоснабжения, с селитебных территорий – для полива);

- Разработка проектов водоохранных зон водоемов и водотоков области в соответствии с Водным Кодексом Российской Федерации и соблюдение регламента использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- Организация и проведение работ по заключению договоров и выдаче разрешений на водопользование;

- Организация зон санитарной охраны на всех источниках централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, в первую очередь на территориях риска по питьевому водоснабжению, соблюдение регламента использования их территории; разработка проектов зон санитарной охраны новых, вовлекаемых в систему централизованного хоз-питьевого водоснабжения, источников;

- Упорядочение эксплуатации самоизливающихся и бесхозных скважин.

Мероприятия по берегоукреплению

Проектом предлагается укрепление берегов р.Тобол. Берегоукрепительные и противооползневые мероприятия проводятся на всех водных объектах — для предохранения поверхности берегов от  размыва дождевыми или талыми водами. Укрепление берегов призвано решить две проблемы: стабилизировать подводную часть берегового откоса и сделать надводную его часть устойчивой к техногенному и антропогенному воздействиям.

За пределами селитебных, в зоне сельскохозяйственных территорий в качестве берегоукрепительных и противооползневых мероприятий предлагается производить посадки деревьев вдоль кромки. Эти мероприятия предотвращают размывание сельскохозяйственных земель и увеличение площади оврагов.

В пределах селитебных территорий предлагаются разнообразные конструкции креплений. В основном это габионные маты из стальной сетки, заполненные крупным щебнем кристаллических пород. Также используются георешетки из полимерных материалов в виде ячеистой сетки, заполняемой щебнем. Сверху эти конструкции засыпаются слоем песка, а выше горизонта нормативного переменного уровня (НПУ) по ним укладывается газон из рулонных материалов. Для укрепления вертикальной стенки используют стволы из лиственницы. Сваи длиной от 2,5 до 3 м забиваются вплотную и металлическими оттяжками крепятся к бетонным тумбам, заделанным в береговом откосе в 2–3 м. Стенка приподнята над водой на 40–60 см, и за ней укладывается слой геотекстиля — для предотвращения попадания грунта, засыпаемого со стороны берега в пруд. Крепления надводной части берегов выполняются в основном выравниванием откосов с подсыпкой растительного грунта с торфом. При необходимости устраиваются подпорные стенки из габионов высотой от 1 до 2 м, что позволяет уменьшить длину откоса и материалы на его крепление.

Источники водоснабжения и водопроводы питьевого назначения

Для установления размера зон санитарной охраны источников водоснабжения действует СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Санитарные правила определяют санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Зона санитарной охраны организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Зоны санитарной охраны организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

## 3.6.Мероприятия по охране лесных ресурсов

Лесохозяйственным регламентом ГУ «Глядянское лесничество» предусмотрены следующие мероприятия и объемы по охране леса Звериноголовского мастерского участка ГУ «Глядянское лесничество» на период 2011-2018 гг.:

- Устройство минерализованных полос - общий объем 640 км, ежегодный объем 80 км;

- Уход за минерализованными полосами - общий объем 280 км, ежегодный объем 160 км;

- Устройство пожароустойчивых  опушек -  ежегодный объем 1 га;

- Создание противопожарных водозаборов 2 шт., в том числе их содержание;

- Проведение контролируемых выжиганий - общий объем 500 га, ежегодный объем 62 га;

- Организация 1 высотного пункта наблюдения;

- Организация ППИ - 2 шт.;

- Организация ПСПИ - 1 шт.;

- Противопожарная пропаганда - 30 тыс. руб.;

- Благоустройство территории – 30  тыс. руб.;

- Организация уголков защиты - 1 шт.;

- Предупредительные аншлаги - 56 шт.;

- Установка шлагбаумов - 30 шт.;

- Устройство мест отдыха -10 ед.

В соответствии с Лесохозяйственным регламентом ГУ «Глядянское лесничество» санитарно-оздоровительные мероприятия (СОМ) планируются лесничествами и органами исполнительной власти в пределах переданных полномочий, к которым  относятся следующие виды мероприятий:

- выборочная санитарная рубка;

- сплошная санитарная рубка;

- уборка захламлённости;

- очистка лесов от захламления и загрязнения, в том числе радиационного;

- выкладка ловчих деревьев;

- профилактические мероприятия.

## 3.7.Охрана недр

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, водных объектов, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

К полномочиям федеральных органов государственной власти, органов государственной власти в сфере регулирования отношений недропользования относится введение ограничений на пользование недрами на отдельных участках для обеспечения национальной безопасности и охраны окружающей среды.

Законом Российской Федерации № 2395-1 «О недрах» (с изм. на 21.12.2011 г) статьей 25 «Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых» установлены условия застройки.

Проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа.

Самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

За выдачу разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых, а также на размещение в местах их залегания подземных сооружений в пределах горного отвода уплачивается государственная пошлина в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

# 4.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций

# природного и техногенного характера

Основной задачей гражданской обороны муниципального образования  является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение жизнедеятельности населенного пункта и создание оптимальных условий для восстановления нарушения производства.

Немаловажным является обеспечение жителей своевременной информацией о чрезвычайных ситуациях с использованием современных технических средств массовой информации, устанавливаемых в местах массового пребывания людей, а также определения порядка размещения этих средств и распространения соответствующей информации.

На объектах повышенной опасности (котельных) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

– применением герметичного производственного оборудования;

– соблюдением норм технологического режима;

– контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

– установлением  в помещениях котельных сигнализаторы взрывоопасных концентраций, срабатывание которых, происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

С целью предотвращения чрезвычайных ситуаций на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования и сетей;

- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

- установление дополнительной запорной арматуры.

Надежность водоснабжения населенного пункта обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

- усиление охраны водоисточных сооружений, котельных и других жизнеобеспечивающих объектов;

- наличие резервного электроснабжения;

- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

- обучение и повышение квалификации работников предприятий; 
создание аварийного запаса материалов.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются лесные пожары, снежные заносы, сильные морозы, град, гололедные явления, затопление паводковыми водами.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осуществлять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

Для предотвращения распространения лесных пожаров вдоль примыкания жилой застройки к проектируемой лесопарковой и лесной зоне планируется создание минерализованных дорожек шириной 3 - 5 метров, уборка сухостоя и валежника.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны, таких как:

- усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

- устройство пожарных резервуаров, минерализованных полос;

- разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

- разъяснительная и воспитательная работа.

Лесные пожары могут быть как природного характера (молния, гроза), так и антропогенного характера (окурки, непогашенные костры и так далее).

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращения развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами) необходимо проведение мероприятий по берегоукреплению опасных участков, отсыпке территорий, подверженных затоплению паводковыми водами.

Генпланом предлагаются 2 территории, планируемые для строительства защитных дамб, исключающих подтопление в западной и юго-западной частях с.Звериноголовское. Дамба, расположенная на юго-западе планируется протяженностью 650 м, вторая дамба, расположенная на западе – протяженностью 624 м.

Защита от ветровой дефляции.

Дефляция (выдувание, сдувание) на проектируемой территории наиболее активно протекает ранней весной, когда еще нет растительности, а вследствие сухой и малоснежной зимы в почве мало влаги. Сильные восточные, северо-восточные и западные ветры быстро иссушают верхние слои почвы, унося ее на значительные расстояния.

Наиболее совершенной защитой почвы от дефляции является растительность.

Ведение гражданской обороны в Звериноголовском сельсовете заключается в выполнении мероприятий по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории района от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Выполнение мероприятий по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов достигается:

- своевременным оповещением населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом, бактериологическом заражении и катастрофическом затоплении, предупреждением населения о принятии необходимых мер защиты;

- созданием фонда защитных сооружений ГО – предоставлением населению убежищ и противорадиационных укрытий для обеспечения защиты;

- проведением радиационной, химической и бактериологической разведки, дозиметрического и химического контроля;

- защитой продовольствия, пищевого сырья, водоисточников и систем водоснабжения от заражения радиоактивными, отравляющими веществами и бактериальными средствами, проведением других мероприятий, предупреждающих употребление населением зараженного продовольствия и воды;

- обучением населения способам защиты от оружия массового поражения и других средств нападения;

- проведением противоэпидемических, санитарно-гигиенических и пожарно-профилактических мероприятий, уменьшающих опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и пожаров;

- проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;

- санитарной обработкой людей и обеззараживанием одежды, средств индивидуальной защиты, техники, транспорта, территории и сооружений.

Администрацией Звериноголовского района принята «Программа комплексного социально-экономического развития Звериноголовского района на 2010 год и среднесрочную перспективу»,  в которой в  целях  принятия мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций определены следующие  основные задачи:

- в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций - совершенствование функционирования территориальных и функциональных подсистем и звеньев РСЧС на основе развития автоматизированной  информационно-управляющей системы РСЧС, системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций;

- в области обеспечения пожарной безопасности – реализация комплекса  мероприятий, направленных на снижение количества пожаров и гибели людей при пожарах;

- в области гражданской обороны – обеспечение повседневной готовности системы ГО района к переводу на условия  военного времени, создание материально-технических, финансовых, продовольственных, медицинских резервов в целях ГО в МО, объектов экономики  района.

Приоритетные направления:

-  создание резервов финансовых, материальных и информационных ресурсов, достаточных для  ликвидации чрезвычайных  ситуаций природного и техногенного характера, в целях ГО;

- обеспечение готовности сил ликвидации чрезвычайных ситуаций РСЧС;

- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования, инженерной, радиационной, химической и медико-биологической защиты;

- создание эффективной системы государственного пожарного надзора;

- создание муниципальных пожарных постов во всех поселениях района.

Критерии реализации намеченного:

- повышение качества обучения населения способам защиты от ЧС;

- повышение уровня слаженности действий органов управления РСЧС;

- снижение размеров ущерба и потерь от ЧС, в т.ч., вызванных террористическими актами;

-   повышение роли  и значения систем пожарной безопасности в муниципальных образованиях.

# 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Настоящий раздел выполнен в соответствии с требованиями статьи 65 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008, приложениями 1 и 7 НПБ 101-95. Для обеспечения пожарной безопасности имеется  пожарное депо в с.Звериноголовское.

В соответствии с Федеральным Законом № 123-ФЗ от 22.07.2008 и Федеральным Законом «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности состоят в следующем:

1) Разработка мер пожарной безопасности – меры пожарной безопасности разрабатываются в соответствии с законодательством РФ, нормативными документами по пожарной безопасности, а также на основе опыта борьбы с пожарами, оценки пожарной опасности веществ, материалов, технологических процессов, изделий, конструкций, зданий и сооружений. Изготовители (поставщики веществ), материалов изделий и оборудования в обязательном порядке указывают в соответствующей технической документации показатели пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования, а также меры пожарной безопасности при обращении с ним. Разработка и реализация мер пожарной безопасности для организаций, зданий, сооружений и других объектов, в том числе при их проектировании, должны в обязательном порядке предусматривать решения, обеспечивающие эвакуацию людей при пожарах.

Меры пожарной безопасности для населенных пунктов и территорий административных образований разрабатываются и реализуются соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

2) Реализация мер пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной безопасности.

Работы и услуги в области пожарной безопасности выполняются и оказываются в целях реализации требований пожарной безопасности, а также в целях обеспечения предупреждения и тушения пожаров. К работам и услугам в области пожарной безопасности относятся:

- охрана от пожаров организаций и населенных пунктов на договорной основе;

- производство, проведение испытаний, закупка и поставка пожарно-технической продукции;

- выполнение проектных, изыскательских работ;

- проведение научно-технического консультирования и экспертизы;

- испытание веществ материалов, изделий, оборудования и конструкций на пожарную безопасность;

- обучение населения мерам пожарной безопасности;

- осуществление противопожарной пропаганды, издание специальной литературы и рекламной продукции;

- огнезащитные и трубо-печные работы;

- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем и средств противопожарной защиты;

- ремонт и обслуживание пожарного снаряжения, первичных средств тушения пожаров, восстановление качества огнетушащих средств;

- строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны;

- другие работы и услуги, направленные на обеспечение пожарной безопасности, перечень которых устанавливается федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

3) Выполнение требований пожарной безопасности – соблюдение специальных условий социального и (или) технического характера, установленных в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченными государственными органами.

Выполнение требований пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов включает в себя выполнение требований пожарной безопасности при градостроительной деятельности (ст. 66, части 1-13 ст. 67, части 1-5 и части 13-18 ст. 68 Г. 15 Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008):

а) Размещение пожаро-взрывоопасных объектов на территориях

поселений:

1. Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаро-взрывоопасные вещества и материалы, и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны размещаться за границами поселений, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, сооружений и строений, находящихся за пределами территории пожаро-взрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания, сооружения и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами поселений. При размещении пожаро-взрывоопасных объектов в границах поселений необходимо учитывать возможность воздействия опасных факторов пожара на соседние объекты защиты, климатические и географические особенности, рельеф местности, направление течения рек и преобладающее направление ветра. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до зданий классов функциональной опасности Ф1 – Ф4, земельных участков детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха должно составлять не менее 50 метров.

2. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

3. Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций. Допускается размещение указанных складов на земельных участках, имеющих более высокие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и путей железных дорог общей сети, на расстоянии более 300 метров от них. На складах, расположенных на расстоянии от 100 до 300 метров, должны быть предусмотрены меры (в том числе второе обвалование, аварийные емкости, отводные каналы, траншеи), предотвращающие растекание жидкости на территории населенных пунктов, организаций.

4. В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий, сооружений и строений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности. При этом расстояние от границ земельного участка производственного объекта до жилых зданий, зданий детских дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха устанавливается в соответствии с требованиями Федерального Закона № 123-ФЗ от 22.07.2008.

5. В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на пожаро-взрывоопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

б) Проходы, проезды, и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям:

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

4. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

5. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

6. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров.

7. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

8. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

9. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

10. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

11. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

в) Противопожарное водоснабжение населенного пункта:

1. На территории муниципального образования должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

4. В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

5. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 метров.

6. Минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 метров при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

7. Установку пожарных гидрантов следует предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий, пожарные гидранты допускается располагать на проезжей части. При этом установка пожарных гидрантов на ответвлении от линии водопровода не допускается.

8. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечивать пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения, строения или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе воды менее 15 литров в секунду - 1 гидрант.

9. Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью не менее 25 кубических метров при числе участков до 300 и не менее 60 кубических метров при числе участков более 300 (каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее 2 пожарных автомобилей).

Расход и противопожарный запас воды для целей наружного пожаротушения на первую очередь и на расчетный срок принимаются в соответствии с таблицами 5, 6, 7, 8 СНиПа 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

4) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности – реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя также:

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

- установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

- предлагается установка звуковой сигнализации для оповещения населения при пожарах и чрезвычайных ситуациях. Место установки: центр поселка – Дом культуры.

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами;

- в порядке осуществления профилактики лесных пожаров необходимо проводить  ранне-весенние и поздне-осенние контролируемые выжигания, осуществлять работы по обустройству лесных территорий, которые включают в себя создание противопожарных барьеров (разрывов, заслонов, минерализованных полос), уход за ранее созданными барьерами, строительство и ремонт дорог противопожарного назначения.

В Звериноголовском районе разработана целевая программа «Пожарная безопасность Звериноголовского района».

Основная цель программы – защита жизни и здоровья граждан, уменьшение человеческих и материальных потерь от пожаров, укрепление пожарной безопасности населенных пунктов, объектов и жилищного фонда на территории района.

Задачи Программы:

- Повышение уровня прогресс подготовки работников государственной противопожарной службы, развитие учебно-тренировочной базы.

- Совершенствование противопожарной пропаганды, создание условий для обучения населения района мерам пожарной безопасности.

- Совершенствование государственного пожарного надзора и организации профилактики пожаров, снижение пожарной опасности зданий и сооружений.

- Укрепление материально-технической базы МПО, ДПД на территории района.

Перечень основных мероприятий Программы:

- предупреждение пожаров и снижение сопутствующих потерь от них;

- организация пожаротушения;

- развитие материально-технической базы;

- укрепление кадров обеспечения социальной защищенности личного состава;

- повышение уровня профессиональной подготовки личного состава.

Нормативы градостроительного проектирования Курганской области

СТП Курганской области